/**

* @file sdcard.h

* @brief Driver SD Card SPI + FAT32 (Root-only) para AVR

* @version V1.0

* @author Tiago Henrique dos Santos / Canal do Youtube: Ciência Elétrica

* @date 2026

*/

#ifndef SDCARD_H

#define SDCARD_H

/* Definição automática de Clock */

#ifndef F_CPU

#define F_CPU 16000000UL

#endif

/* Includes de Sistema centralizados */

#include <avr/io.h>

#include <util/delay.h>

#include <avr/wdt.h>

#include <stdint.h>

#include <string.h>

#include <stdio.h>

#include <stddef.h>

/* ================================================================

Definições de I/Os

================================================================== */

/**

* @brief Define as I/Os usadas na comunicação SPI com o sdcard

*/

# define SS_PIN     (1 << PB2)

# define MOSI_PIN   (1 << PB3)

# define MISO_PIN   (1 << PB4)

# define SCK_PIN    (1 << PB5)

#define SD_DDR      DDRB

#define SD_PORT     PORTB

/* ================================================================

CONFIGURAÇÃO PÚBLICA

================================================================ */

/** Velocidades do barramento SPI */

#define SD_SPI_SLOW 0   /**< ~400 kHz - usado na inicialização */

#define SD_SPI_FAST 1   /**< Velocidade máxima (fosc/2) */

/* ================================================================

CÓDIGOS DE RETORNO

================================================================ */

typedef enum {

SD_SUCCESS       = 0x00, /**< Operação concluída com sucesso */

SD_ERR_TIMEOUT   = 0xFF, /**< Timeout na comunicação */

/* Inicialização */

SD_ERR_IDLE      = 0x01, /**< Falha ao entrar em modo Idle */

SD_ERR_VOLTAGE   = 0x02, /**< Cartão não aceita a tensão */

SD_ERR_INITIALIZATION = 0x03, /**< Falha na inicialização */

SD_ERR_READY     = 0x04, /**< Cartão não ficou pronto */

/* Sistema de arquivos */

SD_ERR_MBR       = 0x10, /**< MBR inválido */

SD_ERR_BOOT      = 0x11, /**< Boot sector inválido */

SD_ERR_MOUNT     = 0x12, /**< Falha ao montar FAT32 */

/* Arquivos */

SD_ERR_NOT_FOUND = 0x20, /**< Arquivo não encontrado */

SD_ERR_FILE_FULL = 0x21, /**< Diretório cheio */

SD_ERR_DISK_FULL = 0x22, /**< Disco sem espaço */

SD_ERR_WRITE     = 0x23  /**< Falha de escrita */

} SD_Status;

/* ================================================================

TIPOS PÚBLICOS

================================================================ */

/**

* @brief Callback para leitura de dados em streaming

*

* Esta função é chamada a cada setor lido.

*

* @param data Ponteiro para os dados lidos

* @param len Quantidade de bytes válidos

*/

typedef void (*sd_stream_callback_t)(const uint8_t *data, uint16_t len);

/** Callback para fornecimento de dados em append (retorna 0 quando terminar) */

typedef uint16_t (*sd_stream_reader_t)(const uint8_t **data);

/**

* @brief Callback para fornecimento de dados em escrita streaming

*

* Esta função deve preencher o buffer com dados a serem escritos.

*

* @param data Buffer onde os dados devem ser escritos

* @param max_len Tamanho máximo disponível no buffer

* @return Número de bytes válidos escritos no buffer

*/

typedef uint16_t (*sd_write_callback_t)(uint8_t *data, uint16_t max_len);

typedef struct {

uint8_t (*spi_tx_rx)(uint8_t data); /**< Transmite e recebe via SPI */

void (*cs_low)(void);               /**< Ativa Chip Select */

void (*cs_high)(void);              /**< Desativa Chip Select */

void (*delay_ms)(uint32_t ms);      /**< Delay em milissegundos */

void (*set_speed)(uint8_t speed_mode);/**< Seleção de clock 0=Lento, 1=Rápido */

} SD_HAL;

typedef struct {

uint32_t fat_start;     /**< LBA inicial da partição */ //A retirar

uint32_t fat_lba;           /**< LBA da tabela FAT */

uint32_t data_start;        /**< Início da área de dados */

uint32_t root_dir_lba;      /**< LBA do diretório raiz */

uint32_t fsinfo_lba;        /**< LBA do setor FSInfo */

uint8_t  sct_per_clus;      /**< Setores por cluster */

uint32_t root_cluster;      /**< Cluster inicial do root */

uint32_t fat_size;          /**< Tamanho da FAT em setores */

uint8_t  num_fats;          /**< Número de FATs (geralmente 2) */

uint32_t next_free_cluster; /**< Hint para próxima alocação */

uint32_t fat_cache_lba;     /**< Cache do último setor FAT lido */

uint32_t last_cluster;      /**< Último cluster usado (cache) */

uint32_t last_dir_lba;      /**< Cache do último LBA de diretório com espaço */

uint16_t last_dir_offset;   /**< Cache do último offset (0-480) usado */

} FAT32_Info;

/**

* @brief Nome de arquivo no formato 8.3

*/

typedef struct {

char name[8];   /**< Nome (8 caracteres, maiúsculo, preenchido com espaço) */

char ext[3];    /**< Extensão (3 caracteres, maiúsculo, preenchido com espaço) */

} SD_FileName;

/**

* @brief Contexto da biblioteca SD Card

*

* Armazena estado interno e interface de hardware.

*/

typedef struct {

SD_HAL hal;            /**< Interface de hardware */

uint8_t card_type;     /**< 0: desconhecido, 1: SDSC, 2: SDHC */

uint8_t buffer[512];   /**< Buffer interno de setor */

} SD_Context;

typedef struct {

uint16_t year;

uint8_t month;

uint8_t day;

uint8_t hour;

uint8_t minute;

uint8_t second;

} SD_DateTime;

// Declaração externa para ser vista pelo main.c e sdcard.c

extern SD_DateTime g_sd_datetime;

/* ================================================================

API PÚBLICA

================================================================ */

/**

* @brief Inicialização ultra-simplificada do SD Card (recomendado)

*

* Configura automaticamente:

* - HAL interno (pinos PB2=CS, PB3=MOSI, PB5=SCK, PB4=MISO)

* - SPI, velocidades e retry

* - Apenas o delay_ms precisa ser fornecido pelo usuário

*

* Exemplo de uso mínimo:

*

*     SD_Context sd_ctx;

*     FAT32_Info fat_fs;

*

*     sd_ctx.hal.delay_ms = minha_delay_ms;   // sua função de delay

*     if (sd_begin(&sd_ctx, minha_delay_ms) != SD_SUCCESS) { ... }

*

* @param ctx        Ponteiro para o contexto da biblioteca

* @param delay_func Função de delay em milissegundos (ex: while(ms--) _delay_ms(1))

* @return SD_SUCCESS ou código de erro

*/

SD_Status sd_begin(SD_Context *ctx, void (*delay_func)(uint32_t ms));

/**

* @brief Inicialização rápida (para casos avançados ou depuração)

*/

SD_Status sd_quick_init(SD_Context *ctx);

/**

* @brief Monta o sistema de arquivos FAT32

*

* Lê MBR, Boot Sector e extrai todos os parâmetros necessários.

* Deve ser chamada após sd_begin().

*

* @param ctx Contexto

* @param fs Estrutura FAT32_Info

*

* @return SD_Status

*/

SD_Status sd_fat_mount(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs);

/* --- Operações com arquivos (Root-only) --- */

/**

* @brief Converte uma string (ex: "teste.txt") para o formato 8.3 (ex: "TESTE   TXT").

*

* @param file_out Ponteiro para a estrutura SD_FileName que será preenchida.

* @param name_in  String com o nome do arquivo (ex: "data.csv").

* @return SD_Status SUCCESS ou ERR se o nome for inválido/longo.

*/

SD_Status sd_set_filename(SD_FileName *file_out, const char *name_in);

/**

* @brief Verifica se arquivo existe

*

* @param ctx Contexto

* @param fs Sistema FAT32

* @param file Nome do arquivo

*

* @return SD_Status

*/

SD_Status sd_file_exists(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file);

/**

* @brief Obtém tamanho do arquivo

*

* @param ctx Contexto

* @param fs Sistema FAT32

* @param file Nome do arquivo

* @param size_out Saída do tamanho

*

* @return SD_Status

*/

SD_Status sd_file_get_size(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, uint32_t *size_out);

/**

* @brief Lê o conteúdo de um arquivo FAT32 para um buffer externo

*

* Esta função realiza a leitura completa de um arquivo, percorrendo

* toda a cadeia de clusters (cluster chain) na FAT32.

*

* Os dados são copiados sequencialmente para o buffer fornecido pelo usuário.

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto da biblioteca SD

* @param fs Ponteiro para a estrutura do sistema FAT32 montado

* @param file Ponteiro para estrutura contendo nome do arquivo (formato 8.3)

* @param buffer Buffer externo onde os dados serão armazenados

* @param buffer_size Tamanho máximo do buffer em bytes

*

* @return

* - SD_SUCCESS: leitura realizada com sucesso

* - SD_ERR_NOT_FOUND: arquivo não encontrado

* - SD_ERR_READ: erro durante leitura de bloco ou cluster

* - SD_ERR_DISK_FULL: buffer insuficiente para armazenar o arquivo

*/

SD_Status sd_file_read(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, uint8_t *buffer, uint32_t buffer_size);

/**

* @brief Lê um arquivo FAT32 em modo streaming

*

* Percorre a cadeia de clusters e chama um callback para cada

* bloco de dados lido, evitando a necessidade de buffer grande.

*

* @param ctx Contexto da biblioteca SD

* @param fs Sistema FAT32 montado

* @param file Nome do arquivo (formato 8.3)

* @param callback Função chamada para processar os dados

*

* @return

* - SD_SUCCESS: leitura concluída

* - SD_ERR_NOT_FOUND: arquivo não encontrado

* - SD_ERR_READ: erro durante leitura

*/

SD_Status sd_file_read_stream(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, sd_stream_callback_t callback);

/**

* @brief Cria um arquivo vazio no diretório raiz

*

* Cria uma entrada 8.3 no diretório e inicializa tamanho e cluster.

*

* @param ctx Contexto SD

* @param fs Sistema FAT32

* @param file Nome do arquivo

*

* @return

* - SD_SUCCESS

* - SD_ERR_DISK_FULL

* - SD_ERR_WRITE

*/

SD_Status sd_file_create(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file);

/**

* @brief Escreve dados em um arquivo FAT32 existente (modo streaming)

*

* Sobrescreve o conteúdo do arquivo a partir do início, utilizando

* a cadeia de clusters já existente.

*

* @note Não aloca novos clusters. Limitado ao tamanho atual do arquivo

*

* @param ctx Contexto SD

* @param fs Sistema FAT32 montado

* @param file Nome do arquivo (8.3)

* @param callback Função que fornece os dados a serem escritos

*

* @return

* - SD_SUCCESS: escrita concluída

* - SD_ERR_NOT_FOUND: arquivo não encontrado

* - SD_ERR_WRITE: erro durante escrita

*/

SD_Status sd_file_write_stream(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, sd_write_callback_t callback);

/**

* @brief Adiciona dados ao final de um arquivo FAT32 (append streaming)

*

* Continua a escrita a partir do final do arquivo existente,

* respeitando a cadeia de clusters atual.

*

* @note Aloca clusters automaticamente quando necessário

*

* @param ctx Contexto SD

* @param fs Sistema FAT32 montado

* @param file Nome do arquivo (8.3)

* @param callback Função que fornece os dados

*

* @return

* - SD_SUCCESS

* - SD_ERR_NOT_FOUND

* - SD_ERR_WRITE

*/

SD_Status sd_file_append_stream(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, sd_stream_reader_t reader);

/**

* @brief Exclui um arquivo do diretório e libera seu espaço no disco.

*

* @param ctx  Ponteiro para o contexto SD.

* @param fs   Ponteiro para o FAT32 montado.

* @param file Nome do arquivo (8.3).

* @return SD_Status Status da exclusão.

*/

SD_Status sd_file_delete(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file);

/**

* @brief Sincroniza um arquivo FAT32 no disco (flush)

*

* Atualiza o tamanho do arquivo na entrada de diretório,

* garantindo consistência em caso de queda de energia.

*

* NÃO altera clusters nem força escrita de buffer externo.

*

* @note Essencial para consistência em caso de queda de energia

*

* @param ctx Contexto SD

* @param fs Sistema FAT32 montado

* @param file Nome do arquivo (8.3)

* @param current_size Tamanho atual do arquivo em bytes

*

* @return SD_Status

*/

SD_Status sd_file_sync(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, uint32_t current_size);

/* --- Utilitários --- */

/**

* @brief Lista todos os arquivos e pastas do diretório raiz.

*/

void sd_dir_list(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs);

/**

* @brief Lê o registrador CSD e calcula a capacidade total do cartão em Megabytes.

*

* @param ctx Contexto SD

* @return uint32_t Capacidade em MB (ex: 7580 para um cartão de 8GB)

*/

uint32_t sd_get_capacity_mb(SD_Context *ctx);

#endif // SDCARD_H