/**

* @file sdcard.h

* @brief Driver SD Card SPI + FAT32 (Root-only) para AVR

* @version V1.0

* @author Tiago Henrique dos Santos / Canal do Youtube: Ciência Elétrica

* @date 2026

*/

#ifndef SDCARD_H

#define SDCARD_H

/* Definição automática de Clock */

#ifndef F_CPU

#define F_CPU 16000000UL

#endif

/* Includes de Sistema centralizados */

#include <avr/io.h>

#include <util/delay.h>

#include <avr/wdt.h>

#include <stdint.h>

#include <string.h>

#include <stdio.h>

#include <stddef.h>

/* ================================================================

Definições de I/Os

================================================================== */

/**

* @brief Define as I/Os usadas na comunicação SPI com o sdcard

*/

# define SS_PIN     (1 << PB2)

# define MOSI_PIN   (1 << PB3)

# define MISO_PIN   (1 << PB4)

# define SCK_PIN    (1 << PB5)

#define SD_DDR      DDRB

#define SD_PORT     PORTB

/* ================================================================

CONFIGURAÇÃO PÚBLICA

================================================================ */

/** Velocidades do barramento SPI */

#define SD_SPI_SLOW 0   /**< ~400 kHz - usado na inicialização */

#define SD_SPI_FAST 1   /**< Velocidade máxima (fosc/2) */

/* ================================================================

CÓDIGOS DE RETORNO

================================================================ */

typedef enum {

SD_SUCCESS       = 0x00, /**< Operação concluída com sucesso */

SD_ERR_TIMEOUT   = 0xFF, /**< Timeout na comunicação */

/* Inicialização */

SD_ERR_IDLE      = 0x01, /**< Falha ao entrar em modo Idle */

SD_ERR_VOLTAGE   = 0x02, /**< Cartão não aceita a tensão */

SD_ERR_INITIALIZATION = 0x03, /**< Falha na inicialização */

SD_ERR_READY     = 0x04, /**< Cartão não ficou pronto */

/* Sistema de arquivos */

SD_ERR_MBR       = 0x10, /**< MBR inválido */

SD_ERR_BOOT      = 0x11, /**< Boot sector inválido */

SD_ERR_MOUNT     = 0x12, /**< Falha ao montar FAT32 */

/* Arquivos */

SD_ERR_NOT_FOUND = 0x20, /**< Arquivo não encontrado */

SD_ERR_FILE_FULL = 0x21, /**< Diretório cheio */

SD_ERR_DISK_FULL = 0x22, /**< Disco sem espaço */

SD_ERR_WRITE     = 0x23  /**< Falha de escrita */

} SD_Status;

/* ================================================================

TIPOS PÚBLICOS

================================================================ */

/**

* @brief Callback para leitura de dados em streaming

*

* Esta função é chamada a cada setor lido.

*

* @param data Ponteiro para os dados lidos

* @param len Quantidade de bytes válidos

*/

typedef void (*sd_stream_callback_t)(const uint8_t *data, uint16_t len);

/** Callback para fornecimento de dados em append (retorna 0 quando terminar) */

typedef uint16_t (*sd_stream_reader_t)(const uint8_t **data);

/**

* @brief Callback para fornecimento de dados em escrita streaming

*

* Esta função deve preencher o buffer com dados a serem escritos.

*

* @param data Buffer onde os dados devem ser escritos

* @param max_len Tamanho máximo disponível no buffer

* @return Número de bytes válidos escritos no buffer

*/

typedef uint16_t (*sd_write_callback_t)(uint8_t *data, uint16_t max_len);

typedef struct {

uint8_t (*spi_tx_rx)(uint8_t data); /**< Transmite e recebe via SPI */

void (*cs_low)(void);               /**< Ativa Chip Select */

void (*cs_high)(void);              /**< Desativa Chip Select */

void (*delay_ms)(uint32_t ms);      /**< Delay em milissegundos */

void (*set_speed)(uint8_t speed_mode);/**< Seleção de clock 0=Lento, 1=Rápido */

} SD_HAL;

typedef struct {

uint32_t fat_start;     /**< LBA inicial da partição */ //A retirar

uint32_t fat_lba;           /**< LBA da tabela FAT */

uint32_t data_start;        /**< Início da área de dados */

uint32_t root_dir_lba;      /**< LBA do diretório raiz */

uint32_t fsinfo_lba;        /**< LBA do setor FSInfo */

uint8_t  sct_per_clus;      /**< Setores por cluster */

uint32_t root_cluster;      /**< Cluster inicial do root */

uint32_t fat_size;          /**< Tamanho da FAT em setores */

uint8_t  num_fats;          /**< Número de FATs (geralmente 2) */

uint32_t next_free_cluster; /**< Hint para próxima alocação */

uint32_t fat_cache_lba;     /**< Cache do último setor FAT lido */

uint32_t last_cluster;      /**< Último cluster usado (cache) */

uint32_t last_dir_lba;      /**< Cache do último LBA de diretório com espaço */

uint16_t last_dir_offset;   /**< Cache do último offset (0-480) usado */

} FAT32_Info;

/**

* @brief Nome de arquivo no formato 8.3

*/

typedef struct {

char name[8];   /**< Nome (8 caracteres, maiúsculo, preenchido com espaço) */

char ext[3];    /**< Extensão (3 caracteres, maiúsculo, preenchido com espaço) */

} SD_FileName;

/**

* @brief Contexto da biblioteca SD Card

*

* Armazena estado interno e interface de hardware.

*/

typedef struct {

SD_HAL hal;            /**< Interface de hardware */

uint8_t card_type;     /**< 0: desconhecido, 1: SDSC, 2: SDHC */

uint8_t buffer[512];   /**< Buffer interno de setor */

} SD_Context;

typedef struct {

uint16_t year;

uint8_t month;

uint8_t day;

uint8_t hour;

uint8_t minute;

uint8_t second;

} SD_DateTime;

// Declaração externa para ser vista pelo main.c e sdcard.c

extern SD_DateTime g_sd_datetime;

/* ================================================================

API PÚBLICA

================================================================ */

/**

* @brief Prepara o contexto da biblioteca e inicializa a interface de hardware.

*

* Configura os ponteiros de função HAL e executa a rotina inicial de

* sincronização do cartão SD (sd_init). Deve ser a primeira função chamada

* no fluxo do programa principal (main).

*

* @param ctx         Ponteiro para o contexto que será inicializado.

* @param delay_func  Ponteiro para a função de delay (ms) do sistema.

* @return SD_Status SD_SUCCESS se o cartão foi reconhecido e inicializado.

*/

SD_Status sd_begin(SD_Context *ctx, void (*delay_func)(uint32_t ms));

/**

* @brief Inicialização rápida para AVR (configura pinos + HAL interno)

*

* Configura automaticamente:

* - Pinos PB2=CS, PB3=MOSI, PB5=SCK, PB4=MISO

* - SPI Mestre, modo 0

* - HAL interno (transfer, cs_low, cs_high)

*

* @note O delay_ms deve ser injetado antes ou via sd_begin()

*/

SD_Status sd_quick_init(SD_Context *ctx);

/**

* @brief Localiza e monta o sistema de arquivos FAT32 no cartão SD.

*

* Realiza a leitura do MBR para localizar a primeira partição primária.

* Em seguida, extrai os parâmetros do BPB (BIOS Parameter Block):

* setores por cluster, setores reservados, localização das FATs e do diretório raiz.

* Inicializa também os caches internos de diretório e FAT para operações O(1).

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto da biblioteca SD inicializado.

* @param fs Ponteiro para a estrutura FAT32_Info que será preenchida.

* @return SD_Status SD_SUCCESS, SD_ERR_MBR (assinatura inválida) ou SD_ERR_BOOT.

*/

SD_Status sd_fat_mount(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs);

/**

* @brief Converte uma string convencional para o formato FAT 8.3.

*

* Limpa a estrutura de destino com espaços e realiza a conversão automática

* para caracteres maiúsculos. O nome é limitado a 8 caracteres e a extensão a 3.

* Caracteres especiais e pontos extras são ignorados conforme o padrão FAT.

*

* @param file_out Ponteiro para a estrutura SD_FileName que será preenchida.

* @param name_in  String de entrada (ex: "LOG_2026.txt" vira "LOG_2026" e "TXT").

* @return SD_Status SD_SUCCESS ou SD_ERR_READY se os ponteiros forem nulos.

*/

SD_Status sd_set_filename(SD_FileName *file_out, const char *name_in);

/**

* @brief Verifica se arquivo existe

*

* @param ctx Contexto

* @param fs Sistema FAT32

* @param file Nome do arquivo

*

* @return SD_Status

*/

SD_Status sd_file_exists(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file);

/**

* @brief Obtém tamanho do arquivo

*

* @param ctx Contexto

* @param fs Sistema FAT32

* @param file Nome do arquivo

* @param size  Ponteiro para retornar o tamanho do arquivo em bytes

*

* @return SD_Status

*/

SD_Status sd_file_get_size(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, uint32_t *size);

/**

* @brief Lê o conteúdo de um arquivo FAT32 para um buffer externo

*

* Esta função realiza a leitura completa de um arquivo, percorrendo

* toda a cadeia de clusters (cluster chain) na FAT32.

*

* Os dados são copiados sequencialmente para o buffer fornecido pelo usuário.

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto da biblioteca SD

* @param fs Ponteiro para a estrutura do sistema FAT32 montado

* @param file Ponteiro para estrutura contendo nome do arquivo (formato 8.3)

* @param buffer Buffer externo onde os dados serão armazenados

* @param buffer_size Tamanho máximo do buffer em bytes

*

* @return

* - SD_SUCCESS: leitura realizada com sucesso

* - SD_ERR_NOT_FOUND: arquivo não encontrado

* - SD_ERR_READ: erro durante leitura de bloco ou cluster

* - SD_ERR_DISK_FULL: buffer insuficiente para armazenar o arquivo

*/

SD_Status sd_file_read(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, uint8_t *buffer, uint32_t buffer_size);

/**

* @brief Lê o conteúdo de um arquivo em modo streaming via callback.

*

* Recomendado para AVR por economizar memória RAM, processando o arquivo setor a setor.

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto da biblioteca.

* @param fs Ponteiro para a estrutura FAT32 montada.

* @param file Ponteiro para a estrutura com o nome do arquivo (8.3).

* @param callback Função chamada a cada 512 bytes lidos.

* @return SD_Status Status da operação de leitura.

*/

SD_Status sd_file_read_stream(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, sd_stream_callback_t callback);

/**

* @brief Cria um novo arquivo no diretorio raiz com expansao de cluster.

*

* @param ctx       Ponteiro para o contexto da biblioteca.

* @param fs        Ponteiro para a estrutura FAT32 montada.

* @param file_name Ponteiro para a estrutura com o nome do arquivo.

* @return SD_Status Status da operacao.

*/

SD_Status sd_file_create(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file_name);

/**

* @brief Escreve dados em um arquivo FAT32 existente (modo streaming)

*

* Sobrescreve o conteúdo do arquivo a partir do início, utilizando

* a cadeia de clusters já existente.

*

* @note Não aloca novos clusters. Limitado ao tamanho atual do arquivo

*

* @param ctx Contexto SD

* @param fs Sistema FAT32 montado

* @param file Nome do arquivo (8.3)

* @param callback Função que fornece os dados a serem escritos

*

* @return

* - SD_SUCCESS: escrita concluída

* - SD_ERR_NOT_FOUND: arquivo não encontrado

* - SD_ERR_WRITE: erro durante escrita

*/

SD_Status sd_file_write_stream(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, sd_write_callback_t callback);

/**

* @brief Adiciona dados ao final de um arquivo, expandindo clusters se necessário.

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto da biblioteca.

* @param fs Ponteiro para a estrutura FAT32 montada.

* @param file Ponteiro para a estrutura com o nome do arquivo (8.3).

* @param reader Função que fornece os dados a serem gravados.

* @return SD_Status SD_SUCCESS, SD_ERR_WRITE ou SD_ERR_DISK_FULL.

*/

SD_Status sd_file_append_stream(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, sd_stream_reader_t reader);

/**

* @brief Exclui um arquivo do diretório e libera seu espaço no disco.

*

* @param ctx  Ponteiro para o contexto SD.

* @param fs   Ponteiro para o FAT32 montado.

* @param file Nome do arquivo (8.3).

* @return SD_Status Status da exclusão.

*/

SD_Status sd_file_delete(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file);

/**

* @brief Sincroniza o tamanho do arquivo no diretório físico (Flush).

*

* Atualiza o campo de tamanho (4 bytes) na entrada de diretório correspondente.

* Esta função deve ser chamada após operações de escrita para garantir que,

* em caso de queda de energia, os dados gravados não sejam perdidos pelo sistema.

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto da biblioteca SD.

* @param fs Ponteiro para o sistema FAT32 montado.

* @param file Estrutura com o nome do arquivo (8.3).

* @param current_size O tamanho atualizado do arquivo em bytes.

* @return SD_Status Status da gravação no setor de diretório.

*/

SD_Status sd_file_sync(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, uint32_t current_size);

/**

* @brief Lista todos os arquivos presentes no diretório raiz via Serial.

*

* Percorre toda a corrente de clusters do diretório raiz e imprime o nome,

* extensão e tamanho de cada arquivo válido. Útil para depuração e verificação

* de persistência após operações de escrita/deleção.

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto da biblioteca.

* @param fs  Ponteiro para a estrutura FAT32 montada.

*/

void sd_dir_list(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs);

/**

* @brief Calcula a capacidade total do cartão SD em Megabytes (MB).

*

* Realiza a leitura do registrador CSD (Card Specific Data) via CMD9.

* O cálculo é otimizado para a estrutura CSD v2.0, utilizada em cartões

* de alta capacidade (SDHC e SDXC).

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto da biblioteca SD.

* @return uint32_t Capacidade em MB ou 0 em caso de erro de leitura ou versão incompatível.

*/

uint32_t sd_get_capacity_mb(SD_Context *ctx);

#endif // SDCARD_H