/**

* @defgroup SDCard SD Card Driver

* @file sdcard.h

* @author Seu Nome / Equipe

* @brief Driver de baixo nível para comunicação com cartões microSD via SPI.

* @version 1.0

* @date 2024

*

* @copyright Todos os direitos reservados.

*/

#ifndef SDCARD_H

#define SDCARD_H

/* Definição automática de Clock */

#ifndef F_CPU

#define F_CPU 16000000UL

#endif

/* Includes de Sistema centralizados */

#include <avr/io.h>

#include <util/delay.h>

#include <avr/wdt.h>

#include <stdint.h>

#include <string.h>

#include <stdio.h>

#include <stddef.h>

/**

* @defgroup SD_SPI_Speed Velocidades do Barramento SPI

* @{

*/

#define SD_SPI_SLOW 0  /**< ~400kHz para inicialização */

#define SD_SPI_FAST 1  /**< Velocidade máxima (fosc/2) para dados */

/** @} */

/* ================================================================

ENUM DE STATUS (mantido conforme seu padrão original)

================================================================ */

/**

* @brief Códigos de retorno da biblioteca SD Card

*/

typedef enum {

SD_SUCCESS       = 0x00, /**< Operação concluída com sucesso */

SD_ERR_TIMEOUT   = 0xFF, /**< Timeout na comunicação */

/* Inicialização */

SD_ERR_IDLE      = 0x01, /**< Falha ao entrar em modo Idle */

SD_ERR_VOLTAGE   = 0x02, /**< Cartão não aceita a tensão */

SD_ERR_INITIALIZATION = 0x03, /**< falha na inicialização */

SD_ERR_READY     = 0x04, /**< Cartão não ficou pronto */

/* Sistema de arquivos */

SD_ERR_MBR       = 0x10, /**< MBR inválido */

SD_ERR_BOOT      = 0x11, /**< Boot sector inválido */

SD_ERR_MOUNT     = 0x12, /**< Falha ao montar FAT32 */

/* Arquivos */

SD_ERR_NOT_FOUND = 0x20, /**< Arquivo não encontrado */

SD_ERR_FILE_FULL = 0x21, /**< Diretório cheio */

SD_ERR_DISK_FULL = 0x22, /**< Disco sem espaço */

SD_ERR_WRITE     = 0x23  /**< Falha de escrita */

} SD_Status;

/* ================================================================

ESTRUTURAS

================================================================ */

/**

* @brief Estrutura com informações da partição FAT32

*/

typedef struct {

uint32_t fat_start;     /**< LBA inicial da partição */

uint32_t fat_lba;       /**< LBA da tabela FAT */

uint32_t data_start;    /**< Início da área de dados */

uint32_t root_dir_lba;  /**< LBA do diretório raiz */

uint8_t  sct_per_clus;  /**< Setores por cluster */

uint32_t root_cluster;

uint32_t fat_size;   /**< Número de setores da FAT */

uint32_t next_free_cluster;

} FAT32_Info;

/**

* @brief Interface de abstração de hardware (HAL)

*

* Permite portabilidade da biblioteca para diferentes plataformas.

*/

typedef struct {

uint8_t (*spi_tx_rx)(uint8_t data); /**< Transmite e recebe via SPI */

void (*cs_low)(void);               /**< Ativa Chip Select */

void (*cs_high)(void);              /**< Desativa Chip Select */

void (*delay_ms)(uint32_t ms);      /**< Delay em milissegundos */

void (*set_speed)(uint8_t speed_mode);/**< Seleção de clock 0=Lento, 1=Rápido */

} SD_HAL;

/**

* @brief Contexto da biblioteca SD Card

*

* Armazena estado interno e interface de hardware.

*/

typedef struct {

SD_HAL hal;            /**< Interface de hardware */

uint8_t card_type;     /**< 0: desconhecido, 1: SDSC, 2: SDHC */

uint8_t buffer[512];   /**< Buffer interno de setor */

} SD_Context;

/**

* @brief Nome de arquivo no formato 8.3

*/

typedef struct {

char name[8]; /**< Nome (8 caracteres) */

char ext[3];  /**< Extensão (3 caracteres) */

} SD_FileName;

/* ================================================================

CAMADA DE CONTROLE (Inicialização e Status)

================================================================ */

/**

* @brief Inicializa o cartão SD em modo SPI

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto da biblioteca

*

* @return SD_Status

*/

SD_Status sd_init(SD_Context *ctx);

/**

* @brief Obtém o status do cartão (R2)

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto

*

* @return uint16_t Status combinado (R1 << 8 | R2)

*/

uint16_t sd_get_status(SD_Context *ctx);

/* ================================================================

CAMADA DE BLOCO (Leitura/Escrita)

================================================================ */

/**

* @brief Lê um bloco de 512 bytes

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto

* @param block Número do bloco (LBA)

* @param buffer Buffer de destino (512 bytes)

*

* @return SD_Status

*/

SD_Status sd_blk_read(SD_Context *ctx, uint32_t block, uint8_t *buffer);

/**

* @brief Lê múltiplos blocos sequenciais

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto

* @param start_block Bloco inicial

* @param num_blocks Quantidade de blocos

* @param buffer Buffer destino

*

* @return SD_Status

*/

SD_Status sd_blk_read_multi(SD_Context *ctx, uint32_t start_block, uint16_t num_blocks, uint8_t *buffer);

/**

* @brief Escreve um bloco de 512 bytes

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto

* @param block Número do bloco

* @param buffer Dados a serem escritos

*

* @return SD_Status

*/

SD_Status sd_blk_write(SD_Context *ctx, uint32_t block, const uint8_t *buffer);

/**

* @brief Escreve múltiplos blocos

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto

* @param start_block Bloco inicial

* @param num_blocks Quantidade de blocos

* @param buffer Dados

*

* @return SD_Status

*/

SD_Status sd_blk_write_multi(SD_Context *ctx, uint32_t start_block, uint16_t num_blocks, const uint8_t *buffer);

/* ================================================================

CAMADA FAT32

================================================================ */

/**

* @brief Monta o sistema de arquivos FAT32

*

* @param ctx Contexto

* @param fs Estrutura FAT32_Info

*

* @return SD_Status

*/

SD_Status sd_fat_mount(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs);

/**

* @brief Obtém próximo cluster na FAT

*

* @param ctx Contexto

* @param fat_lba Endereço da FAT

* @param current_cluster Cluster atual

*

* @return uint32_t Próximo cluster ou erro

*/

uint32_t sd_fat_next_cluster(SD_Context *ctx, uint32_t fat_lba, uint32_t current_cluster);

/* ================================================================

CAMADA DE ARQUIVO

================================================================ */

/**

* @brief Verifica se arquivo existe

*

* @param ctx Contexto

* @param fs Sistema FAT32

* @param file Nome do arquivo

*

* @return SD_Status

*/

SD_Status sd_file_exists(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file);

/**

* @brief Obtém tamanho do arquivo

*

* @param ctx Contexto

* @param fs Sistema FAT32

* @param file Nome do arquivo

* @param size_out Saída do tamanho

*

* @return SD_Status

*/

SD_Status sd_file_get_size(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, uint32_t *size_out);

/**

* @brief Lê arquivo completo

*

* @param ctx Contexto

* @param fs Sistema FAT32

* @param file Nome do arquivo

*

* @return SD_Status

*/

//SD_Status sd_file_read(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file);

/**

* @brief Lê o conteúdo de um arquivo FAT32 para um buffer externo

*

* Esta função realiza a leitura completa de um arquivo, percorrendo

* toda a cadeia de clusters (cluster chain) na FAT32.

*

* Os dados são copiados sequencialmente para o buffer fornecido pelo usuário.

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto da biblioteca SD

* @param fs Ponteiro para a estrutura do sistema FAT32 montado

* @param file Ponteiro para estrutura contendo nome do arquivo (formato 8.3)

* @param buffer Buffer externo onde os dados serão armazenados

* @param buffer_size Tamanho máximo do buffer em bytes

*

* @return

* - SD_SUCCESS: leitura realizada com sucesso

* - SD_ERR_NOT_FOUND: arquivo não encontrado

* - SD_ERR_READ: erro durante leitura de bloco ou cluster

* - SD_ERR_DISK_FULL: buffer insuficiente para armazenar o arquivo

*/

SD_Status sd_file_read(

SD_Context *ctx,

FAT32_Info *fs,

const SD_FileName *file,

uint8_t *buffer,

uint32_t buffer_size

);

/**

* @brief Escreve um bloco inicial no arquivo

*

* @param ctx Contexto

* @param fs Sistema FAT32

* @param file Nome do arquivo

* @param data Dados (512 bytes)

*

* @return SD_Status

*/

SD_Status sd_file_write(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, const uint8_t *data);

/**

* @brief Cria novo arquivo

*

* @param ctx Contexto

* @param fs Sistema FAT32

* @param file Nome do arquivo

*

* @return SD_Status

*/

SD_Status sd_file_create(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file);

/**

* @brief Anexa dados ao arquivo

*

* @param ctx Contexto

* @param fs Sistema FAT32

* @param file Nome do arquivo

* @param str String a ser anexada

*

* @return SD_Status

*/

SD_Status sd_file_append(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, const char *str);

/* ================================================================

UTILITÁRIOS

================================================================ */

/**

* @brief Aumenta velocidade do SPI após inicialização

*

* @param ctx Contexto

*/

void sd_spi_set_high_speed(SD_Context *ctx);

/** @} */

/**

* @brief Callback para leitura de dados em streaming

*

* Esta função é chamada a cada bloco de dados lido do arquivo.

*

* @param data Ponteiro para os dados lidos

* @param len Quantidade de bytes válidos

*/

typedef void (*sd_stream_callback_t)(const uint8_t *data, uint16_t len);

/**

* @brief Lê um arquivo FAT32 em modo streaming

*

* Percorre a cadeia de clusters e chama um callback para cada

* bloco de dados lido, evitando a necessidade de buffer grande.

*

* @param ctx Contexto da biblioteca SD

* @param fs Sistema FAT32 montado

* @param file Nome do arquivo (formato 8.3)

* @param callback Função chamada para processar os dados

*

* @return

* - SD_SUCCESS: leitura concluída

* - SD_ERR_NOT_FOUND: arquivo não encontrado

* - SD_ERR_READ: erro durante leitura

*/

SD_Status sd_file_read_stream(

SD_Context *ctx,

FAT32_Info *fs,

const SD_FileName *file,

sd_stream_callback_t callback

);

/**

* @brief Callback para fornecimento de dados em escrita streaming

*

* Esta função deve preencher o buffer com dados a serem escritos.

*

* @param data Buffer onde os dados devem ser escritos

* @param max_len Tamanho máximo disponível no buffer

* @return Número de bytes válidos escritos no buffer

*/

typedef uint16_t (*sd_write_callback_t)(uint8_t *data, uint16_t max_len);

/**

* @brief Escreve dados em um arquivo FAT32 existente (modo streaming)

*

* Sobrescreve o conteúdo do arquivo a partir do início, utilizando

* a cadeia de clusters já existente.

*

* @param ctx Contexto SD

* @param fs Sistema FAT32 montado

* @param file Nome do arquivo (8.3)

* @param callback Função que fornece os dados a serem escritos

*

* @return

* - SD_SUCCESS: escrita concluída

* - SD_ERR_NOT_FOUND: arquivo não encontrado

* - SD_ERR_WRITE: erro durante escrita

*/

SD_Status sd_file_write_stream(

SD_Context *ctx,

FAT32_Info *fs,

const SD_FileName *file,

sd_write_callback_t callback

);

/**

* @brief Atualiza o tamanho de um arquivo na entrada de diretório FAT32

*

* Localiza a entrada do arquivo no diretório raiz e atualiza o campo

* de tamanho do arquivo (offset 28?31), regravando o setor correspondente.

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto da biblioteca SD

* @param fs Ponteiro para o sistema FAT32 montado

* @param file Nome do arquivo (formato 8.3)

* @param new_size Novo tamanho do arquivo em bytes

*

* @return

* - SD_SUCCESS: atualização concluída

* - SD_ERR_NOT_FOUND: arquivo não encontrado

* - SD_ERR_WRITE: erro ao escrever no SD

*/

SD_Status sd_file_update_size(

SD_Context *ctx,

FAT32_Info *fs,

const SD_FileName *file,

uint32_t new_size

);

/**

* @brief Adiciona dados ao final de um arquivo FAT32 (append streaming)

*

* Continua a escrita a partir do final do arquivo existente,

* respeitando a cadeia de clusters atual.

*

* @param ctx Contexto SD

* @param fs Sistema FAT32 montado

* @param file Nome do arquivo (8.3)

* @param callback Função que fornece os dados

*

* @return

* - SD_SUCCESS

* - SD_ERR_NOT_FOUND

* - SD_ERR_WRITE

*/

SD_Status sd_file_append_stream(

SD_Context *ctx,

FAT32_Info *fs,

const SD_FileName *file,

sd_write_callback_t callback

);

/**

* @brief Cria um arquivo vazio no diretório raiz

*

* Cria uma entrada 8.3 no diretório e inicializa tamanho e cluster.

*

* @param ctx Contexto SD

* @param fs Sistema FAT32

* @param file Nome do arquivo

*

* @return

* - SD_SUCCESS

* - SD_ERR_DISK_FULL

* - SD_ERR_WRITE

*/

SD_Status sd_file_create(

SD_Context *ctx,

FAT32_Info *fs,

const SD_FileName *file

);

/**

* @brief Aloca um cluster livre na FAT32

*

* Procura por um cluster livre (valor 0x00000000),

* marca como fim de cadeia (0x0FFFFFFF) e retorna seu índice.

*

* @param ctx Contexto SD

* @param fs Sistema FAT32

* @param cluster_out Retorna o cluster alocado

*

* @return

* - SD_SUCCESS

* - SD_ERR_DISK_FULL

* - SD_ERR_WRITE

*/

SD_Status sd_fat_alloc_cluster(

SD_Context *ctx,

FAT32_Info *fs,

uint32_t *cluster_out

);

/**

* @brief Aloca um novo cluster e o encadeia ao final de uma sequência existente.

*

* @param ctx       Ponteiro para o contexto SD.

* @param fs        Ponteiro para o sistema FAT32 montado.

* @param last_cl   O cluster que era o fim da cadeia (será atualizado).

* @param new_cl    Ponteiro para retornar o endereço do novo cluster alocado.

* @return SD_Status Status da alocação e escrita na FAT.

*/

SD_Status sd_fat_chain_new_cluster(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, uint32_t last_cl, uint32_t *new_cl);

/**

* @brief Exclui um arquivo do diretório e libera seu espaço no disco.

*

* @param ctx  Ponteiro para o contexto SD.

* @param fs   Ponteiro para o FAT32 montado.

* @param file Nome do arquivo (8.3).

* @return SD_Status Status da exclusão.

*/

SD_Status sd_file_delete(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file);

/**

* @brief Converte uma string (ex: "teste.txt") para o formato 8.3 (ex: "TESTE   TXT").

*

* @param file_out Ponteiro para a estrutura SD_FileName que será preenchida.

* @param name_in  String com o nome do arquivo (ex: "data.csv").

* @return SD_Status SUCCESS ou ERR se o nome for inválido/longo.

*/

SD_Status sd_set_filename(SD_FileName *file_out, const char *name_in);

/**

* @brief Atualiza o setor FSInfo do FAT32 (Normalmente LBA 1).

* Mantém o Windows feliz e evita mensagens de "unidade com erro".

*/

SD_Status sd_fat_update_fsinfo(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, uint32_t free_clusters, uint32_t last_alloc);

/**

* @brief Configura os registradores SPI do AVR para modo lento ou rápido.

* @note Compatível com a maioria dos microcontroladores AVR (ATmega328P, ATmega2560, etc).

* Dispositivos com mapeamento de registradores não padrão (ex: XMEGA) podem exigir

* que o desenvolvedor forneça sua própria função set_speed na struct HAL.

*

* @param speed_mode SD_SPI_SLOW (fosc/64) ou SD_SPI_FAST (fosc/2)

*/

void sd_avr_spi_set_speed_default(uint8_t speed_mode);

/**

* @brief Sincroniza um arquivo FAT32 no disco (flush)

*

* Atualiza o tamanho do arquivo na entrada de diretório,

* garantindo consistência em caso de queda de energia.

*

* NÃO altera clusters nem força escrita de buffer externo.

*

* @param ctx Contexto SD

* @param fs Sistema FAT32 montado

* @param file Nome do arquivo (8.3)

* @param current_size Tamanho atual do arquivo em bytes

*

* @return SD_Status

*/

SD_Status sd_file_sync(

SD_Context *ctx,

FAT32_Info *fs,

const SD_FileName *file,

uint32_t current_size

);

SD_Status sd_init_retry(SD_Context *ctx);

#endif