/* ================================================================

sdcard.h - Atual

================================================================ */

#ifndef SDCARD_H

#define SDCARD_H

/* Definição automática de Clock */

#ifndef F_CPU

#define F_CPU 16000000UL

#endif

/* Includes de Sistema centralizados */

#include <avr/io.h>

#include <util/delay.h>

#include <avr/wdt.h>

#include <stdint.h>

#include <string.h>

#include <stdio.h>

#define sd_ss (1<<PORTB2)

#define sd_mosi (1<<PORTB3)

#define sd_sck (1<<PORTB5)

#define sd_miso (1<<PORTB4)

typedef struct {

uint32_t fat_start;      // LBA do Boot Sector (ex: 8192)

uint32_t data_start;     // Onde os arquivos começam de fato

uint32_t root_dir_lba;   // LBA da pasta raiz

uint32_t fat_lba;        // Início da tabela FAT

uint8_t  sct_per_clus;   // Setores por Cluster (ex: 8, 32, 64)

} FAT32_Info;

/**

* CODIGOS DE RETORNO (STATUS) DA BIBLIOTECA SDCARD

* ------------------------------------------------

* 0x00: SD_SUCCESS        - Operação concluída com sucesso.

* 0xFF: SD_ERR_TIMEOUT    - Cartão não respondeu no tempo limite.

*

* -- Inicialização e Camada Física --

* 0x01: SD_ERR_IDLE       - Falha ao entrar em modo Idle (CMD0).

* 0x02: SD_ERR_VOLTAGE    - Cartão não aceita a voltagem 3.3V (CMD8).

* 0x04: SD_ERR_READY      - Cartão não ficou pronto após ACMD41.

*

* -- Sistema de Arquivos (FAT32) --

* 0x10: SD_ERR_MBR        - Assinatura de Partição (MBR) inválida ou não encontrada.

* 0x11: SD_ERR_BOOT       - Boot Sector FAT32 inválido (Assinatura 55AA ausente).

* 0x12: SD_ERR_MOUNT      - Falha geral ao montar a estrutura FAT32.

*

* -- Operações de Arquivo --

* 0x20: SD_ERR_NOT_FOUND  - Arquivo não encontrado no diretório.

* 0x21: SD_ERR_FILE_FULL  - Arquivo atingiu o limite de cluster/setor.

* 0x22: SD_ERR_DISK_FULL  - Não há clusters vazios na FAT para alocação.

* 0x23: SD_ERR_WRITE      - Falha física de escrita (Cartão rejeitou o dado).

*/

typedef enum {

SD_SUCCESS      = 0x00,

SD_ERR_TIMEOUT  = 0xFF,

SD_ERR_IDLE     = 0x01,

SD_ERR_VOLTAGE  = 0x02,

SD_ERR_READY    = 0x04,

SD_ERR_MBR      = 0x10,

SD_ERR_BOOT     = 0x11,

SD_ERR_MOUNT    = 0x12,

SD_ERR_NOT_FOUND= 0x20,

SD_ERR_FILE_FULL= 0x21,

SD_ERR_DISK_FULL= 0x22,

SD_ERR_WRITE    = 0x23

} SD_Status;

/* Máscaras de bits para o Registrador de Status (R2) */

#define SD_STAT_IDLE          0x0100  /* Cartão em repouso */

#define SD_STAT_ERASE_ERR     0x0200  /* Erro na última operação de apagar */

#define SD_STAT_CMD_ERR       0x0400  /* Comando inválido */

#define SD_STAT_CRC_ERR       0x0800  /* Erro de CRC no comando anterior */

#define SD_STAT_LOCKED        0x0001  /* Cartão travado (Password) */

#define SD_STAT_WP_ERASE      0x0002  /* Proteção contra escrita ativa */

#define SD_STAT_ERROR         0x0004  /* Erro geral/desconhecido */

#define SD_STAT_CC_ERROR      0x0008  /* Erro no controlador interno */

#define SD_STAT_ECC_FAIL      0x0010  /* Falha na correção de erro de dados */

#define SD_STAT_WP_VIOLATION  0x0020  /* Violação de proteção de escrita */

#define SD_STAT_PARAM_ERROR   0x0040  /* Argumento de comando fora do limite */

#define SD_STAT_ADDR_ERROR    0x0080  /* Endereço desalinhado ou inválido */

/* Funções públicas */

/* Gerenciamento do Cartão */

uint8_t  sd_init(void);

void     spi_high_speed(void);

uint16_t sd_get_status(void);

/* Sistema de Arquivos FAT32 */

uint8_t  sd_mount(FAT32_Info *info);

uint8_t  sd_exists(FAT32_Info *info, const char *name, const char *ext);

SD_Status sd_get_file_size(FAT32_Info *info, const char *name, const char *ext, uint32_t *size_out);

/* Operações de Dados */

SD_Status sd_read_full_file(FAT32_Info *info, const char *name, const char *ext);

uint8_t  sd_append_to_file(FAT32_Info *info, const char *name, const char *ext, const char *str_data);

uint8_t  sd_sync(FAT32_Info *info, const char *name, const char *ext, uint32_t new_size);

uint8_t sd_read_single(uint32_t block, uint8_t *buffer);

SD_Status sd_read_multiple(uint32_t start_block, uint16_t num_blocks, uint8_t *buffer);

uint8_t sd_write_single(uint32_t block, const uint8_t *buffer);

uint8_t sd_read_csd(uint8_t *buffer);

uint8_t sd_write_multiple(uint32_t start_block, uint16_t num_blocks, const uint8_t *buffer);

uint32_t sd_find_partition(void);

void sd_list_root_dir(uint32_t fat_start);

void sd_read_file_content(uint32_t fat_start, const char *name, const char *ext);

uint32_t sd_get_next_cluster(uint32_t fat_start, uint32_t current_cluster);

uint8_t sd_write_to_file(FAT32_Info *info, const char *name, const char *ext, const uint8_t *data_buffer);

uint8_t sd_create_file(FAT32_Info *info, const char *name, const char *ext);

SD_Status sd_allocate_new_cluster(FAT32_Info *info, uint32_t last_cluster, uint32_t *new_cluster_out);

SD_Status sd_get_last_cluster(FAT32_Info *info, uint32_t start_cluster, uint32_t *last_cluster_out);

void spi_sd_init(void);

uint8_t spi_tx_rx(uint8_t data);

#endif

// Nova Proposta

#ifndef SDCARD_H

#define SDCARD_H

#ifndef F_CPU

#define F_CPU 16000000UL

#endif

#include <avr/io.h>

#include <util/delay.h>

#include <avr/wdt.h>

#include <stdint.h>

#include <string.h>

#include <stdio.h>

#include <stdbool.h>

/* Definições de Pinos (Padrão ATmega328P) */

#define SD_CS_PIN    PORTB2

#define SD_MOSI_PIN  PORTB3

#define SD_MISO_PIN  PORTB4

#define SD_SCK_PIN   PORTB5

/* Macros de Controle de Chip Select */

#define SD_CS_LOW()   (PORTB &= ~(1 << SD_CS_PIN))

#define SD_CS_HIGH()  (PORTB |=  (1 << SD_CS_PIN))

/* Estrutura de Informações da Partição FAT32 */

typedef struct {

uint32_t fat_start;      // LBA do início da partição (MBR)

uint32_t data_start;     // LBA onde começam os clusters de dados

uint32_t root_dir_lba;   // LBA do diretório raiz

uint32_t fat_lba;        // LBA da tabela FAT

uint8_t  sct_per_clus;   // Setores por Cluster

} FAT32_Info;

/**

* @enum SD_Status

* @brief Códigos de retorno padronizados para diagnóstico da biblioteca.

*/

typedef enum {

SD_SUCCESS      = 0x00,  /**< Operação concluída com sucesso */

SD_ERR_IDLE     = 0x01,  /**< Cartão não entrou em modo SPI (CMD0) */

SD_ERR_VOLT     = 0x02,  /**< Cartão não aceita 3.3V (CMD8) */

SD_ERR_READY    = 0x04,  /**< Timeout na inicialização (ACMD41) */

SD_ERR_MBR      = 0x10,  /**< MBR inválido ou partição não encontrada */

SD_ERR_BOOT     = 0x11,  /**< Boot Sector FAT32 não identificado (55AA) */

SD_ERR_MOUNT    = 0x12,  /**< Erro nos parâmetros da partição */

SD_ERR_NOT_FOUND= 0x20,  /**< Arquivo não encontrado no diretório */

SD_ERR_FILE_FULL= 0x21,  /**< Limite de clusters atingido */

SD_ERR_DISK_FULL= 0x22,  /**< Sem espaço livre na FAT */

SD_ERR_WRITE    = 0x23,  /**< Falha física de escrita */

SD_ERR_READ     = 0x24,  /**< Falha física de leitura */

SD_ERR_TIMEOUT  = 0xFF   /**< Cartão parou de responder (Busy) */

} SD_Status;

/* Máscaras de bits para o Registrador de Status (CMD13 - R2) */

#define SD_STAT_IDLE          0x0100

#define SD_STAT_ERROR         0x0004

#define SD_STAT_CC_ERROR      0x0008

#define SD_STAT_ECC_FAIL      0x0010

#define SD_STAT_OUT_OF_RANGE  0x0080

/* --- API DA BIBLIOTECA --- */

/* Camada Física e SPI */

void      spi_sd_init(void);

void      spi_high_speed(void);

uint8_t   spi_tx_rx(uint8_t data);

SD_Status sd_init(void);

uint16_t  sd_get_status(void);

/* Gerenciamento de Partição e Arquivos */

SD_Status sd_mount(FAT32_Info *info);

SD_Status sd_exists(FAT32_Info *info, const char *name, const char *ext);

SD_Status sd_get_file_size(FAT32_Info *info, const char *name, const char *ext, uint32_t *size_out);

SD_Status sd_create_file(FAT32_Info *info, const char *name, const char *ext);

/* Operações de Dados (Blocos e Arquivos) */

SD_Status sd_read_single(uint32_t block, uint8_t *buffer);

SD_Status sd_write_single(uint32_t block, const uint8_t *buffer);

SD_Status sd_append_to_file(FAT32_Info *info, const char *name, const char *ext, const char *str_data);

SD_Status sd_sync(FAT32_Info *info, const char *name, const char *ext, uint32_t new_size);

SD_Status sd_read_full_file(FAT32_Info *info, const char *name, const char *ext);

/* Funções Internas de FAT (Navegação) */

uint32_t  sd_get_next_cluster(uint32_t fat_lba, uint32_t current_cluster);

SD_Status sd_get_last_cluster(FAT32_Info *info, uint32_t start_cluster, uint32_t *last_cluster_out);

SD_Status sd_allocate_new_cluster(FAT32_Info *info, uint32_t last_cluster, uint32_t *new_cluster_out);

#endif