#include "sdcard.h"

/* ================================================================

FUNÇÕES INTERNAS (LOW LEVEL)

================================================================ */

SD_Status sd_find_file_entry(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, uint16_t *entry_out, uint32_t *lba_out);

SD_Status sd_quick_init(SD_Context *ctx);

void sd_hal_spi_begin(uint8_t speed_div) {

// Inicializa SPI: Mestre, Mode 0

// speed_div: 0=f/4, 1=f/16, 2=f/64, 3=f/128

SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR);

if (speed_div == 1) SPCR |= (1<<SPR0);

else if (speed_div == 2) SPCR |= (1<<SPR1);

else if (speed_div == 3) SPCR |= (1<<SPR1) | (1<<SPR0);

}

// Funções HAL padrão internas da biblioteca (estáticas para não colidir)

static uint8_t _sd_spi_transfer(uint8_t data) {

SPDR = data;

while(!(SPSR & (1<<SPIF)));

return SPDR;

}

static void _sd_cs_low(void)  { PORTB &= ~(1<<PB2); }

static void _sd_cs_high(void) { PORTB |=  (1<<PB2); }

SD_Status sd_quick_init(SD_Context *ctx) {

// 1. Configura Hardware (PB2=CS, PB3=MOSI, PB5=SCK)

DDRB |= (1<<PB2) | (1<<PB3) | (1<<PB5);

DDRB &= ~(1<<PB4); // MISO Entrada

PORTB |= (1<<PB4); // Pull-up MISO

// SPI Mestre, Mode 0, fosc/64

SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<SPR1) | (1<<SPR0);

// 2. Injeta as funções da própria biblioteca no contexto

ctx->hal.spi_tx_rx = _sd_spi_transfer;

ctx->hal.cs_low    = _sd_cs_low;

ctx->hal.cs_high   = _sd_cs_high;

// O delay_ms deve ser injetado manualmente no main por causa do F_CPU

return sd_init_retry(ctx);

}

static SD_Status sd_cmd_send(SD_Context *ctx, uint8_t cmd, uint32_t arg, uint8_t crc)

{

uint8_t r1;

uint16_t timeout = 10000;

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

ctx->hal.cs_low();

ctx->hal.spi_tx_rx(0x40 | cmd);

ctx->hal.spi_tx_rx((uint8_t)(arg >> 24));

ctx->hal.spi_tx_rx((uint8_t)(arg >> 16));

ctx->hal.spi_tx_rx((uint8_t)(arg >> 8));

ctx->hal.spi_tx_rx((uint8_t)arg);

ctx->hal.spi_tx_rx(crc);

do {

r1 = ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

} while (r1 == 0xFF && --timeout);

if (timeout == 0) return SD_ERR_TIMEOUT;

return (SD_Status)r1;

}

/**

* @brief Aguarda o cartão SD não estar mais em estado busy (MISO != 0x00)

*

* Função interna com contador de ciclos baseado em F_CPU para evitar

* travamento do firmware caso o cartão seja removido ou falhe eletricamente.

* Timeout ? 250 ms em modo SPI_FAST (fosc/2).

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto SD

* @return SD_SUCCESS ou SD_ERR_TIMEOUT

*/

static SD_Status sd_spi_wait_ready(SD_Context *ctx)

{

uint32_t timeout = F_CPU / 64UL;  /* ~250 ms @ 16 MHz em velocidade FAST */

uint8_t data;

do {

data = ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

if (data != 0x00) {

return SD_SUCCESS;

}

} while (--timeout);

return SD_ERR_TIMEOUT;

}

/**

* @brief Inicializa o cartão SD no modo SPI.

* @param ctx Ponteiro para o contexto do cartão.

* @return SD_SUCCESS em caso de sucesso, ou código de erro.

*/

SD_Status sd_init(SD_Context *ctx) {

uint8_t i;

SD_Status status = SD_ERR_TIMEOUT;

// 1. Garante velocidade inicial segura (Lenta)

if (ctx->hal.set_speed != NULL) {

ctx->hal.set_speed(SD_SPI_SLOW);

} else {

sd_avr_spi_set_speed_default(SD_SPI_SLOW);

}

// Garante que o CS comece em nível alto

ctx->hal.cs_high();

// Sincronização inicial: 80 ciclos de clock

for (i = 0; i < 10; i++) {

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

}

// CMD0: Reset do cartão (Requer CRC 0x95)

if (sd_cmd_send(ctx, 0, 0, 0x95) != 0x01) {

return SD_ERR_INITIALIZATION;

}

// CMD8: Verifica voltagem (Requer CRC 0x87 e argumento 0x1AA)

if (sd_cmd_send(ctx, 8, 0x1AA, 0x87) == 0x01) {

// Lê os 4 bytes da resposta R7

for (i = 0; i < 4; i++) ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

// ACMD41: Inicia processo de inicialização (CRC não é mais crítico aqui)

for (uint16_t retry = 0; retry < 0xFFFF; retry++) {

sd_cmd_send(ctx, 55, 0, 0xFF); // APP_CMD

if (sd_cmd_send(ctx, 41, 0x40000000, 0xFF) == 0x00) {

status = SD_SUCCESS;

break;

}

}

} else {

return SD_ERR_VOLTAGE;

}

// 2. Se inicializou com sucesso, aumenta a velocidade do barramento

if (status == SD_SUCCESS) {

if (ctx->hal.set_speed != NULL) {

ctx->hal.set_speed(SD_SPI_FAST);

} else {

sd_avr_spi_set_speed_default(SD_SPI_FAST);

}

// CMD16: Fixa tamanho do bloco em 512 bytes

sd_cmd_send(ctx, 16, 512, 0xFF);

}

ctx->hal.cs_high();

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

return status;

}

SD_Status sd_init_retry(SD_Context *ctx)

{

SD_Status s;

for (uint8_t i = 0; i < 3; i++) {

s = sd_init(ctx);

if (s == SD_SUCCESS)

return SD_SUCCESS;

printf("Retry SD init (%u)\n", i+1);

ctx->hal.delay_ms(100);

}

return s;

}

/* ================================================================

STATUS

================================================================ */

uint16_t sd_get_status(SD_Context *ctx)

{

uint8_t r1, r2;

r1 = sd_cmd_send(ctx, 13, 0, 0xAF);

r2 = ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

ctx->hal.cs_high();

return ((uint16_t)r1 << 8) | r2;

}

/* ================================================================

BLOCO - LEITURA

================================================================ */

SD_Status sd_blk_read(SD_Context *ctx, uint32_t block, uint8_t *buffer)

{

uint32_t addr = (ctx->card_type == 1) ? (block << 9) : block;

uint32_t timeout = 50000;

uint8_t token;

if (sd_cmd_send(ctx, 17, addr, 0xFF) != 0x00) {

ctx->hal.cs_high();

return SD_ERR_READY;

}

do {

token = ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

} while (token != 0xFE && --timeout);

if (timeout == 0) {

ctx->hal.cs_high();

return SD_ERR_TIMEOUT;

}

for (uint16_t i = 0; i < 512; i++)

buffer[i] = ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

ctx->hal.cs_high();

return SD_SUCCESS;

}

SD_Status sd_blk_read_multi(SD_Context *ctx, uint32_t start, uint16_t num, uint8_t *buffer)

{

for (uint16_t i = 0; i < num; i++) {

SD_Status s = sd_blk_read(ctx, start + i, &buffer[i * 512]);

if (s != SD_SUCCESS) return s;

}

return SD_SUCCESS;

}

/**

* @brief Escreve um bloco de 512 bytes

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto

* @param block Número do bloco

* @param buffer Dados a serem escritos

*

* @return SD_Status

*/

SD_Status sd_blk_write(SD_Context *ctx, uint32_t block, const uint8_t *buffer)

{

uint32_t addr = (ctx->card_type == 1) ? (block << 9) : block;

/* ================================================================

Verificação de status do cartão (CMD13) antes de escrita longa

================================================================ */

if (sd_get_status(ctx) != 0x0000) {

ctx->hal.cs_high();

return SD_ERR_READY;

}

if (sd_cmd_send(ctx, 24, addr, 0xFF) != 0x00) {

ctx->hal.cs_high();

return SD_ERR_WRITE;

}

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFE);

for (uint16_t i = 0; i < 512; i++)

ctx->hal.spi_tx_rx(buffer[i]);

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

if ((ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF) & 0x1F) != 0x05) {

ctx->hal.cs_high();

return SD_ERR_WRITE;

}

/* ================================================================

Substitui while infinito por sd_spi_wait_ready (timeout padronizado)

================================================================ */

if (sd_spi_wait_ready(ctx) != SD_SUCCESS) {

ctx->hal.cs_high();

return SD_ERR_TIMEOUT;

}

ctx->hal.cs_high();

return SD_SUCCESS;

}

/**

* @brief Escreve múltiplos blocos usando CMD25 (Multi-block Write)

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto

* @param start_block Bloco inicial

* @param num_blocks Quantidade de blocos

* @param buffer Dados (deve ter pelo menos num_blocks * 512 bytes)

*

* @return SD_Status

*/

SD_Status sd_blk_write_multi(SD_Context *ctx, uint32_t start_block, uint16_t num_blocks, const uint8_t *buffer)

{

uint32_t addr = (ctx->card_type == 1) ? (start_block << 9) : start_block;

if (sd_spi_wait_ready(ctx) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_TIMEOUT;

// 1. Otimização: ACMD23 (SET_WR_BLK_ERASE_COUNT)

// Informa ao cartão o número de blocos para acelerar a gravação no Flash

sd_cmd_send(ctx, 55, 0, 0xFF); // APP_CMD

sd_cmd_send(ctx, 23, num_blocks, 0xFF);

// 2. Enviar CMD25 (WRITE_MULTIPLE_BLOCK)

if (sd_cmd_send(ctx, 25, addr, 0xFF) != 0x00) {

ctx->hal.cs_high();

return SD_ERR_WRITE;

}

// 3. Loop de transmissão de dados

for (uint16_t i = 0; i < num_blocks; i++) {

const uint8_t *ptr = (buffer == NULL) ? ctx->buffer : &buffer[i * 512];

if (sd_spi_wait_ready(ctx) != SD_SUCCESS) break;

// Token de início de dados para CMD25 (0xFC)

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFC);

// Transmissão do bloco de 512 bytes

for (uint16_t b = 0; b < 512; b++) {

ctx->hal.spi_tx_rx(ptr[b]);

}

// Enviar 2 bytes de CRC (dummy)

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

// Verificar resposta de dados (Data Response)

// 0x05 = Dados aceitos

if ((ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF) & 0x1F) != 0x05) {

ctx->hal.cs_high();

return SD_ERR_WRITE;

}

}

// 4. Finalização: Enviar Stop Tran Token (0xFD)

if (sd_spi_wait_ready(ctx) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_TIMEOUT;

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFD);

// Aguarda o cartão terminar de processar o último bloco

if (sd_spi_wait_ready(ctx) != SD_SUCCESS) {

ctx->hal.cs_high();

return SD_ERR_TIMEOUT;

}

ctx->hal.cs_high();

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF); // Clock de sincronização final

return SD_SUCCESS;

}

/* ================================================================

FAT32

================================================================ */

/**

* @brief Monta o sistema de arquivos FAT32, localizando a partição e parâmetros vitais.

*

* Esta versão aprimorada lê o MBR, localiza a primeira partição primária,

* acessa o Boot Record e extrai dinamicamente o LBA do setor FSInfo.

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto da biblioteca SD.

* @param fs Ponteiro para a estrutura que armazenará os metadados do FAT32.

* @return SD_Status Status da operação (SUCCESS, ERR_MBR, ERR_BOOT ou ERR_READY).

*/

SD_Status sd_fat_mount(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs)

{

uint32_t partition_lba;

uint32_t fat_size;

uint16_t reserved_sectors;

uint8_t num_fats;

uint16_t fsinfo_sector_offset;

/* 1. LER MBR (Setor 0 Absoluto) */

if (sd_blk_read(ctx, 0, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) {

return SD_ERR_READY;

}

/* Verifica assinatura de boot 0x55AA no MBR */

if (ctx->buffer[510] != 0x55 || ctx->buffer[511] != 0xAA) {

return SD_ERR_MBR;

}

/* Localiza o LBA da primeira partição primária (Offset 454 no MBR) */

partition_lba = *((uint32_t *)&ctx->buffer[454]);

/* 2. LER BOOT RECORD (Primeiro setor da partição) */

if (sd_blk_read(ctx, partition_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) {

return SD_ERR_READY;

}

/* Verifica assinatura de boot na partição (Volume Boot Record) */

if (ctx->buffer[510] != 0x55 || ctx->buffer[511] != 0xAA) {

return SD_ERR_BOOT;

}

/* 3. EXTRAIR PARÂMETROS DO BPB (BIOS Parameter Block) */

/* Setores por Cluster (Offset 13) */

fs->sct_per_clus = ctx->buffer[13];

/* Setores Reservados (Offset 14) */

reserved_sectors = *((uint16_t *)&ctx->buffer[14]);

/* Número de tabelas FAT (Offset 16) - Quase sempre 2 */

num_fats = ctx->buffer[16];

/* Tamanho de uma FAT em setores (Offset 36 para FAT32) */

fat_size = *((uint32_t *)&ctx->buffer[36]);

/* Cluster inicial do Diretório Raiz (Offset 44) - Padrão é 2 */

fs->root_cluster = *((uint32_t *)&ctx->buffer[44]);

/* Localização do setor FSInfo (Offset 48 - 2 bytes) */

fsinfo_sector_offset = *((uint16_t *)&ctx->buffer[48]);

/* 4. CALCULAR ENDEREÇOS LBA FÍSICOS */

fs->fat_size = fat_size;

/* LBA onde começa a primeira FAT */

fs->fat_lba = partition_lba + reserved_sectors;

/* LBA onde começam os dados (Clusters) */

fs->data_start = fs->fat_lba + (num_fats * fat_size);

/* LBA físico do setor FSInfo (usado para atualizar espaço livre com segurança) */

fs->fsinfo_lba = partition_lba + fsinfo_sector_offset;

/* 5. INICIALIZAÇÃO DE CACHES (CRÍTICO PARA O(1)) */

/* Inicializa o hint para próxima alocação.

Pode ser extraído do FSInfo no futuro para maior velocidade. */

fs->next_free_cluster = 2;

/* Invalida o cache de cluster (força busca na primeira escrita) */

fs->last_cluster = 0xFFFFFFFF;

/* Invalida o cache de setor FAT (força leitura no primeiro acesso) */

fs->fat_cache_lba = 0xFFFFFFFF;

return SD_SUCCESS;

}

SD_Status sd_fat_write_entry(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, uint32_t cluster, uint32_t value)

{

// Validação de segurança: Não permite escrever fora dos limites da FAT

uint32_t total_clusters = fs->fat_size * 128;

if (cluster >= total_clusters) return SD_ERR_WRITE;

uint32_t fat_bases[2] = { fs->fat_lba, fs->fat_lba + fs->fat_size };

// Otimização: Só sincroniza a FAT2 se ela de fato existir (num_fats > 1)

// Nota: num_fats deve ser capturado no mount. Assumiremos 2 para conformidade FAT32.

for (uint8_t f = 0; f < 2; f++)

{

uint32_t sector = fat_bases[f] + (cluster / 128);

uint16_t offset = (cluster % 128) * 4;

// Leitura com verificação de erro

if (sd_blk_read(ctx, sector, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_READY;

// Preserva os 4 bits superiores (reservados no FAT32)

uint32_t entry = *((uint32_t *)&ctx->buffer[offset]);

entry &= 0xF0000000;

entry |= (value & 0x0FFFFFFF);

*((uint32_t *)&ctx->buffer[offset]) = entry;

// Escrita física

if (sd_blk_write(ctx, sector, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_WRITE;

}

return SD_SUCCESS;

}

/**

* @brief Aloca um novo cluster e o encadeia ao final de uma sequência existente.

*

* @param ctx       Ponteiro para o contexto SD.

* @param fs        Ponteiro para o sistema FAT32 montado.

* @param last_cl   O cluster que era o fim da cadeia (será atualizado).

* @param new_cl    Ponteiro para retornar o endereço do novo cluster alocado.

* @return SD_Status Status da alocação e escrita na FAT.

*/

SD_Status sd_fat_chain_new_cluster(

SD_Context *ctx,

FAT32_Info *fs,

uint32_t current_cluster,

uint32_t *new_cluster

)

{

/* ============================================================

1. Aloca novo cluster

============================================================ */

if (sd_fat_alloc_cluster(ctx, fs, new_cluster) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_DISK_FULL;

/* ============================================================

2. Atualiza FAT[current] ? new_cluster

============================================================ */

if (sd_fat_write_entry(ctx, fs, current_cluster, *new_cluster) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_WRITE;

/* ============================================================

3. Garante FAT[new_cluster] = EOC (segurança)

============================================================ */

if (sd_fat_write_entry(ctx, fs, *new_cluster, 0x0FFFFFFF) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_WRITE;

return SD_SUCCESS;

}

uint32_t sd_fat_next_cluster(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, uint32_t cluster)

{

uint32_t sector = fs->fat_lba + (cluster / 128);

uint16_t offset = (cluster % 128) * 4;

// Se o setor já estiver no buffer da ctx (cache), não lê do SD de novo

if (fs->fat_cache_lba != sector) {

if (sd_blk_read(ctx, sector, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) {

fs->fat_cache_lba = 0xFFFFFFFF; // Invalida em erro

return 0xFFFFFFFF;

}

fs->fat_cache_lba = sector;

}

// Lê a entrada da FAT diretamente do buffer

uint32_t next = *((uint32_t *)&ctx->buffer[offset]);

return (next & 0x0FFFFFFF);

}

/* ================================================================

FILE

================================================================ */

/**

* @brief Verifica se um arquivo existe no diretório raiz.

*

* @param ctx   Ponteiro para o contexto SD.

* @param fs    Ponteiro para o sistema FAT32 montado.

* @param file  Nome do arquivo (8.3).

* @return SD_Status SUCCESS se encontrado, NOT_FOUND caso contrário.

*/

SD_Status sd_file_exists(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file)

{

uint16_t entry_offset;

uint32_t entry_lba;

// Substitui o loop for fixo de 512 bytes pela busca dinâmica

return sd_find_file_entry(ctx, fs, file, &entry_offset, &entry_lba);

}

/**

* @brief Obtém o tamanho de um arquivo em bytes.

*

* @param ctx   Ponteiro para o contexto SD.

* @param fs    Ponteiro para o sistema FAT32 montado.

* @param file  Nome do arquivo (8.3).

* @param size  Ponteiro para armazenar o tamanho lido.

* @return SD_Status Status da operação.

*/

SD_Status sd_file_get_size(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, uint32_t *size)

{

uint16_t entry_offset;

uint32_t entry_lba;

// Localiza a entrada em qualquer lugar da cadeia de clusters do root

if (sd_find_file_entry(ctx, fs, file, &entry_offset, &entry_lba) != SD_SUCCESS) {

return SD_ERR_NOT_FOUND;

}

// O buffer já contém o setor correto graças à sd_find_file_entry

*size = *((uint32_t *)&ctx->buffer[entry_offset + 28]);

return SD_SUCCESS;

}

/* ================================================================

UTIL

================================================================ */

void sd_spi_set_high_speed(SD_Context *ctx)

{

(void)ctx; // depende do HAL externo

}

/**

* @brief Lê o conteúdo de um arquivo FAT32 para um buffer externo

*

* Percorre a cadeia de clusters (cluster chain) e copia os dados

* sequencialmente para o buffer fornecido.

*/

SD_Status sd_file_read(

SD_Context *ctx,

FAT32_Info *fs,

const SD_FileName *file,

uint8_t *buffer,

uint32_t buffer_size

)

{

uint16_t entry_offset;

uint32_t entry_lba;

uint32_t cluster;

uint32_t file_size;

uint32_t bytes_read = 0;

/* ============================================================

1. Localizar entrada corretamente

============================================================ */

if (sd_find_file_entry(ctx, fs, file, &entry_offset, &entry_lba) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_NOT_FOUND;

/* ============================================================

2. Obter cluster inicial

============================================================ */

cluster =

((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 26]) |

((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 27] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 20] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 21] << 24);

/* ============================================================

3. Obter tamanho

============================================================ */

file_size = *((uint32_t *)&ctx->buffer[entry_offset + 28]);

if (file_size > buffer_size)

return SD_ERR_DISK_FULL;

/* ============================================================

4. Percorrer cluster chain corretamente

============================================================ */

while (cluster < 0x0FFFFFF8 && cluster >= 2)

{

uint32_t lba = fs->data_start +

(cluster - 2) * fs->sct_per_clus;

for (uint8_t s = 0; s < fs->sct_per_clus; s++)

{

if (bytes_read >= file_size)

return SD_SUCCESS;

if (sd_blk_read(ctx, lba + s, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_READY;

for (uint16_t b = 0; b < 512; b++)

{

if (bytes_read >= file_size)

return SD_SUCCESS;

buffer[bytes_read++] = ctx->buffer[b];

}

}

/* ========================================================

Próximo cluster (CRÍTICO)

======================================================== */

cluster = sd_fat_next_cluster(ctx, fs, cluster);

if (cluster == 0xFFFFFFFF)

return SD_ERR_READY;

}

return SD_SUCCESS;

}

/**

* @brief Lê um arquivo FAT32 em modo streaming

*

* Esta função percorre toda a cadeia de clusters (cluster chain)

* de um arquivo e fornece os dados ao usuário através de um callback,

* evitando a necessidade de alocar grandes buffers em RAM.

*

* A cada setor (512 bytes), o callback é chamado com os dados lidos.

* O último bloco pode conter menos de 512 bytes, dependendo do tamanho do arquivo.

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto da biblioteca SD

* @param fs Ponteiro para a estrutura do sistema FAT32 montado

* @param file Ponteiro para o nome do arquivo (formato 8.3)

* @param callback Função callback chamada para processar os dados lidos

*

* @return

* - SD_SUCCESS: leitura concluída com sucesso

* - SD_ERR_NOT_FOUND: arquivo não encontrado no diretório

* - SD_ERR_READ: erro durante leitura de bloco ou FAT

*/

SD_Status sd_file_read_stream(

SD_Context *ctx,

FAT32_Info *fs,

const SD_FileName *file,

sd_stream_callback_t callback

)

{

uint16_t entry_offset;

uint32_t entry_lba;

uint32_t cluster;

uint32_t file_size;

uint32_t bytes_read = 0;

/* ============================================================

Localizar arquivo

============================================================ */

if (sd_find_file_entry(ctx, fs, file, &entry_offset, &entry_lba) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_NOT_FOUND;

/* ============================================================

Cluster inicial

============================================================ */

cluster =

((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 26]) |

((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 27] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 20] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 21] << 24);

file_size = *((uint32_t *)&ctx->buffer[entry_offset + 28]);

/* ============================================================

Loop de leitura

============================================================ */

while (cluster < 0x0FFFFFF8 && cluster >= 2)

{

uint32_t lba = fs->data_start +

(cluster - 2) * fs->sct_per_clus;

for (uint8_t s = 0; s < fs->sct_per_clus; s++)

{

if (bytes_read >= file_size)

return SD_SUCCESS;

if (sd_blk_read(ctx, lba + s, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_READY;

uint16_t remaining = file_size - bytes_read;

uint16_t chunk = (remaining > 512) ? 512 : remaining;

callback(ctx->buffer, chunk);

bytes_read += chunk;

}

cluster = sd_fat_next_cluster(ctx, fs, cluster);

if (cluster == 0xFFFFFFFF)

return SD_ERR_READY;

}

return SD_SUCCESS;

}

/**

* @brief Escreve dados em um arquivo FAT32 existente (modo streaming com RMW e offset)

*

* Esta função sobrescreve o conteúdo de um arquivo existente utilizando

* sua cadeia de clusters (cluster chain), aplicando Read-Modify-Write (RMW)

* e controle de offset global para garantir escrita sequencial correta.

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto da biblioteca SD

* @param fs Ponteiro para a estrutura do sistema FAT32 montado

* @param file Ponteiro para o nome do arquivo (formato 8.3)

* @param callback Função responsável por fornecer os dados a serem escritos

*

* @return

* - SD_SUCCESS: escrita concluída com sucesso

* - SD_ERR_NOT_FOUND: arquivo não encontrado

* - SD_ERR_WRITE: erro durante leitura/escrita

*

* @note

* - NÃO altera o tamanho do arquivo

* - NÃO aloca novos clusters

* - Escrita limitada ao tamanho existente do arquivo

*/

SD_Status sd_file_write_stream(

SD_Context *ctx,

FAT32_Info *fs,

const SD_FileName *file,

sd_write_callback_t callback

)

{

uint32_t bytes_written = 0;

uint32_t file_size = 0;

/* Buffer temporário para dados do usuário */

uint8_t temp[512];

/* ================================================================

Verificação de status do cartão (CMD13) antes de operação longa

================================================================ */

if (sd_get_status(ctx) != 0x0000) {

ctx->hal.cs_high();

return SD_ERR_READY;

}

/* ============================================================

1. Ler diretório raiz

============================================================ */

if (sd_blk_read(ctx, fs->root_dir_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_READY;

/* ============================================================

2. Buscar arquivo

============================================================ */

for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {

if (ctx->buffer[i] == 0x00) break;

if (!memcmp(&ctx->buffer[i], file->name, 8) &&

!memcmp(&ctx->buffer[i+8], file->ext, 3)) {

/* Obter cluster inicial e tamanho */

uint32_t cluster =

((uint32_t)ctx->buffer[i+26]) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+27] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+20] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+21] << 24);

file_size =

(uint32_t)ctx->buffer[i+28] |

((uint32_t)ctx->buffer[i+29] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+30] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+31] << 24);

/* Percorrer cluster chain */

while (cluster < 0x0FFFFFF8) {

uint32_t lba = fs->data_start + (cluster - 2) * fs->sct_per_clus;

for (uint8_t s = 0; s < fs->sct_per_clus; s++) {

if (bytes_written >= file_size)

return SD_SUCCESS;

/* Ler setor atual (RMW) */

if (sd_blk_read(ctx, lba + s, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_WRITE;

/* Obter dados do callback */

uint16_t len = callback(temp, 512);

if (len == 0) {

/* Truncamento real + atualizar tamanho */

uint16_t sector_offset = bytes_written % 512;

if (sector_offset != 0) {

if (sd_blk_read(ctx, lba + s, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_WRITE;

memset(&ctx->buffer[sector_offset], 0, 512 - sector_offset);

if (sd_blk_write(ctx, lba + s, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_WRITE;

}

if (sd_file_update_size(ctx, fs, file, bytes_written) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_WRITE;

return SD_SUCCESS;

}

/* Limitar ao espaço restante */

uint32_t remaining_file = file_size - bytes_written;

if (len > remaining_file) len = remaining_file;

uint16_t sector_offset = bytes_written % 512;

uint16_t space_in_sector = 512 - sector_offset;

uint16_t to_copy = (len < space_in_sector) ? len : space_in_sector;

memcpy(&ctx->buffer[sector_offset], temp, to_copy);

if (sd_blk_write(ctx, lba + s, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_WRITE;

bytes_written += to_copy;

}

cluster = sd_fat_next_cluster(ctx, fs, cluster);

if (cluster == 0xFFFFFFFF)

return SD_ERR_READY;

}

return SD_SUCCESS;

}

}

return SD_ERR_NOT_FOUND;

}

/**

* @brief Atualiza o tamanho de um arquivo na sua entrada de diretório física.

*

* @param ctx       Ponteiro para o contexto SD.

* @param fs        Ponteiro para o sistema FAT32 montado.

* @param file      Nome do arquivo (8.3).

* @param new_size  Novo tamanho em bytes.

* @return SD_Status Status da gravação no disco.

*/

SD_Status sd_file_update_size(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, uint32_t new_size)

{

uint16_t entry_offset;

uint32_t entry_lba;

// 1. Localiza a posição física da entrada

if (sd_find_file_entry(ctx, fs, file, &entry_offset, &entry_lba) != SD_SUCCESS) {

return SD_ERR_NOT_FOUND;

}

// 2. Atualiza o tamanho no buffer (o buffer foi preenchido pela sd_find_file_entry)

*((uint32_t *)&ctx->buffer[entry_offset + 28]) = new_size;

// 3. Grava o setor de volta no LBA correto (não mais fixo no root_dir_lba)

if (sd_blk_write(ctx, entry_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) {

return SD_ERR_WRITE;

}

return SD_SUCCESS;

}

/**

* @brief Adiciona dados ao final de um arquivo FAT32 (append streaming)

*

* Versão robusta com:

* - Continuidade dentro do setor (RMW)

* - Alocação dinâmica de clusters

* - Sync incremental (power-loss safe)

*

* @param ctx Contexto SD

* @param fs Sistema FAT32 montado

* @param file Nome do arquivo (8.3)

* @param callback Função que fornece os dados

*

* @return SD_Status

*/

SD_Status sd_file_append_stream(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, sd_stream_reader_t reader)

{

uint16_t entry_offset;

uint32_t entry_lba;

uint32_t cluster;

uint32_t file_size;

uint32_t sector_offset;

uint16_t offset;

// 1. Localizar entrada do arquivo

if (sd_find_file_entry(ctx, fs, file, &entry_offset, &entry_lba) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_NOT_FOUND;

file_size = *((uint32_t *)&ctx->buffer[entry_offset + 28]);

// 2. Lógica O(1): Tenta usar o cache do último cluster alocado

if (fs->last_cluster >= 2 && fs->last_cluster < 0x0FFFFFF8) {

cluster = fs->last_cluster;

} else {

// Se o cache estiver vazio, busca o cluster inicial na entrada do diretório

cluster = ((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 26]) |

((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 27] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 20] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[entry_offset + 21] << 24);

// Percorre a cadeia apenas uma vez para sincronizar o cache

while (1) {

uint32_t next = sd_fat_next_cluster(ctx, fs, cluster);

if (next >= 0x0FFFFFF8) break;

cluster = next;

}

fs->last_cluster = cluster;

}

offset = file_size % 512;

sector_offset = (file_size / 512) % fs->sct_per_clus;

// 3. Loop de escrita eficiente

const uint8_t *data;

while (reader(&data) > 0)

{

uint32_t lba = fs->data_start + (cluster - 2) * fs->sct_per_clus + sector_offset;

// Se o offset é 0 e temos 512 bytes, escreve o bloco inteiro (mais rápido)

if (offset == 0) {

if (sd_blk_write(ctx, lba, data) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_WRITE;

} else {

// RMW (Read-Modify-Write) para completar o setor incompleto

if (sd_blk_read(ctx, lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

memcpy(&ctx->buffer[offset], data, 512 - offset); // Simplificado para este teste

if (sd_blk_write(ctx, lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_WRITE;

}

file_size += 512;

offset = 0; // Após a primeira escrita, o offset zera

sector_offset++;

// Se o cluster encheu, aloca um novo

if (sector_offset >= fs->sct_per_clus) {

uint32_t next;

if (sd_fat_chain_new_cluster(ctx, fs, cluster, &next) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_DISK_FULL;

cluster = next;

fs->last_cluster = cluster; // Atualiza cache

sector_offset = 0;

}

}

// 4. Atualiza o diretório (Power-loss safe)

if (sd_blk_read(ctx, entry_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

*((uint32_t *)&ctx->buffer[entry_offset + 28]) = file_size;

return sd_blk_write(ctx, entry_lba, ctx->buffer);

}

SD_Status sd_file_create(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file) {

uint32_t first_cl;

uint16_t entry_off;

uint32_t entry_lba;

if (sd_find_file_entry(ctx, fs, file, &entry_off, &entry_lba) == SD_SUCCESS) return SD_SUCCESS;

if (sd_fat_alloc_cluster(ctx, fs, &first_cl) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_DISK_FULL;

if (sd_blk_read(ctx, fs->root_dir_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {

if (ctx->buffer[i] == 0x00 || ctx->buffer[i] == 0xE5) {

memset(&ctx->buffer[i], 0, 32);

memcpy(&ctx->buffer[i], file->name, 8);

memcpy(&ctx->buffer[i+8], file->ext, 3);

ctx->buffer[i+11] = 0x20; // Archive

ctx->buffer[i+20] = (uint8_t)(first_cl >> 16);

ctx->buffer[i+21] = (uint8_t)(first_cl >> 24);

ctx->buffer[i+26] = (uint8_t)first_cl;

ctx->buffer[i+27] = (uint8_t)(first_cl >> 8);

*((uint32_t *)&ctx->buffer[i+28]) = 0; // Size 0

return sd_blk_write(ctx, fs->root_dir_lba, ctx->buffer);

}

}

return SD_ERR_DISK_FULL;

}

/**

* @brief Aloca um novo cluster livre na FAT32.

*

* @param ctx Contexto SD.

* @param fs Estrutura FAT32.

* @param new_cluster Ponteiro para armazenar o cluster encontrado.

* @return SD_Status SUCCESS ou DISK_FULL.

*/

SD_Status sd_fat_alloc_cluster(

SD_Context *ctx,

FAT32_Info *fs,

uint32_t *cluster_out

)

{

uint32_t sector;

uint16_t offset;

/* Derivado da FAT */

uint32_t total_clusters = fs->fat_size * 128;

/* ============================================================

Procura cluster livre

============================================================ */

for (uint32_t cl = fs->next_free_cluster; cl < total_clusters; cl++)

{

sector = fs->fat_lba + (cl / 128);

offset = (cl % 128) * 4;

if (sd_blk_read(ctx, sector, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_READY;

uint32_t entry =

(uint32_t)ctx->buffer[offset] |

((uint32_t)ctx->buffer[offset+1] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[offset+2] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[offset+3] << 24);

if ((entry & 0x0FFFFFFF) == 0)

{

/* ====================================================

Marca cluster como EOC (CRÍTICO)

==================================================== */

if (sd_fat_write_entry(ctx, fs, cl, 0x0FFFFFFF) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_WRITE;

*cluster_out = cl;

fs->next_free_cluster = cl + 1;

return SD_SUCCESS;

}

}

return SD_ERR_DISK_FULL;

}

/**

* @brief Localiza a entrada de um arquivo percorrendo toda a cadeia de clusters do diretório.

*

* @param ctx        Ponteiro para o contexto SD.

* @param fs         Ponteiro para o FAT32 montado.

* @param file       Nome do arquivo a buscar.

* @param entry_out  Ponteiro para armazenar o índice (offset 0-511) dentro do buffer.

* @param lba_out    Ponteiro para armazenar o LBA do setor onde a entrada foi achada.

* @return SD_Status SUCCESS se achou, NOT_FOUND se percorreu tudo e não existe.

*/

SD_Status sd_find_file_entry(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, uint16_t *entry_out, uint32_t *lba_out) {

uint32_t cluster = fs->root_cluster;

while (cluster < 0x0FFFFFF8 && cluster >= 2) {

for (uint8_t s = 0; s < fs->sct_per_clus; s++) {

uint32_t lba = fs->data_start + (cluster - 2) * fs->sct_per_clus + s;

if (sd_blk_read(ctx, lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {

if (ctx->buffer[i] == 0x00) return SD_ERR_NOT_FOUND;

if (ctx->buffer[i] == 0xE5) continue;

if (!memcmp(&ctx->buffer[i], file->name, 8) && !memcmp(&ctx->buffer[i+8], file->ext, 3)) {

*entry_out = i;

*lba_out = lba;

return SD_SUCCESS;

}

}

}

cluster = sd_fat_next_cluster(ctx, fs, cluster);

}

return SD_ERR_NOT_FOUND;

}

/**

* @brief Libera uma cadeia de clusters na FAT (Marca como 0x00000000).

*

* @param ctx Contexto SD.

* @param fs Estrutura FAT32.

* @param start_cluster O primeiro cluster do arquivo/cadeia a ser apagado.

* @return SD_Status SUCCESS ou erro de escrita.

*/

SD_Status sd_fat_free_chain(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, uint32_t start_cluster) {

uint32_t current = start_cluster;

uint32_t next;

uint32_t last_sector = 0xFFFFFFFF;

while (current >= 2 && current < 0x0FFFFFF8) {

uint32_t fat_sector = fs->fat_lba + (current / 128);

if (fat_sector != last_sector) {

if (last_sector != 0xFFFFFFFF) {

if (sd_blk_write(ctx, last_sector, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_WRITE;

}

if (sd_blk_read(ctx, fat_sector, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

last_sector = fat_sector;

}

next = ((uint32_t *)ctx->buffer)[current % 128] & 0x0FFFFFFF;

((uint32_t *)ctx->buffer)[current % 128] = 0x00000000;

current = next;

}

if (last_sector != 0xFFFFFFFF) {

return sd_blk_write(ctx, last_sector, ctx->buffer);

}

return SD_SUCCESS;

}

SD_Status sd_fat_get_next_cluster(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, uint32_t cluster, uint32_t *next_cluster) {

uint32_t fat_sector = fs->fat_lba + (cluster / 128);

if (sd_blk_read(ctx, fat_sector, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

*next_cluster = ((uint32_t *)ctx->buffer)[cluster % 128] & 0x0FFFFFFF;

return SD_SUCCESS;

}

/**

* @brief Exclui um arquivo do diretório e libera seu espaço no disco.

*

* @param ctx  Ponteiro para o contexto SD.

* @param fs   Ponteiro para o FAT32 montado.

* @param file Nome do arquivo (8.3).

* @return SD_Status Status da exclusão.

*/

SD_Status sd_file_delete(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, SD_FileName *file) {

uint32_t current_cluster = fs->root_cluster;

uint32_t cluster_to_free = 0;

while (current_cluster >= 2 && current_cluster < 0x0FFFFFF8) {

uint32_t lba = fs->data_start + (current_cluster - 2) * fs->sct_per_clus;

for (uint8_t sct = 0; sct < fs->sct_per_clus; sct++) {

if (sd_blk_read(ctx, lba + sct, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {

if (ctx->buffer[i] == 0x00) return SD_ERR_NOT_FOUND;

if (ctx->buffer[i] == 0xE5) continue;

if (memcmp(&ctx->buffer[i], file->name, 11) == 0) {

// Pega o cluster (High word no offset 20, Low word no 26)

cluster_to_free = ((uint32_t)*(uint16_t*)&ctx->buffer[i+20] << 16) |

(*(uint16_t*)&ctx->buffer[i+26]);

ctx->buffer[i] = 0xE5; // Marca como deletado

if (sd_blk_write(ctx, lba + sct, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_WRITE;

return sd_fat_free_chain(ctx, fs, cluster_to_free);

}

}

}

if (sd_fat_get_next_cluster(ctx, fs, current_cluster, &current_cluster) != SD_SUCCESS) break;

}

return SD_ERR_NOT_FOUND;

}

/**

* @brief Converte uma string (ex: "teste.txt") para o formato 8.3 (ex: "TESTE   TXT").

*

* @param file_out Ponteiro para a estrutura SD_FileName que será preenchida.

* @param name_in  String com o nome do arquivo (ex: "data.csv").

* @return SD_Status SUCCESS ou ERR se o nome for inválido/longo.

*/

SD_Status sd_set_filename(SD_FileName *file_out, const char *name_in) {

if (!file_out || !name_in) return SD_ERR_READY;

// 1. Limpar a estrutura com espaços (padrão FAT)

memset(file_out->name, ' ', 8);

memset(file_out->ext, ' ', 3);

uint8_t i = 0;

// 2. Copiar o nome (até achar o ponto ou fim da string)

while (name_in[i] != '.' && name_in[i] != '\0' && i < 8) {

char c = name_in[i];

if (c >= 'a' && c <= 'z') c -= 32; // Converter para maiúscula

file_out->name[i] = c;

i++;

}

// 3. Pular o ponto (se existir) e ir para a extensão

const char *dot = strchr(name_in, '.');

if (dot) {

dot++; // Avança após o '.'

for (uint8_t j = 0; j < 3 && dot[j] != '\0'; j++) {

char c = dot[j];

if (c >= 'a' && c <= 'z') c -= 32; // Converter para maiúscula

file_out->ext[j] = c;

}

}

return SD_SUCCESS;

}

/**

* @brief Atualiza o setor FSInfo do FAT32.

*

* Escreve o número de clusters livres e o último cluster alocado para que

* o sistema operacional não precise reescaneia o disco todo ao ser montado.

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto SD.

* @param fs Ponteiro para o sistema FAT32 montado.

* @param free_clusters Qtd de clusters livres (use 0xFFFFFFFF se desconhecido).

* @param last_alloc Último cluster alocado (ajuda na velocidade de busca).

* @return SD_Status Status da gravação.

*/

SD_Status sd_fat_update_fsinfo(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, uint32_t free_clusters, uint32_t last_alloc)

{

if (sd_blk_read(ctx, fs->fsinfo_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) {

return SD_ERR_READY;

}

// Validação de Assinaturas (Offset 0, 484 e 510)

// Essencial para evitar sobrescrever setores de dados por erro de LBA

uint32_t lead_sig = *((uint32_t *)&ctx->buffer[0]);

uint32_t struc_sig = *((uint32_t *)&ctx->buffer[484]);

uint16_t trail_sig = *((uint16_t *)&ctx->buffer[510]);

if (lead_sig != 0x41615252 || struc_sig != 0x61417272 || trail_sig != 0xAA55) {

return SD_ERR_BOOT; // Estrutura FSInfo inválida ou setor errado

}

// Atualiza apenas se os valores forem lógicos

if (free_clusters != 0xFFFFFFFF) {

*((uint32_t *)&ctx->buffer[488]) = free_clusters;

}

*((uint32_t *)&ctx->buffer[492]) = last_alloc;

if (sd_blk_write(ctx, fs->fsinfo_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) {

return SD_ERR_WRITE;

}

return SD_SUCCESS;

}

/**

* @brief Configura os registradores SPI do AVR para modo lento ou rápido.

* @note Compatível com a maioria dos microcontroladores AVR (ATmega328P, ATmega2560, etc).

* Dispositivos com mapeamento de registradores não padrão (ex: XMEGA) podem exigir

* que o desenvolvedor forneça sua própria função set_speed na struct HAL.

*

* @param speed_mode SD_SPI_SLOW (fosc/64) ou SD_SPI_FAST (fosc/2)

*/

void sd_avr_spi_set_speed_default(uint8_t speed_mode) {

if (speed_mode == SD_SPI_SLOW) {

SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR1)|(1<<SPR0);

} else {

SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR);

SPSR |= (1<<SPI2X);

}

}

/**

* @brief Sincroniza um arquivo FAT32 no disco (flush)

*

* Atualiza o tamanho do arquivo na entrada de diretório,

* garantindo consistência em caso de queda de energia.

*

* NÃO altera clusters nem força escrita de buffer externo.

*

* @param ctx Contexto SD

* @param fs Sistema FAT32 montado

* @param file Nome do arquivo (8.3)

* @param current_size Tamanho atual do arquivo em bytes

*

* @return SD_Status

*/

SD_Status sd_file_sync(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, uint32_t current_size)

{

uint16_t entry_offset;

uint32_t entry_lba;

// Localiza a entrada física do arquivo

if (sd_find_file_entry(ctx, fs, file, &entry_offset, &entry_lba) != SD_SUCCESS) {

return SD_ERR_NOT_FOUND;

}

// Atualiza o tamanho e força a escrita no cartão

// O buffer já contém os dados do setor lido pela sd_find_file_entry

*((uint32_t *)&ctx->buffer[entry_offset + 28]) = current_size;

if (sd_blk_write(ctx, entry_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) {

return SD_ERR_WRITE;

}

// Opcional: Atualiza o FSInfo para refletir clusters usados

return sd_fat_update_fsinfo(ctx, fs, 0xFFFFFFFF, fs->next_free_cluster);

}

/**

* @brief Lê o registrador CSD e calcula a capacidade total do cartão em Megabytes.

*

* @param ctx Contexto SD

* @return uint32_t Capacidade em MB (ex: 7580 para um cartão de 8GB)

*/

uint32_t sd_get_capacity_mb(SD_Context *ctx) {

uint8_t csd[16];

uint32_t c_size;

// CMD9: SEND_CSD

if (sd_cmd_send(ctx, 9, 0, 0xFF) != 0x00) return 0;

// Aguarda o token de dados 0xFE

uint16_t timeout = 10000;

while (ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF) != 0xFE && --timeout);

if (timeout == 0) return 0;

// Lê os 16 bytes do CSD

for (uint8_t i = 0; i < 16; i++) csd[i] = ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

// Descarta CRC

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF); ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

ctx->hal.cs_high();

// Cálculo para SDHC (Versão 2.0) - O mais comum hoje

if ((csd[0] & 0xC0) == 0x40) {

c_size = ((((uint32_t)csd[7] & 0x3F) << 16) | ((uint32_t)csd[8] << 8) | csd[9]) + 1;

return c_size / 2; // (C_SIZE + 1) * 512KB / 1024 = MB

}

return 0; // Para simplificar, focamos em cartões modernos (SDHC/SDXC)

}

/**

* @brief Lista todos os arquivos e pastas do diretório raiz.

*/

void sd_dir_list(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs) {

uint32_t current_cluster = fs->root_cluster;

uint8_t *entry;

printf("\n--- Listagem do Diretorio Raiz ---\n");

while (current_cluster >= 2 && current_cluster < 0x0FFFFFF8) {

uint32_t lba = fs->data_start + (current_cluster - 2) * fs->sct_per_clus;

for (uint8_t sct = 0; sct < fs->sct_per_clus; sct++) {

if (sd_blk_read(ctx, lba + sct, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return;

for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {

entry = &ctx->buffer[i];

if (entry[0] == 0x00) return; // Fim do diretório

if (entry[0] == 0xE5) continue; // Arquivo deletado

if (entry[11] & 0x0F) continue; // Pula LFN (Long File Name) ou Volume Label

// Imprime o nome (8 caracteres)

for (uint8_t j = 0; j < 8; j++) {

if (entry[j] != ' ') putchar(entry[j]);

}

// Imprime a extensão se existir

if (entry[8] != ' ') {

putchar('.');

for (uint8_t j = 8; j < 11; j++) putchar(entry[j]);

}

// Indica se é diretório

if (entry[11] & 0x10) printf(" <DIR>");

printf("\n");

}

}

// Busca próximo cluster do diretório

if (sd_fat_get_next_cluster(ctx, fs, current_cluster, &current_cluster) != SD_SUCCESS) break;

}

}