#include "sdcard.h"

/* ================================================================

FUNÇÕES INTERNAS (LOW LEVEL)

================================================================ */

/**

* @brief Envia comando SD (CMD) e retorna R1

*/

static SD_Status sd_cmd_send(SD_Context *ctx, uint8_t cmd, uint32_t arg, uint8_t crc)

{

uint8_t r1;

uint16_t timeout = 10000;

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

ctx->hal.cs_low();

ctx->hal.spi_tx_rx(0x40 | cmd);

ctx->hal.spi_tx_rx((uint8_t)(arg >> 24));

ctx->hal.spi_tx_rx((uint8_t)(arg >> 16));

ctx->hal.spi_tx_rx((uint8_t)(arg >> 8));

ctx->hal.spi_tx_rx((uint8_t)arg);

ctx->hal.spi_tx_rx(crc);

do {

r1 = ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

} while (r1 == 0xFF && --timeout);

if (timeout == 0) return SD_ERR_TIMEOUT;

return (SD_Status)r1;

}

/* ================================================================

INICIALIZAÇÃO

================================================================ */

SD_Status sd_init(SD_Context *ctx)

{

uint8_t r1;

uint16_t i;

uint8_t ocr[4];

ctx->card_type = 0;

ctx->hal.cs_high();

for (i = 0; i < 15; i++)

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

ctx->hal.delay_ms(10);

r1 = sd_cmd_send(ctx, 0, 0, 0x95);

if (r1 != 0x01) {

ctx->hal.cs_high();

return SD_ERR_IDLE;

}

r1 = sd_cmd_send(ctx, 8, 0x1AA, 0x87);

if (r1 == 0x01) {

for (i = 0; i < 4; i++)

ocr[i] = ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

}

for (i = 0; i < 1000; i++) {

sd_cmd_send(ctx, 55, 0, 0xFF);

r1 = sd_cmd_send(ctx, 41, 0x40000000, 0xFF);

if (r1 == 0x00) break;

ctx->hal.delay_ms(1);

}

if (r1 != 0x00) return SD_ERR_READY;

r1 = sd_cmd_send(ctx, 58, 0, 0xFF);

if (r1 == 0x00) {

for (i = 0; i < 4; i++)

ocr[i] = ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

ctx->card_type = (ocr[0] & 0x40) ? 2 : 1;

}

ctx->hal.cs_high();

if (ctx->card_type == 1) {

sd_cmd_send(ctx, 16, 512, 0xFF);

ctx->hal.cs_high();

}

return SD_SUCCESS;

}

/* ================================================================

STATUS

================================================================ */

uint16_t sd_get_status(SD_Context *ctx)

{

uint8_t r1, r2;

r1 = sd_cmd_send(ctx, 13, 0, 0xAF);

r2 = ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

ctx->hal.cs_high();

return ((uint16_t)r1 << 8) | r2;

}

/* ================================================================

BLOCO - LEITURA

================================================================ */

SD_Status sd_blk_read(SD_Context *ctx, uint32_t block, uint8_t *buffer)

{

uint32_t addr = (ctx->card_type == 1) ? (block << 9) : block;

uint32_t timeout = 50000;

uint8_t token;

if (sd_cmd_send(ctx, 17, addr, 0xFF) != 0x00) {

ctx->hal.cs_high();

return SD_ERR_READY;

}

do {

token = ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

} while (token != 0xFE && --timeout);

if (timeout == 0) {

ctx->hal.cs_high();

return SD_ERR_TIMEOUT;

}

for (uint16_t i = 0; i < 512; i++)

buffer[i] = ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

ctx->hal.cs_high();

return SD_SUCCESS;

}

SD_Status sd_blk_read_multi(SD_Context *ctx, uint32_t start, uint16_t num, uint8_t *buffer)

{

for (uint16_t i = 0; i < num; i++) {

SD_Status s = sd_blk_read(ctx, start + i, &buffer[i * 512]);

if (s != SD_SUCCESS) return s;

}

return SD_SUCCESS;

}

/* ================================================================

BLOCO - ESCRITA

================================================================ */

SD_Status sd_blk_write(SD_Context *ctx, uint32_t block, const uint8_t *buffer)

{

uint32_t addr = (ctx->card_type == 1) ? (block << 9) : block;

if (sd_cmd_send(ctx, 24, addr, 0xFF) != 0x00) {

ctx->hal.cs_high();

return SD_ERR_WRITE;

}

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFE);

for (uint16_t i = 0; i < 512; i++)

ctx->hal.spi_tx_rx(buffer[i]);

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

if ((ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF) & 0x1F) != 0x05) {

ctx->hal.cs_high();

return SD_ERR_WRITE;

}

while (ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF) == 0x00);

ctx->hal.cs_high();

return SD_SUCCESS;

}

SD_Status sd_blk_write_multi(SD_Context *ctx, uint32_t start, uint16_t num, const uint8_t *buffer)

{

for (uint16_t i = 0; i < num; i++) {

SD_Status s = sd_blk_write(ctx, start + i, &buffer[i * 512]);

if (s != SD_SUCCESS) return s;

}

return SD_SUCCESS;

}

/* ================================================================

FAT32

================================================================ */

/**

* @brief Monta sistema FAT32 a partir do cartão SD

*/

SD_Status sd_fat_mount(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs)

{

uint32_t partition_lba;

uint32_t fat_size;

uint32_t reserved_sectors;

uint8_t  num_fats;

/* ============================================================

1. Ler MBR (LBA 0)

============================================================ */

if (sd_blk_read(ctx, 0, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_READY;

/* Assinatura */

if (ctx->buffer[510] != 0x55 || ctx->buffer[511] != 0xAA)

return SD_ERR_MBR;

/* ============================================================

2. LBA da partição (offset 0x1C6)

============================================================ */

partition_lba =

(uint32_t)ctx->buffer[454] |

((uint32_t)ctx->buffer[455] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[456] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[457] << 24);

/* ============================================================

3. Ler VBR (boot da partição)

============================================================ */

if (sd_blk_read(ctx, partition_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_READY;

/* Assinatura */

if (ctx->buffer[510] != 0x55 || ctx->buffer[511] != 0xAA)

return SD_ERR_BOOT;

/* ============================================================

4. Parâmetros FAT32

============================================================ */

fs->sct_per_clus = ctx->buffer[13];

reserved_sectors =

(uint16_t)ctx->buffer[14] |

((uint16_t)ctx->buffer[15] << 8);

num_fats = ctx->buffer[16];

fat_size =

(uint32_t)ctx->buffer[36] |

((uint32_t)ctx->buffer[37] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[38] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[39] << 24);

/* ============================================================

5. Preencher estrutura

============================================================ */

fs->fat_lba = partition_lba + reserved_sectors;

fs->fat_size = fat_size;

fs->data_start = fs->fat_lba + (num_fats * fat_size);

fs->root_dir_lba =

fs->data_start +

((2 - 2) * fs->sct_per_clus);  // cluster 2 = root

return SD_SUCCESS;

}

uint32_t sd_fat_next_cluster(SD_Context *ctx, uint32_t fat_lba, uint32_t cluster)

{

uint32_t sector = fat_lba + (cluster / 128);

uint16_t offset = (cluster % 128) * 4;

if (sd_blk_read(ctx, sector, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return 0xFFFFFFFF;

uint32_t next = (uint32_t)ctx->buffer[offset] |

((uint32_t)ctx->buffer[offset+1] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[offset+2] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[offset+3] << 24);

return next & 0x0FFFFFFF;

}

/* ================================================================

FILE

================================================================ */

SD_Status sd_file_exists(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file)

{

if (sd_blk_read(ctx, fs->root_dir_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_READY;

for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {

if (ctx->buffer[i] == 0x00) break;

if (!memcmp(&ctx->buffer[i], file->name, 8) &&

!memcmp(&ctx->buffer[i+8], file->ext, 3)) {

return SD_SUCCESS;

}

}

return SD_ERR_NOT_FOUND;

}

SD_Status sd_file_get_size(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, uint32_t *size)

{

if (sd_file_exists(ctx, fs, file) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_NOT_FOUND;

for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {

if (!memcmp(&ctx->buffer[i], file->name, 8)) {

*size = (uint32_t)ctx->buffer[i+28] |

((uint32_t)ctx->buffer[i+29] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+30] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+31] << 24);

return SD_SUCCESS;

}

}

return SD_ERR_NOT_FOUND;

}

/* ================================================================

UTIL

================================================================ */

void sd_spi_set_high_speed(SD_Context *ctx)

{

(void)ctx; // depende do HAL externo

}

/**

* @brief Lê o conteúdo de um arquivo FAT32 para um buffer externo

*

* Percorre a cadeia de clusters (cluster chain) e copia os dados

* sequencialmente para o buffer fornecido.

*/

SD_Status sd_file_read(

SD_Context *ctx,

FAT32_Info *fs,

const SD_FileName *file,

uint8_t *buffer,

uint32_t buffer_size

)

{

uint32_t file_size = 0;

uint32_t bytes_read = 0;

/* ============================================================

1. Ler diretório raiz

============================================================ */

if (sd_blk_read(ctx, fs->root_dir_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_READY;

/* ============================================================

2. Buscar arquivo

============================================================ */

for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {

if (ctx->buffer[i] == 0x00) break;

if (!memcmp(&ctx->buffer[i], file->name, 8) &&

!memcmp(&ctx->buffer[i+8], file->ext, 3)) {

/* ====================================================

3. Obter cluster inicial

==================================================== */

uint32_t cluster =

((uint32_t)ctx->buffer[i+26]) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+27] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+20] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+21] << 24);

/* ====================================================

4. Obter tamanho do arquivo

==================================================== */

file_size =

(uint32_t)ctx->buffer[i+28] |

((uint32_t)ctx->buffer[i+29] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+30] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+31] << 24);

/* ====================================================

5. Verificar tamanho do buffer

==================================================== */

if (file_size > buffer_size)

return SD_ERR_DISK_FULL;

/* ====================================================

6. Percorrer cluster chain

==================================================== */

while (cluster < 0x0FFFFFF8) {

uint32_t lba = fs->data_start +

(cluster - 2) * fs->sct_per_clus;

/* ================================================

7. Ler setores do cluster

================================================ */

for (uint8_t s = 0; s < fs->sct_per_clus; s++) {

if (sd_blk_read(ctx, lba + s, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_READY;

/* ============================================

8. Copiar para buffer externo

============================================ */

for (uint16_t b = 0; b < 512; b++) {

if (bytes_read >= file_size)

return SD_SUCCESS;

buffer[bytes_read++] = ctx->buffer[b];

}

}

/* ================================================

9. Próximo cluster

================================================ */

cluster = sd_fat_next_cluster(ctx, fs->fat_lba, cluster);

if (cluster == 0xFFFFFFFF)

return SD_ERR_READY;

}

return SD_SUCCESS;

}

}

return SD_ERR_NOT_FOUND;

}

/**

* @brief Lê um arquivo FAT32 em modo streaming

*

* Esta função percorre toda a cadeia de clusters (cluster chain)

* de um arquivo e fornece os dados ao usuário através de um callback,

* evitando a necessidade de alocar grandes buffers em RAM.

*

* A cada setor (512 bytes), o callback é chamado com os dados lidos.

* O último bloco pode conter menos de 512 bytes, dependendo do tamanho do arquivo.

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto da biblioteca SD

* @param fs Ponteiro para a estrutura do sistema FAT32 montado

* @param file Ponteiro para o nome do arquivo (formato 8.3)

* @param callback Função callback chamada para processar os dados lidos

*

* @return

* - SD_SUCCESS: leitura concluída com sucesso

* - SD_ERR_NOT_FOUND: arquivo não encontrado no diretório

* - SD_ERR_READ: erro durante leitura de bloco ou FAT

*/

SD_Status sd_file_read_stream(

SD_Context *ctx,

FAT32_Info *fs,

const SD_FileName *file,

sd_stream_callback_t callback

)

{

uint32_t file_size = 0;

uint32_t bytes_read = 0;

if (sd_blk_read(ctx, fs->root_dir_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_READY;

for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {

if (ctx->buffer[i] == 0x00) break;

if (!memcmp(&ctx->buffer[i], file->name, 8) &&

!memcmp(&ctx->buffer[i+8], file->ext, 3)) {

uint32_t cluster =

((uint32_t)ctx->buffer[i+26]) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+27] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+20] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+21] << 24);

file_size =

(uint32_t)ctx->buffer[i+28] |

((uint32_t)ctx->buffer[i+29] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+30] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+31] << 24);

while (cluster < 0x0FFFFFF8) {

uint32_t lba = fs->data_start +

(cluster - 2) * fs->sct_per_clus;

for (uint8_t s = 0; s < fs->sct_per_clus; s++) {

if (bytes_read >= file_size)

return SD_SUCCESS;

if (sd_blk_read(ctx, lba + s, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_READY;

uint32_t remaining = file_size - bytes_read;

uint16_t to_send = (remaining > 512) ? 512 : remaining;

if (callback)

callback(ctx->buffer, to_send);

bytes_read += to_send;

}

cluster = sd_fat_next_cluster(ctx, fs->fat_lba, cluster);

if (cluster == 0xFFFFFFFF)

return SD_ERR_READY;

}

return SD_SUCCESS;

}

}

return SD_ERR_NOT_FOUND;

}

/**

* @brief Escreve dados em um arquivo FAT32 existente (modo streaming com RMW e offset)

*

* Esta função sobrescreve o conteúdo de um arquivo existente utilizando

* sua cadeia de clusters (cluster chain), aplicando Read-Modify-Write (RMW)

* e controle de offset global para garantir escrita sequencial correta.

*

* Para cada setor:

* - Lê o setor atual do cartão SD

* - Insere os novos dados na posição correta (offset)

* - Reescreve o setor completo

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto da biblioteca SD

* @param fs Ponteiro para a estrutura do sistema FAT32 montado

* @param file Ponteiro para o nome do arquivo (formato 8.3)

* @param callback Função responsável por fornecer os dados a serem escritos

*

* @return

* - SD_SUCCESS: escrita concluída com sucesso

* - SD_ERR_NOT_FOUND: arquivo não encontrado

* - SD_ERR_WRITE: erro durante leitura/escrita

*

* @note

* - NÃO altera o tamanho do arquivo

* - NÃO aloca novos clusters

* - Escrita limitada ao tamanho existente do arquivo

*/

SD_Status sd_file_write_stream(

SD_Context *ctx,

FAT32_Info *fs,

const SD_FileName *file,

sd_write_callback_t callback

)

{

uint32_t bytes_written = 0;

uint32_t file_size = 0;

/* Buffer temporário para dados do usuário */

uint8_t temp[512];

/* ============================================================

1. Ler diretório raiz

============================================================ */

if (sd_blk_read(ctx, fs->root_dir_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_READY;

/* ============================================================

2. Buscar arquivo

============================================================ */

for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {

if (ctx->buffer[i] == 0x00) break;

if (!memcmp(&ctx->buffer[i], file->name, 8) &&

!memcmp(&ctx->buffer[i+8], file->ext, 3)) {

/* ====================================================

3. Obter cluster inicial

==================================================== */

uint32_t cluster =

((uint32_t)ctx->buffer[i+26]) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+27] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+20] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+21] << 24);

/* ====================================================

4. Obter tamanho do arquivo

==================================================== */

file_size =

(uint32_t)ctx->buffer[i+28] |

((uint32_t)ctx->buffer[i+29] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+30] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+31] << 24);

/* ====================================================

5. Percorrer cluster chain

==================================================== */

while (cluster < 0x0FFFFFF8) {

uint32_t lba = fs->data_start +

(cluster - 2) * fs->sct_per_clus;

for (uint8_t s = 0; s < fs->sct_per_clus; s++) {

/* Se já terminou o arquivo */

if (bytes_written >= file_size)

return SD_SUCCESS;

/* ============================================

6. Ler setor atual (RMW - READ)

============================================ */

if (sd_blk_read(ctx, lba + s, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_WRITE;

/* ============================================

7. Obter dados do usuário

============================================ */

uint16_t len = callback(temp, 512);

if (len == 0) {

/* ========================================================

ZERAR RESTANTE DO SETOR (TRUNCAMENTO REAL)

======================================================== */

uint16_t sector_offset = bytes_written % 512;

if (sector_offset != 0) {

/* Ler setor atual */

if (sd_blk_read(ctx, lba + s, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_WRITE;

/* Zerar restante */

memset(&ctx->buffer[sector_offset], 0, 512 - sector_offset);

/* Regravar setor */

if (sd_blk_write(ctx, lba + s, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_WRITE;

}

/* Atualizar tamanho do arquivo */

if (sd_file_update_size(ctx, fs, file, bytes_written) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_WRITE;

return SD_SUCCESS;

}

/* Limitar ao espaço restante do arquivo */

uint32_t remaining_file = file_size - bytes_written;

if (len > remaining_file)

len = remaining_file;

/* ============================================

8. Calcular offset dentro do setor

============================================ */

uint16_t sector_offset = bytes_written % 512;

uint16_t space_in_sector = 512 - sector_offset;

uint16_t to_copy = (len < space_in_sector) ? len : space_in_sector;

/* ============================================

9. Mesclar dados (RMW REAL)

============================================ */

memcpy(&ctx->buffer[sector_offset], temp, to_copy);

/* ============================================

10. Escrever setor

============================================ */

if (sd_blk_write(ctx, lba + s, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_WRITE;

bytes_written += to_copy;

/* Se ainda sobrou dado do callback, ele será chamado novamente */

if (to_copy < len) {

/* Ajustar ponteiro interno do usuário seria ideal,

mas nesta versão simplificada apenas continuamos */

}

}

/* Próximo cluster */

cluster = sd_fat_next_cluster(ctx, fs->fat_lba, cluster);

if (cluster == 0xFFFFFFFF)

return SD_ERR_WRITE;

}

/* Atualizar tamanho do arquivo */

if (sd_file_update_size(ctx, fs, file, bytes_written) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_WRITE;

return SD_SUCCESS;

}

}

return SD_ERR_NOT_FOUND;

}

/**

* @brief Atualiza o tamanho de um arquivo na entrada de diretório FAT32

*

* Localiza a entrada do arquivo no diretório raiz e atualiza o campo

* de tamanho do arquivo (offset 28–31), regravando o setor correspondente.

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto da biblioteca SD

* @param fs Ponteiro para o sistema FAT32 montado

* @param file Nome do arquivo (formato 8.3)

* @param new_size Novo tamanho do arquivo em bytes

*

* @return

* - SD_SUCCESS: atualização concluída

* - SD_ERR_NOT_FOUND: arquivo não encontrado

* - SD_ERR_WRITE: erro ao escrever no SD

*/

SD_Status sd_file_update_size(

SD_Context *ctx,

FAT32_Info *fs,

const SD_FileName *file,

uint32_t new_size

)

{

/* Ler diretório raiz */

if (sd_blk_read(ctx, fs->root_dir_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_READY;

/* Procurar arquivo */

for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {

if (ctx->buffer[i] == 0x00) break;

if (!memcmp(&ctx->buffer[i], file->name, 8) &&

!memcmp(&ctx->buffer[i+8], file->ext, 3)) {

/* Atualizar tamanho (little-endian) */

ctx->buffer[i+28] = (uint8_t)(new_size);

ctx->buffer[i+29] = (uint8_t)(new_size >> 8);

ctx->buffer[i+30] = (uint8_t)(new_size >> 16);

ctx->buffer[i+31] = (uint8_t)(new_size >> 24);

/* Regravar setor */

if (sd_blk_write(ctx, fs->root_dir_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_WRITE;

return SD_SUCCESS;

}

}

return SD_ERR_NOT_FOUND;

}

SD_Status sd_file_append_stream(

SD_Context *ctx,

FAT32_Info *fs,

const SD_FileName *file,

sd_write_callback_t callback

)

{

uint32_t file_size = 0;

uint32_t bytes_written = 0;

uint8_t temp[512];

/* ============================================================

1. Ler diretório

============================================================ */

if (sd_blk_read(ctx, fs->root_dir_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_READY;

for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {

if (ctx->buffer[i] == 0x00) break;

if (!memcmp(&ctx->buffer[i], file->name, 8) &&

!memcmp(&ctx->buffer[i+8], file->ext, 3)) {

/* tamanho */

file_size =

(uint32_t)ctx->buffer[i+28] |

((uint32_t)ctx->buffer[i+29] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+30] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+31] << 24);

/* cluster inicial */

uint32_t cluster =

((uint32_t)ctx->buffer[i+26]) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+27] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+20] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+21] << 24);

/* ====================================================

2. Ir para último cluster

==================================================== */

uint32_t next;

while ((next = sd_fat_next_cluster(ctx, fs->fat_lba, cluster)) < 0x0FFFFFF8) {

cluster = next;

}

/* ====================================================

3. Calcular posição final

==================================================== */

uint32_t offset = file_size;

uint16_t sector_offset = offset % 512;

uint32_t lba = fs->data_start +

(cluster - 2) * fs->sct_per_clus;

/* ====================================================

4. Escrita

==================================================== */

while (1) {

if (sd_blk_read(ctx, lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_WRITE;

uint16_t len = callback(temp, 512);

if (len == 0) break;

uint16_t space = 512 - sector_offset;

uint16_t to_copy = (len < space) ? len : space;

memcpy(&ctx->buffer[sector_offset], temp, to_copy);

if (sd_blk_write(ctx, lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_WRITE;

bytes_written += to_copy;

sector_offset = 0;

if (to_copy < len) {

/* próximo setor */

lba++;

}

}

/* ====================================================

5. Atualizar tamanho

==================================================== */

return sd_file_update_size(ctx, fs, file, file_size + bytes_written);

}

}

return SD_ERR_NOT_FOUND;

}

SD_Status sd_file_create(

SD_Context *ctx,

FAT32_Info *fs,

const SD_FileName *file

)

{

if (sd_blk_read(ctx, fs->root_dir_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_READY;

for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {

/* entrada livre */

if (ctx->buffer[i] == 0x00 || ctx->buffer[i] == 0xE5) {

/* nome */

memcpy(&ctx->buffer[i], file->name, 8);

memcpy(&ctx->buffer[i+8], file->ext, 3);

/* atributos (arquivo normal) */

ctx->buffer[i+11] = 0x20;

/* cluster inicial = 0 */

for (uint8_t j = 20; j <= 27; j++)

ctx->buffer[j] = 0x00;

/* tamanho = 0 */

for (uint8_t j = 28; j <= 31; j++)

ctx->buffer[j] = 0x00;

if (sd_blk_write(ctx, fs->root_dir_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_WRITE;

return SD_SUCCESS;

}

}

return SD_ERR_DISK_FULL;

}

SD_Status sd_fat_alloc_cluster(

SD_Context *ctx,

FAT32_Info *fs,

uint32_t *cluster_out

)

{

uint32_t fat_entries_per_sector = 512 / 4;

uint32_t max_clusters = (fs->data_start - fs->fat_lba) * fat_entries_per_sector;

for (uint32_t cluster_index = 2; cluster_index < max_clusters; cluster_index++) {

uint32_t sector = cluster_index / fat_entries_per_sector;

uint32_t offset = (cluster_index % fat_entries_per_sector) * 4;

if (sd_blk_read(ctx, fs->fat_lba + sector, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_READY;

uint32_t value =

(uint32_t)ctx->buffer[offset] |

((uint32_t)ctx->buffer[offset+1] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[offset+2] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[offset+3] << 24);

if (value == 0x00000000) {

/* marcar como EOC */

ctx->buffer[offset]   = 0xFF;

ctx->buffer[offset+1] = 0xFF;

ctx->buffer[offset+2] = 0xFF;

ctx->buffer[offset+3] = 0x0F;

if (sd_blk_write(ctx, fs->fat_lba + sector, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_WRITE;

*cluster_out = cluster_index;

return SD_SUCCESS;

}

}

return SD_ERR_DISK_FULL;

}