#include "sdcard.h"

/* ================================================================

FUNÇÕES INTERNAS (LOW LEVEL)

================================================================ */

static SD_Status sd_find_file_entry(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, uint16_t *entry_out, uint32_t *lba_out);

/**

* @brief Envia comando SD (CMD) e retorna R1

*/

static SD_Status sd_cmd_send(SD_Context *ctx, uint8_t cmd, uint32_t arg, uint8_t crc)

{

uint8_t r1;

uint16_t timeout = 10000;

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

ctx->hal.cs_low();

ctx->hal.spi_tx_rx(0x40 | cmd);

ctx->hal.spi_tx_rx((uint8_t)(arg >> 24));

ctx->hal.spi_tx_rx((uint8_t)(arg >> 16));

ctx->hal.spi_tx_rx((uint8_t)(arg >> 8));

ctx->hal.spi_tx_rx((uint8_t)arg);

ctx->hal.spi_tx_rx(crc);

do {

r1 = ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

} while (r1 == 0xFF && --timeout);

if (timeout == 0) return SD_ERR_TIMEOUT;

return (SD_Status)r1;

}

/* ================================================================

INICIALIZAÇÃO

================================================================ */

SD_Status sd_init(SD_Context *ctx)

{

uint8_t r1;

uint16_t i;

uint8_t ocr[4];

ctx->card_type = 0;

ctx->hal.cs_high();

for (i = 0; i < 15; i++)

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

ctx->hal.delay_ms(10);

r1 = sd_cmd_send(ctx, 0, 0, 0x95);

if (r1 != 0x01) {

ctx->hal.cs_high();

return SD_ERR_IDLE;

}

r1 = sd_cmd_send(ctx, 8, 0x1AA, 0x87);

if (r1 == 0x01) {

for (i = 0; i < 4; i++)

ocr[i] = ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

}

for (i = 0; i < 1000; i++) {

sd_cmd_send(ctx, 55, 0, 0xFF);

r1 = sd_cmd_send(ctx, 41, 0x40000000, 0xFF);

if (r1 == 0x00) break;

ctx->hal.delay_ms(1);

}

if (r1 != 0x00) return SD_ERR_READY;

r1 = sd_cmd_send(ctx, 58, 0, 0xFF);

if (r1 == 0x00) {

for (i = 0; i < 4; i++)

ocr[i] = ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

ctx->card_type = (ocr[0] & 0x40) ? 2 : 1;

}

ctx->hal.cs_high();

if (ctx->card_type == 1) {

sd_cmd_send(ctx, 16, 512, 0xFF);

ctx->hal.cs_high();

}

return SD_SUCCESS;

}

/* ================================================================

STATUS

================================================================ */

uint16_t sd_get_status(SD_Context *ctx)

{

uint8_t r1, r2;

r1 = sd_cmd_send(ctx, 13, 0, 0xAF);

r2 = ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

ctx->hal.cs_high();

return ((uint16_t)r1 << 8) | r2;

}

/* ================================================================

BLOCO - LEITURA

================================================================ */

SD_Status sd_blk_read(SD_Context *ctx, uint32_t block, uint8_t *buffer)

{

uint32_t addr = (ctx->card_type == 1) ? (block << 9) : block;

uint32_t timeout = 50000;

uint8_t token;

if (sd_cmd_send(ctx, 17, addr, 0xFF) != 0x00) {

ctx->hal.cs_high();

return SD_ERR_READY;

}

do {

token = ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

} while (token != 0xFE && --timeout);

if (timeout == 0) {

ctx->hal.cs_high();

return SD_ERR_TIMEOUT;

}

for (uint16_t i = 0; i < 512; i++)

buffer[i] = ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

ctx->hal.cs_high();

return SD_SUCCESS;

}

SD_Status sd_blk_read_multi(SD_Context *ctx, uint32_t start, uint16_t num, uint8_t *buffer)

{

for (uint16_t i = 0; i < num; i++) {

SD_Status s = sd_blk_read(ctx, start + i, &buffer[i * 512]);

if (s != SD_SUCCESS) return s;

}

return SD_SUCCESS;

}

/* ================================================================

BLOCO - ESCRITA

================================================================ */

SD_Status sd_blk_write(SD_Context *ctx, uint32_t block, const uint8_t *buffer)

{

uint32_t addr = (ctx->card_type == 1) ? (block << 9) : block;

if (sd_cmd_send(ctx, 24, addr, 0xFF) != 0x00) {

ctx->hal.cs_high();

return SD_ERR_WRITE;

}

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFE);

for (uint16_t i = 0; i < 512; i++)

ctx->hal.spi_tx_rx(buffer[i]);

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF);

if ((ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF) & 0x1F) != 0x05) {

ctx->hal.cs_high();

return SD_ERR_WRITE;

}

while (ctx->hal.spi_tx_rx(0xFF) == 0x00);

ctx->hal.cs_high();

return SD_SUCCESS;

}

SD_Status sd_blk_write_multi(SD_Context *ctx, uint32_t start, uint16_t num, const uint8_t *buffer)

{

for (uint16_t i = 0; i < num; i++) {

SD_Status s = sd_blk_write(ctx, start + i, &buffer[i * 512]);

if (s != SD_SUCCESS) return s;

}

return SD_SUCCESS;

}

/* ================================================================

FAT32

================================================================ */

/**

* @brief Monta o sistema de arquivos FAT32, localizando a partição e parâmetros vitais.

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto da biblioteca SD.

* @param fs  Ponteiro para a estrutura que armazenará os metadados do FAT32.

* @return SD_Status Status da operação (SUCCESS, ERR_MBR, ERR_BOOT ou ERR_READY).

*/

SD_Status sd_fat_mount(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs)

{

uint32_t partition_lba;

uint32_t fat_size;

uint32_t reserved_sectors;

uint8_t num_fats;

/* ============================================================

1. Ler MBR (LBA 0) para encontrar a partição

============================================================ */

if (sd_blk_read(ctx, 0, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

// Validar assinatura do setor de boot (0x55 0xAA)

if (ctx->buffer[510] != 0x55 || ctx->buffer[511] != 0xAA) return SD_ERR_MBR;

// LBA da primeira partição primária (offset 0x1C6 = 454)

partition_lba = (uint32_t)ctx->buffer[454] |

((uint32_t)ctx->buffer[455] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[456] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[457] << 24);

/* ============================================================

2. Ler VBR (Setor de Boot da Partição)

============================================================ */

if (sd_blk_read(ctx, partition_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

// Validar assinatura do VBR

if (ctx->buffer[510] != 0x55 || ctx->buffer[511] != 0xAA) return SD_ERR_BOOT;

/* ============================================================

3. Extrair Parâmetros da Estrutura BPB (Bios Parameter Block)

============================================================ */

// Setores por Cluster (offset 13)

fs->sct_per_clus = ctx->buffer[13];

// Setores Reservados (offset 14 - 15)

reserved_sectors = (uint16_t)ctx->buffer[14] |

((uint16_t)ctx->buffer[15] << 8);

// Número de Tabelas FAT (offset 16) - Geralmente 2

num_fats = ctx->buffer[16];

// Tamanho de cada FAT em setores (offset 36 - 39)

fat_size = (uint32_t)ctx->buffer[36] |

((uint32_t)ctx->buffer[37] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[38] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[39] << 24);

// Cluster Inicial do Diretório Raiz (offset 44 - 47) - O NOVO CAMPO

fs->root_cluster = (uint32_t)ctx->buffer[44] |

((uint32_t)ctx->buffer[45] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[46] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[47] << 24);

/* ============================================================

4. Calcular LBAs Base para Operações Futuras

============================================================ */

// Início da Tabela FAT

fs->fat_lba = partition_lba + reserved_sectors;

// Início da Área de Dados (Cluster 2)

fs->data_start = fs->fat_lba + (num_fats * fat_size);

// LBA exato do Diretório Raiz (calculado a partir do root_cluster)

fs->root_dir_lba = fs->data_start + (fs->root_cluster - 2) * fs->sct_per_clus;

return SD_SUCCESS;

}

/**

* @brief Aloca um novo cluster e o encadeia ao final de uma sequência existente.

*

* @param ctx       Ponteiro para o contexto SD.

* @param fs        Ponteiro para o sistema FAT32 montado.

* @param last_cl   O cluster que era o fim da cadeia (será atualizado).

* @param new_cl    Ponteiro para retornar o endereço do novo cluster alocado.

* @return SD_Status Status da alocação e escrita na FAT.

*/

SD_Status sd_fat_chain_new_cluster(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, uint32_t last_cl, uint32_t *new_cl)

{

// 1. Encontrar um cluster livre

if (sd_fat_alloc_cluster(ctx, fs, new_cl) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_DISK_FULL;

// 2. Localizar a entrada do 'last_cl' na FAT para apontar para o 'new_cl'

uint32_t entries_per_sec = 512 / 4;

uint32_t sector = fs->fat_lba + (last_cl / entries_per_sec);

uint32_t offset = (last_cl % entries_per_sec) * 4;

if (sd_blk_read(ctx, sector, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

// Atualizar valor (Little Endian)

ctx->buffer[offset]     = (uint8_t)(*new_cl);

ctx->buffer[offset + 1] = (uint8_t)(*new_cl >> 8);

ctx->buffer[offset + 2] = (uint8_t)(*new_cl >> 16);

ctx->buffer[offset + 3] = (uint8_t)(*new_cl >> 24) & 0x0F; // FAT32 usa 28 bits

if (sd_blk_write(ctx, sector, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_WRITE;

return SD_SUCCESS;

}

uint32_t sd_fat_next_cluster(SD_Context *ctx, uint32_t fat_lba, uint32_t cluster)

{

uint32_t sector = fat_lba + (cluster / 128);

uint16_t offset = (cluster % 128) * 4;

if (sd_blk_read(ctx, sector, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return 0xFFFFFFFF;

uint32_t next = (uint32_t)ctx->buffer[offset] |

((uint32_t)ctx->buffer[offset+1] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[offset+2] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[offset+3] << 24);

return next & 0x0FFFFFFF;

}

/* ================================================================

FILE

================================================================ */

/**

* @brief Verifica se um arquivo existe no diretório raiz.

*

* @param ctx   Ponteiro para o contexto SD.

* @param fs    Ponteiro para o sistema FAT32 montado.

* @param file  Nome do arquivo (8.3).

* @return SD_Status SUCCESS se encontrado, NOT_FOUND caso contrário.

*/

SD_Status sd_file_exists(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file)

{

uint16_t entry_offset;

uint32_t entry_lba;

// Substitui o loop for fixo de 512 bytes pela busca dinâmica

return sd_find_file_entry(ctx, fs, file, &entry_offset, &entry_lba);

}

/**

* @brief Obtém o tamanho de um arquivo em bytes.

*

* @param ctx   Ponteiro para o contexto SD.

* @param fs    Ponteiro para o sistema FAT32 montado.

* @param file  Nome do arquivo (8.3).

* @param size  Ponteiro para armazenar o tamanho lido.

* @return SD_Status Status da operação.

*/

SD_Status sd_file_get_size(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, uint32_t *size)

{

uint16_t entry_offset;

uint32_t entry_lba;

// Localiza a entrada em qualquer lugar da cadeia de clusters do root

if (sd_find_file_entry(ctx, fs, file, &entry_offset, &entry_lba) != SD_SUCCESS) {

return SD_ERR_NOT_FOUND;

}

// O buffer já contém o setor correto graças à sd_find_file_entry

*size = *((uint32_t *)&ctx->buffer[entry_offset + 28]);

return SD_SUCCESS;

}

/* ================================================================

UTIL

================================================================ */

void sd_spi_set_high_speed(SD_Context *ctx)

{

(void)ctx; // depende do HAL externo

}

/**

* @brief Lê o conteúdo de um arquivo FAT32 para um buffer externo

*

* Percorre a cadeia de clusters (cluster chain) e copia os dados

* sequencialmente para o buffer fornecido.

*/

SD_Status sd_file_read(

SD_Context *ctx,

FAT32_Info *fs,

const SD_FileName *file,

uint8_t *buffer,

uint32_t buffer_size

)

{

uint32_t file_size = 0;

uint32_t bytes_read = 0;

/* ============================================================

1. Ler diretório raiz

============================================================ */

if (sd_blk_read(ctx, fs->root_dir_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_READY;

/* ============================================================

2. Buscar arquivo

============================================================ */

for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {

if (ctx->buffer[i] == 0x00) break;

if (!memcmp(&ctx->buffer[i], file->name, 8) &&

!memcmp(&ctx->buffer[i+8], file->ext, 3)) {

/* ====================================================

3. Obter cluster inicial

==================================================== */

uint32_t cluster =

((uint32_t)ctx->buffer[i+26]) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+27] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+20] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+21] << 24);

/* ====================================================

4. Obter tamanho do arquivo

==================================================== */

file_size =

(uint32_t)ctx->buffer[i+28] |

((uint32_t)ctx->buffer[i+29] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+30] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+31] << 24);

/* ====================================================

5. Verificar tamanho do buffer

==================================================== */

if (file_size > buffer_size)

return SD_ERR_DISK_FULL;

/* ====================================================

6. Percorrer cluster chain

==================================================== */

while (cluster < 0x0FFFFFF8) {

uint32_t lba = fs->data_start +

(cluster - 2) * fs->sct_per_clus;

/* ================================================

7. Ler setores do cluster

================================================ */

for (uint8_t s = 0; s < fs->sct_per_clus; s++) {

if (sd_blk_read(ctx, lba + s, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_READY;

/* ============================================

8. Copiar para buffer externo

============================================ */

for (uint16_t b = 0; b < 512; b++) {

if (bytes_read >= file_size)

return SD_SUCCESS;

buffer[bytes_read++] = ctx->buffer[b];

}

}

/* ================================================

9. Próximo cluster

================================================ */

cluster = sd_fat_next_cluster(ctx, fs->fat_lba, cluster);

if (cluster == 0xFFFFFFFF)

return SD_ERR_READY;

}

return SD_SUCCESS;

}

}

return SD_ERR_NOT_FOUND;

}

/**

* @brief Lê um arquivo FAT32 em modo streaming

*

* Esta função percorre toda a cadeia de clusters (cluster chain)

* de um arquivo e fornece os dados ao usuário através de um callback,

* evitando a necessidade de alocar grandes buffers em RAM.

*

* A cada setor (512 bytes), o callback é chamado com os dados lidos.

* O último bloco pode conter menos de 512 bytes, dependendo do tamanho do arquivo.

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto da biblioteca SD

* @param fs Ponteiro para a estrutura do sistema FAT32 montado

* @param file Ponteiro para o nome do arquivo (formato 8.3)

* @param callback Função callback chamada para processar os dados lidos

*

* @return

* - SD_SUCCESS: leitura concluída com sucesso

* - SD_ERR_NOT_FOUND: arquivo não encontrado no diretório

* - SD_ERR_READ: erro durante leitura de bloco ou FAT

*/

SD_Status sd_file_read_stream(

SD_Context *ctx,

FAT32_Info *fs,

const SD_FileName *file,

sd_stream_callback_t callback

)

{

uint32_t file_size = 0;

uint32_t bytes_read = 0;

if (sd_blk_read(ctx, fs->root_dir_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_READY;

for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {

if (ctx->buffer[i] == 0x00) break;

if (!memcmp(&ctx->buffer[i], file->name, 8) &&

!memcmp(&ctx->buffer[i+8], file->ext, 3)) {

uint32_t cluster =

((uint32_t)ctx->buffer[i+26]) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+27] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+20] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+21] << 24);

file_size =

(uint32_t)ctx->buffer[i+28] |

((uint32_t)ctx->buffer[i+29] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+30] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+31] << 24);

if (file_size == 0) {

return SD_SUCCESS;

}

while (cluster < 0x0FFFFFF8) {

uint32_t lba = fs->data_start +

(cluster - 2) * fs->sct_per_clus;

for (uint8_t s = 0; s < fs->sct_per_clus; s++) {

if (bytes_read >= file_size)

return SD_SUCCESS;

if (sd_blk_read(ctx, lba + s, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_READY;

uint32_t remaining = file_size - bytes_read;

uint16_t to_send = (remaining > 512) ? 512 : remaining;

if (callback)

callback(ctx->buffer, to_send);

bytes_read += to_send;

}

cluster = sd_fat_next_cluster(ctx, fs->fat_lba, cluster);

if (cluster == 0xFFFFFFFF)

return SD_ERR_READY;

}

return SD_SUCCESS;

}

}

return SD_ERR_NOT_FOUND;

}

/**

* @brief Escreve dados em um arquivo FAT32 existente (modo streaming com RMW e offset)

*

* Esta função sobrescreve o conteúdo de um arquivo existente utilizando

* sua cadeia de clusters (cluster chain), aplicando Read-Modify-Write (RMW)

* e controle de offset global para garantir escrita sequencial correta.

*

* Para cada setor:

* - Lê o setor atual do cartão SD

* - Insere os novos dados na posição correta (offset)

* - Reescreve o setor completo

*

* @param ctx Ponteiro para o contexto da biblioteca SD

* @param fs Ponteiro para a estrutura do sistema FAT32 montado

* @param file Ponteiro para o nome do arquivo (formato 8.3)

* @param callback Função responsável por fornecer os dados a serem escritos

*

* @return

* - SD_SUCCESS: escrita concluída com sucesso

* - SD_ERR_NOT_FOUND: arquivo não encontrado

* - SD_ERR_WRITE: erro durante leitura/escrita

*

* @note

* - NÃO altera o tamanho do arquivo

* - NÃO aloca novos clusters

* - Escrita limitada ao tamanho existente do arquivo

*/

SD_Status sd_file_write_stream(

SD_Context *ctx,

FAT32_Info *fs,

const SD_FileName *file,

sd_write_callback_t callback

)

{

uint32_t bytes_written = 0;

uint32_t file_size = 0;

/* Buffer temporário para dados do usuário */

uint8_t temp[512];

/* ============================================================

1. Ler diretório raiz

============================================================ */

if (sd_blk_read(ctx, fs->root_dir_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_READY;

/* ============================================================

2. Buscar arquivo

============================================================ */

for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {

if (ctx->buffer[i] == 0x00) break;

if (!memcmp(&ctx->buffer[i], file->name, 8) &&

!memcmp(&ctx->buffer[i+8], file->ext, 3)) {

/* ====================================================

3. Obter cluster inicial

==================================================== */

uint32_t cluster =

((uint32_t)ctx->buffer[i+26]) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+27] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+20] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+21] << 24);

/* ====================================================

4. Obter tamanho do arquivo

==================================================== */

file_size =

(uint32_t)ctx->buffer[i+28] |

((uint32_t)ctx->buffer[i+29] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+30] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[i+31] << 24);

/* ====================================================

5. Percorrer cluster chain

==================================================== */

while (cluster < 0x0FFFFFF8) {

uint32_t lba = fs->data_start +

(cluster - 2) * fs->sct_per_clus;

for (uint8_t s = 0; s < fs->sct_per_clus; s++) {

/* Se já terminou o arquivo */

if (bytes_written >= file_size)

return SD_SUCCESS;

/* ============================================

6. Ler setor atual (RMW - READ)

============================================ */

if (sd_blk_read(ctx, lba + s, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_WRITE;

/* ============================================

7. Obter dados do usuário

============================================ */

uint16_t len = callback(temp, 512);

if (len == 0) {

/* ========================================================

ZERAR RESTANTE DO SETOR (TRUNCAMENTO REAL)

======================================================== */

uint16_t sector_offset = bytes_written % 512;

if (sector_offset != 0) {

/* Ler setor atual */

if (sd_blk_read(ctx, lba + s, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_WRITE;

/* Zerar restante */

memset(&ctx->buffer[sector_offset], 0, 512 - sector_offset);

/* Regravar setor */

if (sd_blk_write(ctx, lba + s, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_WRITE;

}

/* Atualizar tamanho do arquivo */

if (sd_file_update_size(ctx, fs, file, bytes_written) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_WRITE;

return SD_SUCCESS;

}

/* Limitar ao espaço restante do arquivo */

uint32_t remaining_file = file_size - bytes_written;

if (len > remaining_file)

len = remaining_file;

/* ============================================

8. Calcular offset dentro do setor

============================================ */

uint16_t sector_offset = bytes_written % 512;

uint16_t space_in_sector = 512 - sector_offset;

uint16_t to_copy = (len < space_in_sector) ? len : space_in_sector;

/* ============================================

9. Mesclar dados (RMW REAL)

============================================ */

memcpy(&ctx->buffer[sector_offset], temp, to_copy);

/* ============================================

10. Escrever setor

============================================ */

if (sd_blk_write(ctx, lba + s, ctx->buffer) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_WRITE;

bytes_written += to_copy;

/* Se ainda sobrou dado do callback, ele será chamado novamente */

if (to_copy < len) {

/* Ajustar ponteiro interno do usuário seria ideal,

mas nesta versão simplificada apenas continuamos */

}

}

/* Próximo cluster */

cluster = sd_fat_next_cluster(ctx, fs->fat_lba, cluster);

if (cluster == 0xFFFFFFFF)

return SD_ERR_WRITE;

}

/* Atualizar tamanho do arquivo */

if (sd_file_update_size(ctx, fs, file, bytes_written) != SD_SUCCESS)

return SD_ERR_WRITE;

return SD_SUCCESS;

}

}

return SD_ERR_NOT_FOUND;

}

/**

* @brief Atualiza o tamanho de um arquivo na sua entrada de diretório física.

*

* @param ctx       Ponteiro para o contexto SD.

* @param fs        Ponteiro para o sistema FAT32 montado.

* @param file      Nome do arquivo (8.3).

* @param new_size  Novo tamanho em bytes.

* @return SD_Status Status da gravação no disco.

*/

SD_Status sd_file_update_size(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, uint32_t new_size)

{

uint16_t entry_offset;

uint32_t entry_lba;

// 1. Localiza a posição física da entrada

if (sd_find_file_entry(ctx, fs, file, &entry_offset, &entry_lba) != SD_SUCCESS) {

return SD_ERR_NOT_FOUND;

}

// 2. Atualiza o tamanho no buffer (o buffer foi preenchido pela sd_find_file_entry)

*((uint32_t *)&ctx->buffer[entry_offset + 28]) = new_size;

// 3. Grava o setor de volta no LBA correto (não mais fixo no root_dir_lba)

if (sd_blk_write(ctx, entry_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) {

return SD_ERR_WRITE;

}

return SD_SUCCESS;

}

/**

* @brief Adiciona dados ao final de um arquivo existente em modo streaming.

*

* @param ctx      Ponteiro para o contexto SD.

* @param fs       Ponteiro para o FAT32.

* @param file     Nome do arquivo 8.3.

* @param callback Função que provê os dados (retorna bytes lidos, 0 para encerrar).

* @return SD_Status Sucesso ou erro de escrita/disco cheio.

*/

SD_Status sd_file_append_stream(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, sd_write_callback_t callback) {

uint32_t file_size, cluster;

uint16_t entry_off;

uint32_t entry_lba;

uint8_t data_buf[32]; // Buffer temporário para o callback

if (sd_find_file_entry(ctx, fs, file, &entry_off, &entry_lba) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_NOT_FOUND;

// Pegar cluster inicial e tamanho (o buffer contém o setor da entrada)

cluster = ((uint32_t)ctx->buffer[entry_off + 26]) | ((uint32_t)ctx->buffer[entry_off + 27] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[entry_off + 20] << 16) | ((uint32_t)ctx->buffer[entry_off + 21] << 24);

file_size = *((uint32_t *)&ctx->buffer[entry_off + 28]);

// Navegar até o fim da cadeia

uint32_t current_cl = cluster;

uint32_t next_cl;

while ((next_cl = sd_fat_next_cluster(ctx, fs->fat_lba, current_cl)) < 0x0FFFFFF8 && next_cl >= 2) {

current_cl = next_cl;

}

uint32_t current_offset = file_size;

uint16_t bytes_to_write;

while ((bytes_to_write = callback(data_buf, sizeof(data_buf))) > 0) {

uint16_t pos = 0;

while (pos < bytes_to_write) {

uint32_t lba = fs->data_start + (current_cl - 2) * fs->sct_per_clus + ((current_offset / 512) % fs->sct_per_clus);

uint16_t off = current_offset % 512;

if (off != 0 || (bytes_to_write - pos) < 512) {

if (sd_blk_read(ctx, lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

}

uint16_t chunk = (512 - off < bytes_to_write - pos) ? (512 - off) : (bytes_to_write - pos);

memcpy(&ctx->buffer[off], &data_buf[pos], chunk);

if (sd_blk_write(ctx, lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_WRITE;

current_offset += chunk;

pos += chunk;

if (current_offset % (512L * fs->sct_per_clus) == 0) {

uint32_t new_cl;

if (sd_fat_chain_new_cluster(ctx, fs, current_cl, &new_cl) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_DISK_FULL;

current_cl = new_cl;

}

}

}

return sd_file_update_size(ctx, fs, file, current_offset);

}

SD_Status sd_file_create(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file) {

uint32_t first_cl;

uint16_t entry_off;

uint32_t entry_lba;

if (sd_find_file_entry(ctx, fs, file, &entry_off, &entry_lba) == SD_SUCCESS) return SD_SUCCESS;

if (sd_fat_alloc_cluster(ctx, fs, &first_cl) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_DISK_FULL;

if (sd_blk_read(ctx, fs->root_dir_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {

if (ctx->buffer[i] == 0x00 || ctx->buffer[i] == 0xE5) {

memset(&ctx->buffer[i], 0, 32);

memcpy(&ctx->buffer[i], file->name, 8);

memcpy(&ctx->buffer[i+8], file->ext, 3);

ctx->buffer[i+11] = 0x20; // Archive

ctx->buffer[i+20] = (uint8_t)(first_cl >> 16);

ctx->buffer[i+21] = (uint8_t)(first_cl >> 24);

ctx->buffer[i+26] = (uint8_t)first_cl;

ctx->buffer[i+27] = (uint8_t)(first_cl >> 8);

*((uint32_t *)&ctx->buffer[i+28]) = 0; // Size 0

return sd_blk_write(ctx, fs->root_dir_lba, ctx->buffer);

}

}

return SD_ERR_DISK_FULL;

}

SD_Status sd_fat_alloc_cluster(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, uint32_t *new_cluster) {

uint32_t fat_sec;

for (fat_sec = 0; fat_sec < fs->fat_size; fat_sec++) {

if (sd_blk_read(ctx, fs->fat_lba + fat_sec, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

for (uint16_t offset = 0; offset < 512; offset += 4) {

uint32_t val = *((uint32_t *)&ctx->buffer[offset]) & 0x0FFFFFFF;

if (val == 0) { // Cluster livre

uint32_t found_cl = (fat_sec * 128) + (offset / 4);

if (found_cl < 2) continue;

*new_cluster = found_cl;

*((uint32_t *)&ctx->buffer[offset]) = 0x0FFFFFFF; // Marca como EOC

return sd_blk_write(ctx, fs->fat_lba + fat_sec, ctx->buffer);

}

}

}

return SD_ERR_DISK_FULL;

}

/**

* @brief Localiza a entrada de um arquivo percorrendo toda a cadeia de clusters do diretório.

*

* @param ctx        Ponteiro para o contexto SD.

* @param fs         Ponteiro para o FAT32 montado.

* @param file       Nome do arquivo a buscar.

* @param entry_out  Ponteiro para armazenar o índice (offset 0-511) dentro do buffer.

* @param lba_out    Ponteiro para armazenar o LBA do setor onde a entrada foi achada.

* @return SD_Status SUCCESS se achou, NOT_FOUND se percorreu tudo e não existe.

*/

static SD_Status sd_find_file_entry(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file, uint16_t *entry_out, uint32_t *lba_out) {

uint32_t cluster = fs->root_cluster;

while (cluster < 0x0FFFFFF8 && cluster >= 2) {

for (uint8_t s = 0; s < fs->sct_per_clus; s++) {

uint32_t lba = fs->data_start + (cluster - 2) * fs->sct_per_clus + s;

if (sd_blk_read(ctx, lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {

if (ctx->buffer[i] == 0x00) return SD_ERR_NOT_FOUND;

if (ctx->buffer[i] == 0xE5) continue;

if (!memcmp(&ctx->buffer[i], file->name, 8) && !memcmp(&ctx->buffer[i+8], file->ext, 3)) {

*entry_out = i;

*lba_out = lba;

return SD_SUCCESS;

}

}

}

cluster = sd_fat_next_cluster(ctx, fs->fat_lba, cluster);

}

return SD_ERR_NOT_FOUND;

}

/**

* @brief Percorre a tabela FAT e marca todos os clusters de uma cadeia como livres (0).

*

* @param ctx     Ponteiro para o contexto SD.

* @param fs      Ponteiro para o FAT32 montado.

* @param cluster O primeiro cluster da cadeia a ser liberada.

* @return SD_Status Status da operação.

*/

static SD_Status sd_fat_free_chain(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, uint32_t cluster) {

uint32_t next_cl;

uint32_t fat_sec, last_sec = 0xFFFFFFFF;

uint16_t offset;

while (cluster >= 2 && cluster < 0x0FFFFFF8) {

// 1. Obter o próximo cluster antes de apagar o atual

next_cl = sd_fat_next_cluster(ctx, fs->fat_lba, cluster);

// 2. Calcular posição do cluster atual na FAT

fat_sec = fs->fat_lba + (cluster / 128); // 128 entradas de 4 bytes por setor

offset = (cluster % 128) * 4;

// 3. Otimização: Só lê o setor da FAT se ele for diferente do anterior

if (fat_sec != last_sec) {

if (sd_blk_read(ctx, fat_sec, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

last_sec = fat_sec;

}

// 4. Marcar cluster como livre (0x00000000)

*((uint32_t *)&ctx->buffer[offset]) = 0x00000000;

// 5. Se o próximo cluster estiver em outro setor ou for o fim, grava o atual

uint32_t next_fat_sec = fs->fat_lba + (next_cl / 128);

if (next_fat_sec != fat_sec || next_cl >= 0x0FFFFFF8) {

if (sd_blk_write(ctx, fat_sec, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_WRITE;

}

cluster = next_cl;

}

return SD_SUCCESS;

}

/**

* @brief Exclui um arquivo do diretório e libera seu espaço no disco.

*

* @param ctx  Ponteiro para o contexto SD.

* @param fs   Ponteiro para o FAT32 montado.

* @param file Nome do arquivo (8.3).

* @return SD_Status Status da exclusão.

*/

SD_Status sd_file_delete(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, const SD_FileName *file) {

uint16_t entry_off;

uint32_t entry_lba;

uint32_t first_cluster;

// 1. Localizar a entrada do arquivo

if (sd_find_file_entry(ctx, fs, file, &entry_off, &entry_lba) != SD_SUCCESS) {

return SD_ERR_NOT_FOUND;

}

// 2. Capturar o primeiro cluster (buffer já está carregado pelo find_file_entry)

first_cluster = ((uint32_t)ctx->buffer[entry_off + 26]) |

((uint32_t)ctx->buffer[entry_off + 27] << 8) |

((uint32_t)ctx->buffer[entry_off + 20] << 16) |

((uint32_t)ctx->buffer[entry_off + 21] << 24);

// 3. Marcar entrada no diretório como deletada (0xE5)

ctx->buffer[entry_off] = 0xE5;

if (sd_blk_write(ctx, entry_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_WRITE;

// 4. Liberar a cadeia de clusters na FAT

return sd_fat_free_chain(ctx, fs, first_cluster);

}

/**

* @brief Converte uma string (ex: "teste.txt") para o formato 8.3 (ex: "TESTE   TXT").

*

* @param file_out Ponteiro para a estrutura SD_FileName que será preenchida.

* @param name_in  String com o nome do arquivo (ex: "data.csv").

* @return SD_Status SUCCESS ou ERR se o nome for inválido/longo.

*/

SD_Status sd_set_filename(SD_FileName *file_out, const char *name_in) {

if (!file_out || !name_in) return SD_ERR_READY;

// 1. Limpar a estrutura com espaços (padrão FAT)

memset(file_out->name, ' ', 8);

memset(file_out->ext, ' ', 3);

uint8_t i = 0;

// 2. Copiar o nome (até achar o ponto ou fim da string)

while (name_in[i] != '.' && name_in[i] != '\0' && i < 8) {

char c = name_in[i];

if (c >= 'a' && c <= 'z') c -= 32; // Converter para maiúscula

file_out->name[i] = c;

i++;

}

// 3. Pular o ponto (se existir) e ir para a extensão

const char *dot = strchr(name_in, '.');

if (dot) {

dot++; // Avança após o '.'

for (uint8_t j = 0; j < 3 && dot[j] != '\0'; j++) {

char c = dot[j];

if (c >= 'a' && c <= 'z') c -= 32; // Converter para maiúscula

file_out->ext[j] = c;

}

}

return SD_SUCCESS;

}

/**

* @brief Atualiza o setor FSInfo do FAT32 (Normalmente LBA 1).

* Mantém o Windows feliz e evita mensagens de "unidade com erro".

*/

SD_Status sd_fat_update_fsinfo(SD_Context *ctx, FAT32_Info *fs, uint32_t free_clusters, uint32_t last_alloc) {

// 1. Ler o setor FSInfo (Geralmente partition_lba + 1)

// No seu caso, você pode armazenar o fsinfo_lba no FAT32_Info durante o mount

uint32_t fsinfo_lba = fs->fat_lba - (fs->fat_lba - fs->root_dir_lba > 32 ? 32 : 1); // Simplificado

if (sd_blk_read(ctx, fsinfo_lba, ctx->buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

// 2. Verificar assinaturas de segurança do FSInfo (0x41615252 e 0x61417272)

if (ctx->buffer[0] != 0x52 || ctx->buffer[1] != 0x52) return SD_ERR_BOOT;

// 3. Atualizar campos (Offsets 488 e 492)

*((uint32_t *)&ctx->buffer[488]) = free_clusters; // Clusters livres (0xFFFFFFFF = desconhecido)

*((uint32_t *)&ctx->buffer[492]) = last_alloc;    // Último alocado

return sd_blk_write(ctx, fsinfo_lba, ctx->buffer);

}