/* ================================================================

sdcard.c - Driver microSD SPI bare-metal

================================================================ */

#include "sdcard.h"

#include <avr/io.h>

#include <util/delay.h>

#include <avr/wdt.h>

#define SD_CS_LOW()   (PORTB &= ~sd_ss);

#define SD_CS_HIGH()  (PORTB |=  sd_ss);

// buffer de dados

static uint8_t sd_buffer[512];

/* Variável para armazenar o tipo do cartão */

uint8_t card_type = 0; // 0: Desconhecido, 1: SDSC, 2: SDHC/SDXC

extern void uart_init(void);

extern void uart_send(uint8_t c);

extern void uart_str(const char *s);

extern void uart_hex(uint8_t val);

extern void spi_init(void);

extern uint8_t spi_tx_rx(uint8_t data);

/**

* @brief Envia um comando de 6 bytes (CMD) para o Cartão SD e aguarda a resposta R1.

*

* O frame de comando SPI do SD consiste em:

* [0x40 | CMD] [Arg MSB] [Arg] [Arg] [Arg LSB] [CRC | 0x01]

*

* @param cmd O índice do comando (ex: 0 para CMD0, 17 para CMD17).

* @param arg O argumento de 32 bits (endereço de bloco ou configuração).

* @param crc O byte de CRC7 + bit de parada (ex: 0x95 para CMD0, 0x87 para CMD8).

*

* @return SD_Status

*         - Valor do byte R1 (0x01: Idle, 0x00: Ready, etc).

*         - SD_ERR_TIMEOUT (0xFF): O cartão não respondeu ao comando.

*/

SD_Status sd_command(uint8_t cmd, uint32_t arg, uint8_t crc) {

uint8_t r1;

uint16_t timeout = 10000;

/**

* Sincronismo Pré-Comando:

* Envia 8 pulsos de clock (0xFF) antes de baixar o CS. Isso garante que o

* controlador do cartão tenha encerrado qualquer operação anterior e a

* linha MISO esteja em nível alto para sincronizar o novo comando.

*/

spi_tx_rx(0xFF);

// Seleciona o dispositivo (Pino CS em nível LOW)

SD_CS_LOW();

// Transmite o índice do comando (Bits 47-40 do frame SD)

// O bit 6 deve ser sempre 1 e o bit 7 sempre 0.

spi_tx_rx(0x40 | cmd);

// Transmite o argumento de 32 bits (Bits 39-8 do frame SD)

// Enviado do byte mais significativo (MSB) para o menos significativo (LSB)

spi_tx_rx((uint8_t)(arg >> 24));

spi_tx_rx((uint8_t)(arg >> 16));

spi_tx_rx((uint8_t)(arg >>  8));

spi_tx_rx((uint8_t)arg);

// Transmite o CRC7 + Bit de parada (Bits 7-0 do frame SD)

spi_tx_rx(crc);

/**

* Aguarda Resposta R1:

* O cartão mantém a linha MISO em 0xFF enquanto processa o comando.

* O primeiro byte que inicia com o bit '0' é a resposta R1 válida.

*/

do {

r1 = spi_tx_rx(0xFF);

} while (r1 == 0xFF && --timeout);

/*

* Nota: O Chip Select (CS) NÃO é levantado aqui, pois muitos comandos

* exigem a leitura de dados extras (R3, R7 ou blocos) logo após o R1.

* O fechamento da transação deve ser feito pela função chamadora.

*/

return (timeout == 0) ? SD_ERR_TIMEOUT : (SD_Status)r1;

}

/**

* @brief Inicializa o cartão microSD em modo SPI.

*

* Segue o fluxo oficial da SD Association:

* 1. Envia 80 pulsos de clock para "acordar" o controlador interno.

* 2. CMD0: Coloca o cartão em modo Idle (SPI).

* 3. CMD8: Verifica a faixa de voltagem e versão do cartão (v1 ou v2).

* 4. ACMD41: Inicia o processo interno de inicialização e aguarda ficar pronto.

* 5. CMD58: Verifica a capacidade (SDSC ou SDHC/SDXC).

*

* @return SD_Status SD_SUCCESS (0x00) em caso de sucesso, ou código de erro específico.

*/

SD_Status sd_init(void) {

uint8_t r1;

uint16_t i;

uint8_t ocr[4];

// Reseta o tipo de cartão antes de iniciar a detecção

card_type = 0;

/*

* Sincronização inicial: O cartão precisa de pelo menos 74 ciclos de clock

* com o CS em nível alto (desativado) para iniciar sua máquina de estados interna.

*/

SD_CS_HIGH();

for (i = 0; i < 15; i++) spi_tx_rx(0xFF);

_delay_ms(10); // Estabilização elétrica

// Passo 1: CMD0 - GO_IDLE_STATE

// Deve retornar 0x01 (In Idle State)

r1 = sd_command(0, 0, 0x95);

if (r1 != 0x01) {

SD_CS_HIGH();

spi_tx_rx(0xFF);

return SD_ERR_IDLE;

}

// Passo 2: CMD8 - SEND_IF_COND

// Verifica se o cartão é SD v2.0 ou superior (suporte a alta capacidade)

r1 = sd_command(8, 0x000001AAUL, 0x87);

if (r1 == 0x01) {

// Lê os 4 bytes da resposta R7 (Eco do padrão de teste e voltagem)

for (i = 0; i < 4; i++) ocr[i] = spi_tx_rx(0xFF);

SD_CS_HIGH();

spi_tx_rx(0xFF);

}

// Passo 3: ACMD41 - SD_SEND_OP_COND

// Loop de espera: o cartão retorna 0x01 enquanto inicializa e 0x00 quando pronto.

for (i = 0; i < 1000; i++) {

sd_command(55, 0, 0xFF); // Indica que o próximo comando é um comando de aplicação (ACMD)

r1 = sd_command(41, 0x40000000UL, 0xFF); // HCS=1 (Suporte a Alta Capacidade)

if (r1 == 0x00) break;

_delay_ms(1); // Aguarda processamento interno do cartão

wdt_reset();

}

SD_CS_HIGH();

spi_tx_rx(0xFF);

if (r1 != 0x00) return SD_ERR_READY;

// Passo 4: CMD58 - READ_OCR

// Verifica o bit de capacidade (CCS - Card Capacity Status) no registrador OCR

r1 = sd_command(58, 0, 0xFF);

if (r1 == 0x00) {

for (i = 0; i < 4; i++) ocr[i] = spi_tx_rx(0xFF);

// Bit 30 do primeiro byte do OCR indica se o endereçamento é por Bloco (SDHC) ou Byte (SDSC)

if (ocr[0] & 0x40) card_type = 2; // SDHC/SDXC (Endereçamento por Bloco)

else card_type = 1;              // SDSC (Endereçamento por Byte)

}

SD_CS_HIGH();

spi_tx_rx(0xFF);

/*

* Compatibilidade: Cartões SDSC (antigos) podem ter tamanhos de bloco variados.

* Forçamos o tamanho do bloco para 512 bytes para garantir que o driver FAT32 funcione.

*/

if (card_type == 1) {

sd_command(16, 512, 0xFF);

SD_CS_HIGH();

spi_tx_rx(0xFF);

}

// Clock final para liberar a linha MISO do cartão

spi_tx_rx(0xFF);

return SD_SUCCESS;

}

/**

* @brief Lê o registrador CSD (Card Specific Data) do cartão.

*

* O CSD contém informações sobre a velocidade de transferência,

* tempo de acesso e a capacidade total de armazenamento do cartão.

*

* @param buffer Ponteiro para um array de pelo menos 16 bytes onde os dados serão armazenados.

*

* @return SD_Status SD_SUCCESS (0x00) ou códigos de erro de leitura/timeout.

*/

SD_Status sd_read_csd(uint8_t *buffer) {

uint8_t r1;

uint16_t timeout = 10000;

// Passo 1: Envia o comando CMD9 (SEND_CSD)

// O argumento é 0 pois o comando solicita o CSD do cartão selecionado.

r1 = (uint8_t)sd_command(9, 0, 0xFF);

if (r1 != 0x00) {

SD_CS_HIGH();

spi_tx_rx(0xFF);

return SD_ERR_READY; // Comando rejeitado pelo cartão

}

/*

* Passo 2: Aguarda o Data Token (0xFE).

* O cartão processa internamente a leitura e, quando pronto,

* envia o token 0xFE antes de iniciar a transmissão dos 16 bytes.

*/

do {

r1 = spi_tx_rx(0xFF);

} while (r1 != 0xFE && --timeout);

// Se o token 0xFE não aparecer, houve falha na leitura física das células flash.

if (timeout == 0) {

SD_CS_HIGH();

spi_tx_rx(0xFF);

return SD_ERR_TIMEOUT;

}

// Passo 3: Lê os 16 bytes de dados do registrador CSD

for (uint16_t i = 0; i < 16; i++) {

buffer[i] = spi_tx_rx(0xFF);

}

// Passo 4: Descarta os 2 bytes de CRC enviados pelo cartão

spi_tx_rx(0xFF);

spi_tx_rx(0xFF);

// Finaliza a transação

SD_CS_HIGH();

spi_tx_rx(0xFF); // Clock extra para liberar o barramento

return SD_SUCCESS;

}

/**

* @brief Obtém o registrador de status de 16 bits do cartão (Resposta R2).

*

* O comando CMD13 solicita ao cartão que envie seu estado atual.

* É útil para verificar se houve erros de escrita, se o cartão está travado

* ou se houve falha no mecanismo de correção de erro (ECC).

*

* @return uint16_t O status de 16 bits (R1 no byte superior, R2 no byte inferior).

*         - Byte superior (R1): Status padrão (0x00 = OK, 0x01 = Idle).

*         - Byte inferior (R2): Erros específicos (ex: 0x01 = Card Locked, 0x04 = Error).

*/

uint16_t sd_get_status(void) {

uint8_t r1, r2;

/*

* Envia o comando CMD13 (SEND_STATUS).

* O argumento é 0 e o CRC 0xAF é o valor correto para este comando específico.

* A função sd_command já cuida de baixar o CS e aguardar o primeiro byte (R1).

*/

r1 = (uint8_t)sd_command(13, 0, 0xAF);

/*

* No protocolo SD, a resposta R2 consiste em dois bytes enviados sequencialmente.

* O segundo byte (R2) deve ser lido logo após o R1.

*/

r2 = spi_tx_rx(0xFF);

// Libera o cartão e limpa o barramento

SD_CS_HIGH();

spi_tx_rx(0xFF);

/*

* Combina os dois bytes em um valor de 16 bits.

* Exemplo de retorno 0x0000: Cartão pronto e sem erros.

*/

return ((uint16_t)r1 << 8) | r2;

}

/**

* @brief Lê um único bloco (setor) de 512 bytes do cartão.

*

* Esta função gerencia o endereçamento automático: se o cartão for SDSC,

* converte o número do bloco em endereço de byte. Caso contrário (SDHC),

* envia o número do bloco diretamente.

*

* @param block O número do bloco a ser lido.

* @param buffer Ponteiro para o array onde os 512 bytes serão armazenados.

*

* @return SD_Status SD_SUCCESS (0x00) ou erros de timeout/token.

*/

SD_Status sd_read_single(uint32_t block, uint8_t *buffer) {

uint16_t i;

uint8_t r1;

uint32_t timeout = 50000UL;

/*

* Ajuste de Endereçamento:

* SDSC (Standard Capacity) usa endereçamento por byte (bloco * 512).

* SDHC (High Capacity) usa endereçamento por bloco direto.

*/

uint32_t addr = (card_type == 1) ? (block << 9) : block;

// Envia CMD17 (READ_SINGLE_BLOCK)

r1 = (uint8_t)sd_command(17, addr, 0xFF);

if (r1 != 0x00) {

SD_CS_HIGH();

spi_tx_rx(0xFF);

return SD_ERR_READY;

}

/*

* Aguarda o Data Token (0xFE).

* O cartão envia este byte para sinalizar o início da transmissão dos dados.

*/

do {

r1 = spi_tx_rx(0xFF);

} while (r1 != 0xFE && --timeout);

if (timeout == 0) {

SD_CS_HIGH();

spi_tx_rx(0xFF);

return SD_ERR_TIMEOUT;

}

// Lê os 512 bytes do setor

for (i = 0; i < 512; i++) {

buffer[i] = spi_tx_rx(0xFF);

}

// Descarta os 2 bytes de CRC (obrigatórios no protocolo SPI)

spi_tx_rx(0xFF);

spi_tx_rx(0xFF);

SD_CS_HIGH();

spi_tx_rx(0xFF); // Pulso final para o cartão liberar a linha MISO

return SD_SUCCESS;

}

/**

* @brief Lê múltiplos blocos sequenciais do cartão e armazena em um buffer.

*

* @param start_block O número do primeiro bloco a ser lido.

* @param num_blocks Quantidade total de blocos (setores de 512 bytes) a ler.

* @param buffer Ponteiro para o destino dos dados (deve suportar num_blocks * 512).

*

* @return SD_Status SD_SUCCESS (0x00) ou SD_ERR_READ em caso de falha física.

*/

SD_Status sd_read_multiple(uint32_t start_block, uint16_t num_blocks, uint8_t *buffer) {

for (uint16_t b = 0; b < num_blocks; b++) {

// Reutiliza a função de leitura única para garantir o tratamento de endereçamento (SDSC/SDHC)

if (sd_read_single(start_block + b, &buffer[b * 512]) != SD_SUCCESS) {

return SD_ERR_READY;

}

// Mantém o Watchdog alimentado durante transferências longas

wdt_reset();

}

return SD_SUCCESS;

}

/**

* @brief Escreve um único bloco de 512 bytes no cartão.

*

* @param block O número do bloco onde os dados serão gravados.

* @param buffer Ponteiro para os 512 bytes que serão transmitidos.

*

* @return SD_Status SD_SUCCESS (0x00) ou erros de escrita/busy.

*/

SD_Status sd_write_single(uint32_t block, const uint8_t *buffer) {

uint16_t i;

uint8_t r1;

// Ajuste de endereçamento (Byte vs Bloco)

uint32_t addr = (card_type == 1) ? (block << 9) : block;

// Envia CMD24 (WRITE_BLOCK)

r1 = (uint8_t)sd_command(24, addr, 0xFF);

if (r1 != 0x00) {

SD_CS_HIGH();

spi_tx_rx(0xFF);

return SD_ERR_WRITE;

}

// Envia o Start Block Token (0xFE) para sinalizar início da gravação

spi_tx_rx(0xFE);

// Transmite os 512 bytes do bloco

for (i = 0; i < 512; i++) {

spi_tx_rx(buffer[i]);

}

// Envia 2 bytes de CRC dummy (obrigatórios mas ignorados se CRC desativado)

spi_tx_rx(0xFF);

spi_tx_rx(0xFF);

/*

* Verifica o Data Response Token.

* O cartão responde com um byte onde os bits 0-4 indicam se o dado foi aceito.

* Padrão 0x05 (bits 0101) indica: "Data Accepted".

*/

// Após enviar os 512 bytes e o CRC:

// 1. Aguarda o Data Response (0x05 = Aceito)

uint32_t timeout = 0xFFFF;

while ((spi_tx_rx(0xFF) & 0x1F) != 0x05 && --timeout);

if (timeout == 0) {

SD_CS_HIGH();

spi_tx_rx(0xFF);

return SD_ERR_WRITE; // Falha na aceitação dos dados

}

/*

* Aguarda o fim do estado 'Busy'.

* O cartão mantém a linha MISO em nível baixo (0x00) enquanto grava fisicamente na Flash.

*/

// 2. AGUARDA O BUSY REAL (MISO fica em 0 enquanto grava)

// Usamos um timeout bem longo para escritas de stress

uint32_t busy_timeout = 0x00FFFFFFUL;

while (spi_tx_rx(0xFF) == 0x00 && --busy_timeout) {

wdt_reset(); // Mantém o chip vivo

}

if (timeout == 0) {

SD_CS_HIGH();

spi_tx_rx(0xFF);

return SD_ERR_TIMEOUT; // Cartão travou durante a gravação física

}

SD_CS_HIGH();

spi_tx_rx(0xFF);

return (busy_timeout == 0) ? SD_ERR_TIMEOUT : SD_SUCCESS;

}

/**

* @brief Escreve múltiplos blocos sequenciais no cartão usando o comando CMD25.

*

* @param start_block O número do primeiro bloco de destino.

* @param num_blocks Quantidade de blocos a serem gravados.

* @param buffer Ponteiro para a origem dos dados (num_blocks * 512 bytes).

*

* @return SD_Status SD_SUCCESS (0x00) ou SD_ERR_WRITE em caso de rejeição do cartão.

*/

SD_Status sd_write_multiple(uint32_t start_block, uint16_t num_blocks, const uint8_t *buffer) {

uint32_t timeout;

// Ajuste de endereçamento: Byte para SDSC, Bloco para SDHC

uint32_t addr = (card_type == 1) ? (start_block << 9) : start_block;

// Inicia a transação de escrita múltipla (CMD25)

if (sd_command(25, addr, 0xFF) != 0x00) {

SD_CS_HIGH();

spi_tx_rx(0xFF);

return SD_ERR_WRITE;

}

for (uint16_t b = 0; b < num_blocks; b++) {

spi_tx_rx(0xFF); // Byte de sincronismo

spi_tx_rx(0xFC); // Start Block Token específico para escrita múltipla (0xFC)

// Transmissão dos 512 bytes do bloco atual

for (uint16_t i = 0; i < 512; i++) {

spi_tx_rx(buffer[b * 512 + i]);

}

// Envia 2 bytes de CRC dummy

spi_tx_rx(0xFF);

spi_tx_rx(0xFF);

// Verifica o Data Response Token (0x05 = Aceito)

if ((spi_tx_rx(0xFF) & 0x1F) != 0x05) {

SD_CS_HIGH();

spi_tx_rx(0xFF);

return SD_ERR_WRITE;

}

// Aguarda o processamento interno (Busy)

timeout = 0xFFFF;

while (spi_tx_rx(0xFF) == 0x00 && --timeout) {

wdt_reset();

}

}

// Envia o Stop Tran Token (0xFD) para encerrar a escrita múltipla

spi_tx_rx(0xFD);

spi_tx_rx(0xFF); // Clock extra

// Aguarda o busy final após o encerramento

timeout = 0xFFFF;

while (spi_tx_rx(0xFF) == 0x00 && --timeout) {

wdt_reset();

}

SD_CS_HIGH();

spi_tx_rx(0xFF);

return (timeout == 0) ? SD_ERR_TIMEOUT : SD_SUCCESS;

}

/**

* @brief Analisa o Master Boot Record (MBR) no Bloco 0 para localizar a partição FAT32.

*

* O MBR contém a tabela de partições do cartão. Esta função busca a primeira

* partição válida e extrai o endereço do seu primeiro setor (LBA Begin).

*

* @return uint32_t O endereço do bloco inicial da partição (LBA).

*         Retorna 0 em caso de erro ou partição não encontrada.

*/

uint32_t sd_find_partition(void) {

uint32_t lba_begin = 0;

// 1. Lê o bloco 0 (MBR) para o buffer interno da biblioteca

// Se a leitura do bloco falhar, retorna 0 (erro)

if (sd_read_single(0, sd_buffer) != SD_SUCCESS) {

return 0;

}

/*

* 2. Verifica a assinatura de boot oficial (Magic Number).

* Os dois últimos bytes do setor 0 devem ser obrigatoriamente 0x55 e 0xAA.

*/

if (sd_buffer[510] != 0x55 || sd_buffer[511] != 0xAA) {

return 0;

}

/*

* 3. Extrai o LBA Begin da primeira entrada da tabela de partições.

* A tabela começa no offset 446. O endereço inicial da partição (LBA)

* fica nos bytes 454, 455, 456 e 457 (formato Little-Endian).

*/

lba_begin =  (uint32_t)sd_buffer[454];

lba_begin |= (uint32_t)sd_buffer[455] << 8;

lba_begin |= (uint32_t)sd_buffer[456] << 16;

lba_begin |= (uint32_t)sd_buffer[457] << 24;

return lba_begin;

}

void sd_list_root_dir(uint32_t fat_start) {

uint16_t reserved_sectors;

uint32_t fat_size;

uint32_t root_dir_lba;

// 1. O Boot Sector já deve estar no sd_buffer (pelo seu teste anterior)

// Se não estiver, descomente a linha abaixo:

// sd_read_single(fat_start, sd_buffer);

// 2. Extrair dados do BPB (BIOS Parameter Block) - Little Endian

reserved_sectors =  (uint16_t)sd_buffer[14] | ((uint16_t)sd_buffer[15] << 8);

// Tamanho de uma cópia da FAT (Bytes 36-39 no FAT32)

fat_size =  (uint32_t)sd_buffer[36];

fat_size |= (uint32_t)sd_buffer[37] << 8;

fat_size |= (uint32_t)sd_buffer[38] << 16;

fat_size |= (uint32_t)sd_buffer[39] << 24;

// 3. Calcular o LBA do Root Directory

// RootDir = InícioPartição + SetoresReservados + (Número de FATs * Tamanho da FAT)

// Nota: Byte 16 costuma ser 2 (duas cópias da FAT)

root_dir_lba = fat_start + reserved_sectors + (sd_buffer[16] * fat_size);

uart_str("\r\nLBA Root Directory: ");

uart_hex((uint8_t)(root_dir_lba >> 16));

uart_hex((uint8_t)root_dir_lba);

uart_str("\r\n--- Arquivos na Raiz ---\r\n");

// 4. Ler o primeiro bloco do Root Directory

if (sd_read_single(root_dir_lba, sd_buffer) == 0) {

// Cada entrada de arquivo tem 32 bytes

for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {

// Se o primeiro byte for 0x00, não há mais arquivos

if (sd_buffer[i] == 0x00) break;

// Se for 0xE5, o arquivo foi deletado

if (sd_buffer[i] == 0xE5) continue;

// Se o atributo (byte 11) for 0x0F, é um nome longo (LFN) - pular por enquanto

if (sd_buffer[i+11] == 0x0F) continue;

// Mostrar Nome (8 bytes) e Extensão (3 bytes)

for (uint8_t j = 0; j < 11; j++) {

if (j == 8) uart_send('.');

if (sd_buffer[i+j] != ' ') uart_send(sd_buffer[i+j]);

}

uart_str("\r\n");

}

}

}

/*void sd_read_file_content(uint32_t fat_start, const char *name, const char *ext) {

uint16_t res_sct;

uint32_t fat_sz, data_start, file_cluster;

uint8_t sct_per_clus;

// 1. Recarrega o Boot Sector para pegar parâmetros de cálculo

sd_read_single(fat_start, sd_buffer);

sct_per_clus = sd_buffer[13];

res_sct = (uint16_t)sd_buffer[14] | ((uint16_t)sd_buffer[15] << 8);

fat_sz = (uint32_t)sd_buffer[36] | ((uint32_t)sd_buffer[37] << 8) |

((uint32_t)sd_buffer[38] << 16) | ((uint32_t)sd_buffer[39] << 24);

// Data Start = Início da Partição + Reservados + (2 * FATs)

data_start = fat_start + res_sct + (sd_buffer[16] * fat_sz);

// 2. Busca o arquivo no Root Directory (usando o Root LBA calculado antes)

// Para simplificar, vamos assumir que o Root Dir LBA é o que calculamos na função anterior

uint32_t root_lba = fat_start + res_sct + (sd_buffer[16] * fat_sz);

sd_read_single(root_lba, sd_buffer);

for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {

if (sd_buffer[i] == 0) break;

// Compara Nome (8 bytes) e Extensão (3 bytes)

if (memcmp(&sd_buffer[i], name, 8) == 0 && memcmp(&sd_buffer[i+8], ext, 3) == 0) {

// Encontrou! Extrai o cluster (Bytes 20-21 e 26-27 no FAT32)

file_cluster = ((uint32_t)sd_buffer[i+20] << 16) | ((uint32_t)sd_buffer[i+21] << 24) |

((uint32_t)sd_buffer[i+26])       | ((uint32_t)sd_buffer[i+27] << 8);

// Calcula o LBA real do conteúdo:

uint32_t file_lba = data_start + (file_cluster - 2) * sct_per_clus;

uart_str("\r\nConteudo de "); uart_str(name); uart_str(":\r\n---\r\n");

if (sd_read_single(file_lba, sd_buffer) == 0) {

for (uint16_t j = 0; j < 512; j++) {

if (sd_buffer[j] == 0) break; // Fim da string/arquivo

uart_send(sd_buffer[j]);

}

}

uart_str("\r\n---\r\n");

return;

}

}

uart_str("Arquivo nao encontrado.\r\n");

}*/

/**

* @brief Consulta a tabela FAT para identificar o próximo cluster na corrente do arquivo.

*

* Esta função funciona como o "ponteiro" do sistema de arquivos. Ela lê o setor

* correspondente na FAT (File Allocation Table) para descobrir onde o arquivo continua.

*

* @param fat_lba Endereço inicial (LBA) da tabela FAT obtido no sd_mount.

* @param current_cluster O número do cluster atual que se deseja consultar.

*

* @return uint32_t O número do próximo cluster na corrente:

*         - Valores >= 0x0FFFFFF8: Indicam Fim de Arquivo (EOF).

*         - Valor 0x00000000: Indica cluster livre (erro se ocorrer em arquivo aberto).

*         - Valor 0xFFFFFFFF: Indica erro físico de leitura no cartão.

*/

uint32_t sd_get_next_cluster(uint32_t fat_lba, uint32_t current_cluster) {

// No FAT32, cada entrada tem 4 bytes. Um setor de 512 bytes contém 128 entradas.

// O deslocamento do setor é o cluster dividido por 128.

uint32_t fat_sector = fat_lba + (current_cluster / 128);

// O offset dentro do setor é o resto da divisão por 128, multiplicado por 4 bytes.

uint16_t offset = (uint16_t)((current_cluster % 128) * 4);

// Lê o setor da FAT para o buffer global da biblioteca

if (sd_read_single(fat_sector, sd_buffer) != SD_SUCCESS) {

return 0xFFFFFFFF; // Retorna valor sentinela de erro de leitura

}

/**

* Extração Manual (Little-Endian):

* O FAT32 armazena os endereços com o byte menos significativo primeiro.

* Realizamos o deslocamento de bits (shift) manualmente para garantir

* compatibilidade total com o compilador de 8 bits.

*/

uint32_t next = (uint32_t)sd_buffer[offset] |

((uint32_t)sd_buffer[offset + 1] << 8) |

((uint32_t)sd_buffer[offset + 2] << 16) |

((uint32_t)sd_buffer[offset + 3] << 24);

/**

* Máscara de 28 bits:

* No FAT32, apenas os 28 bits inferiores são usados para endereçamento.

* Os 4 bits superiores são reservados e devem ser ignorados.

*/

return (next & 0x0FFFFFFF);

}

/**

* @brief Lê o conteúdo completo de um arquivo e o envia via interface (ex: UART).

*

* A função localiza o arquivo, descobre seu tamanho real e percorre todos

* os clusters vinculados a ele na FAT.

*

* @param info Estrutura da partição montada.

* @param name Nome do arquivo (8 caracteres).

* @param ext  Extensão (3 caracteres).

*

* @return SD_Status SD_SUCCESS ou erro de arquivo não encontrado/leitura.

*/

SD_Status sd_read_full_file(FAT32_Info *info, const char *name, const char *ext) {

uint32_t current_cluster = 0;

uint32_t file_size = 0;

uint32_t bytes_read = 0;

// 1. Busca o arquivo para obter o cluster inicial e o tamanho total

if (sd_read_single(info->root_dir_lba, sd_buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {

if (sd_buffer[i] == 0) break;

if (memcmp(&sd_buffer[i], name, 8) == 0 && memcmp(&sd_buffer[i+8], ext, 3) == 0) {

// Extrai Cluster Inicial

current_cluster = ((uint32_t)sd_buffer[i+20] << 16) | ((uint32_t)sd_buffer[i+21] << 24) |

((uint32_t)sd_buffer[i+26])       | ((uint32_t)sd_buffer[i+27] << 8);

// Extrai Tamanho Real (File Size)

file_size = (uint32_t)sd_buffer[i+28] | ((uint32_t)sd_buffer[i+29] << 8) |

((uint32_t)sd_buffer[i+30] << 16) | ((uint32_t)sd_buffer[i+31] << 24);

break;

}

}

if (current_cluster < 2) return SD_ERR_NOT_FOUND;

// 2. Loop de leitura de Clusters

while (current_cluster < 0x0FFFFFF8 && bytes_read < file_size) {

// Calcula o endereço físico do cluster

uint32_t cluster_lba = info->data_start + (current_cluster - 2) * info->sct_per_clus;

// Lê cada setor do cluster

for (uint8_t s = 0; s < info->sct_per_clus; s++) {

if (sd_read_single(cluster_lba + s, sd_buffer) == SD_SUCCESS) {

// Envia apenas os bytes úteis para a UART

for (uint16_t j = 0; j < 512; j++) {

if (bytes_read < file_size) {

uart_send(sd_buffer[j]);

bytes_read++;

} else {

break;

}

}

}

if (bytes_read >= file_size) break;

wdt_reset();

}

// Busca o próximo elo da corrente na FAT

current_cluster = sd_get_next_cluster(info->fat_start, current_cluster);

if (current_cluster == 0xFFFFFFFF) return SD_ERR_READY;

}

return SD_SUCCESS;

}

/**

* @brief Monta a estrutura lógica do sistema de arquivos FAT32.

*

* Esta função lê o Boot Sector da partição e extrai os parâmetros

* fundamentais (Setores por Cluster, Reservados, Tamanho da FAT)

* para permitir o acesso aos arquivos.

*

* @param info Ponteiro para a estrutura FAT32_Info que será preenchida.

* @return SD_Status SD_SUCCESS (0x00) ou códigos de erro de MBR/Boot/Mount.

*/

SD_Status sd_mount(FAT32_Info *info) {

uint16_t res_sct;

uint32_t fat_sz;

uint8_t num_fats;

// 1. Busca o endereço inicial da partição no MBR (Bloco 0)

info->fat_start = sd_find_partition();

if (info->fat_start == 0) return SD_ERR_MBR;

// 2. Lê o Boot Sector da partição (setor inicial do FAT32)

if (sd_read_single(info->fat_start, sd_buffer) != SD_SUCCESS) {

return SD_ERR_MOUNT;

}

/*

* 3. Validação da Assinatura do Boot Sector.

* Os bytes 510 e 511 devem conter a assinatura obrigatória 0x55 0xAA.

*/

if (sd_buffer[510] != 0x55 || sd_buffer[511] != 0xAA) {

return SD_ERR_BOOT;

}

/*

* 4. Extração dos Parâmetros do BPB (BIOS Parameter Block).

* Os dados no FAT32 são armazenados em Little-Endian.

*/

// Offset 13: Setores por Cluster (1 byte)

info->sct_per_clus = sd_buffer[13];

// Offset 14-15: Setores Reservados (2 bytes)

res_sct = (uint16_t)sd_buffer[14] | ((uint16_t)sd_buffer[15] << 8);

// Offset 16: Número de tabelas FAT (1 byte, geralmente 2)

num_fats = sd_buffer[16];

// Offset 36-39: Tamanho de uma tabela FAT em setores (4 bytes)

fat_sz =  (uint32_t)sd_buffer[36];

fat_sz |= (uint32_t)sd_buffer[37] << 8;

fat_sz |= (uint32_t)sd_buffer[38] << 16;

fat_sz |= (uint32_t)sd_buffer[39] << 24;

/*

* 5. Cálculo dos Endereços Lógicos (LBA) Fixos.

* LBA da FAT: Início da partição + setores reservados.

*/

info->fat_lba = info->fat_start + (uint32_t)res_sct;

/*

* LBA de Dados: Início da partição + reservados + (n_fats * tamanho_fat).

* É aqui que os clusters de arquivos realmente começam.

*/

info->data_start = info->fat_lba + ((uint32_t)num_fats * fat_sz);

/*

* No FAT32, o Root Directory geralmente começa no Cluster 2,

* que por padrão é o primeiro endereço da área de dados.

*/

info->root_dir_lba = info->data_start;

return SD_SUCCESS;

}

/**

* @brief Sobrescreve o primeiro setor (512 bytes) de um arquivo existente.

*

* Esta função localiza o arquivo no diretório raiz, descobre seu endereço

* físico no disco e grava o conteúdo do buffer fornecido por cima dos dados antigos.

*

* @param info Estrutura da partição montada.

* @param name Nome do arquivo (8 caracteres).

* @param ext  Extensão do arquivo (3 caracteres).

* @param data_buffer Ponteiro para os 512 bytes a serem gravados.

*

* @return SD_Status SD_SUCCESS ou erro de arquivo não encontrado/escrita.

*/

SD_Status sd_write_to_file(FAT32_Info *info, const char *name, const char *ext, const uint8_t *data_buffer) {

uint32_t file_cluster = 0;

uint32_t file_lba;

uint16_t i;

// 1. Lê o diretório raiz para o buffer global (usado para busca)

if (sd_read_single(info->root_dir_lba, sd_buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

// 2. Busca o arquivo (Lógica de comparação manual segura)

for (i = 0; i < 512; i += 32) {

if (sd_buffer[i] == 0x00) break;    // Fim da lista

if (sd_buffer[i] == 0xE5) continue; // Arquivo deletado

uint8_t match = 1;

// Compara Nome (8 bytes)

for(uint8_t j = 0; j < 8; j++) {

if(sd_buffer[i + j] != name[j]) { match = 0; break; }

}

// Se o nome bateu, compara Extensão (3 bytes)

if (match) {

for(uint8_t j = 0; j < 3; j++) {

if(sd_buffer[i + 8 + j] != ext[j]) { match = 0; break; }

}

}

if (match) {

// Sucesso: Extrai o Cluster Inicial (Bytes 20-21 e 26-27)

file_cluster = ((uint32_t)sd_buffer[i+20] << 16) |

((uint32_t)sd_buffer[i+21] << 24) |

((uint32_t)sd_buffer[i+26])       |

((uint32_t)sd_buffer[i+27] << 8);

break;

}

}

if (file_cluster < 2) return SD_ERR_NOT_FOUND;

// 3. Calcula o endereço físico do bloco (LBA)

file_lba = info->data_start + (file_cluster - 2) * info->sct_per_clus;

/*

* 4. GRAVAÇÃO: Aqui usamos o buffer de dados externo.

* O sd_buffer global NÃO deve ser usado aqui para evitar sobrescrever

* os dados que o usuário deseja gravar.

*/

return sd_write_single(file_lba, data_buffer);

}

/*uint8_t sd_append_to_file(FAT32_Info *info, const char *name, const char *ext, const char *str_data) {

uint32_t file_cluster = 0;

uint32_t file_lba;

uint16_t i, pos = 0;

// 1. Busca o arquivo no Root Directory (usa o sd_buffer global)

if (sd_read_single(info->root_dir_lba, sd_buffer) != 0) return 1;

for (i = 0; i < 512; i += 32) {

if (sd_buffer[i] == 0x00) break;

if (memcmp(&sd_buffer[i], name, 8) == 0 && memcmp(&sd_buffer[i+8], ext, 3) == 0) {

file_cluster = ((uint32_t)sd_buffer[i+20] << 16) | ((uint32_t)sd_buffer[i+21] << 24) |

((uint32_t)sd_buffer[i+26])       | ((uint32_t)sd_buffer[i+27] << 8);

break;

}

}

if (file_cluster < 2) return 2;

// 2. Calcula o LBA e lê o setor atual do arquivo para o sd_buffer

file_lba = info->data_start + (file_cluster - 2) * info->sct_per_clus;

if (sd_read_single(file_lba, sd_buffer) != 0) return 3;

// 3. Procura o fim do texto (procura o primeiro 0x00 ou caractere inválido)

// Se o arquivo for novo, ele começa na posição 0.

for (pos = 0; pos < 512; pos++) {

if (sd_buffer[pos] == 0x00 || sd_buffer[pos] == 0xFF) break;

}

// 4. Insere a nova string na posição encontrada

for (i = 0; str_data[i] != '\0' && (pos + i) < 510; i++) {

sd_buffer[pos + i] = str_data[i];

}

// Adiciona quebra de linha (CR+LF) para o Windows entender

sd_buffer[pos + i++] = '\r';

sd_buffer[pos + i++] = '\n';

// Garante que o resto do buffer tenha NULOs para não lixo

if ((pos + i) < 512) sd_buffer[pos + i] = 0x00;

// 5. Grava o setor atualizado de volta no mesmo lugar

uart_str("Anexando dados...\r\n");

return sd_write_single(file_lba, sd_buffer);

}*/

/**

* @brief Aumenta a velocidade do barramento SPI para o máximo permitido.

* Deve ser chamada apenas APÓS o sucesso da inicialização (sd_init).

*/

void spi_high_speed(void) {

// SPCR: Desliga os divisores lentos (Fosc/4)

SPCR &= ~((1 << SPR1) | (1 << SPR0));

// SPSR: Ativa o dobro de velocidade (Fosc/2 = 8MHz @ 16MHz)

SPSR |= (1 << SPI2X);

}

/**

* @brief Obtém o tamanho de um arquivo em bytes.

*

* @param info Estrutura da partição montada.

* @param name Nome do arquivo (8 caracteres com espaços).

* @param ext  Extensão do arquivo (3 caracteres).

* @param size_out Ponteiro onde o tamanho de 32 bits será armazenado.

*

* @return SD_Status SD_SUCCESS (0x00) ou SD_ERR_NOT_FOUND (0x20).

*/

SD_Status sd_get_file_size(FAT32_Info *info, const char *name, const char *ext, uint32_t *size_out) {

// 1. Lê o diretório raiz para o buffer global

if (sd_read_single(info->root_dir_lba, sd_buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

// 2. Busca o arquivo na tabela de 32 bytes por entrada

for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {

if (sd_buffer[i] == 0x00) break;

if (memcmp(&sd_buffer[i], name, 8) == 0 && memcmp(&sd_buffer[i+8], ext, 3) == 0) {

// Extrai o File Size (Bytes 28-31) - Little Endian

*size_out =  (uint32_t)sd_buffer[i+28];

*size_out |= (uint32_t)sd_buffer[i+29] << 8;

*size_out |= (uint32_t)sd_buffer[i+30] << 16;

*size_out |= (uint32_t)sd_buffer[i+31] << 24;

return SD_SUCCESS;

}

}

return SD_ERR_NOT_FOUND;

}

/**

* @brief Atualiza o tamanho oficial do arquivo no diretório raiz (Flush).

*

* @param new_size Novo tamanho em bytes.

* @return SD_Status SD_SUCCESS ou erro de escrita.

*/

SD_Status sd_sync(FAT32_Info *info, const char *name, const char *ext, uint32_t new_size) {

if (sd_read_single(info->root_dir_lba, sd_buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {

if (sd_buffer[i] == 0x00) break;

if (memcmp(&sd_buffer[i], name, 8) == 0 && memcmp(&sd_buffer[i+8], ext, 3) == 0) {

sd_buffer[i+28] = (uint8_t)(new_size);

sd_buffer[i+29] = (uint8_t)(new_size >> 8);

sd_buffer[i+30] = (uint8_t)(new_size >> 16);

sd_buffer[i+31] = (uint8_t)(new_size >> 24);

return sd_write_single(info->root_dir_lba, sd_buffer);

}

}

return SD_ERR_NOT_FOUND;

}

/**

* @brief Verifica se um arquivo existe no diretório raiz.

*

* @return SD_Status SD_SUCCESS (0x00) se existir, SD_ERR_NOT_FOUND (0x20) se não existir.

*/

SD_Status sd_exists(FAT32_Info *info, const char *name, const char *ext) {

if (sd_read_single(info->root_dir_lba, sd_buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

for (uint16_t i = 0; i < 512; i += 32) {

if (sd_buffer[i] == 0x00) break;

if (memcmp(&sd_buffer[i], name, 8) == 0 && memcmp(&sd_buffer[i+8], ext, 3) == 0) {

return SD_SUCCESS;

}

}

return SD_ERR_NOT_FOUND;

}

/**

* @brief Cria um novo arquivo no diretório raiz do cartão.

*

* A função realiza três etapas:

* 1. Verifica se o arquivo já existe (retorna SD_SUCCESS se sim).

* 2. Busca um cluster livre na tabela FAT para iniciar o arquivo.

* 3. Registra os metadados (nome, ext, cluster inicial) no Root Directory.

*

* @param info Estrutura da partição montada.

* @param name Nome (8 caracteres).

* @param ext  Extensão (3 caracteres).

*

* @return SD_Status SD_SUCCESS (0x00), SD_ERR_DISK_FULL (0x22) ou erros de escrita.

*/

SD_Status sd_create_file(FAT32_Info *info, const char *name, const char *ext) {

uint32_t free_cluster = 0;

uint16_t i;

// 1. Se o arquivo já existir, não precisamos criar outro.

if (sd_exists(info, name, ext) == SD_SUCCESS) return SD_SUCCESS;

// 2. Busca o primeiro cluster livre (0x00000000) na tabela FAT.

if (sd_read_single(info->fat_lba, sd_buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

for (i = 2; i < 128; i++) { // Pula clusters reservados (0 e 1)

// No FAT32, cada entrada tem 4 bytes.

uint32_t val = ((uint32_t*)sd_buffer)[i] & 0x0FFFFFFF;

if (val == 0) {

free_cluster = i;

// Marca o cluster como Fim de Arquivo (EOF) imediatamente.

((uint32_t*)sd_buffer)[i] = 0x0FFFFFFF;

if (sd_write_single(info->fat_lba, sd_buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_WRITE;

break;

}

}

if (free_cluster == 0) return SD_ERR_DISK_FULL;

// 3. Busca uma entrada vazia (0x00 ou 0xE5) no diretório raiz.

if (sd_read_single(info->root_dir_lba, sd_buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

for (i = 0; i < 512; i += 32) {

if (sd_buffer[i] == 0x00 || sd_buffer[i] == 0xE5) {

// Preenche a entrada de 32 bytes do arquivo.

memset(&sd_buffer[i], 0, 32);

memcpy(&sd_buffer[i], name, 8);

memcpy(&sd_buffer[i+8], ext, 3);

sd_buffer[i+11] = 0x20; // Atributo: Archive

// Define o Cluster Inicial (formato Little-Endian)

sd_buffer[i+20] = (uint8_t)(free_cluster >> 16);

sd_buffer[i+21] = (uint8_t)(free_cluster >> 24);

sd_buffer[i+26] = (uint8_t)(free_cluster);

sd_buffer[i+27] = (uint8_t)(free_cluster >> 8);

// Tamanho inicial é 0 (bytes 28-31 já zerados pelo memset).

return sd_write_single(info->root_dir_lba, sd_buffer);

}

}

return SD_ERR_FILE_FULL; // Diretório raiz sem espaço para novos nomes

}

/**

* @brief Aloca um novo cluster vazio na FAT e o vincula ao cluster anterior.

*

* @param info Estrutura da partição.

* @param last_cluster O cluster atual que está cheio e precisa de um sucessor.

* @param new_cluster_out Ponteiro para armazenar o endereço do novo cluster alocado.

*

* @return SD_Status SD_SUCCESS (0x00) ou SD_ERR_DISK_FULL (0x22).

*/

SD_Status sd_allocate_new_cluster(FAT32_Info *info, uint32_t last_cluster, uint32_t *new_cluster_out) {

uint32_t free_cluster = 0;

uint16_t i;

// Busca um zero na tabela FAT (primeiros setores).

for (uint8_t sector = 0; sector < 10; sector++) {

if (sd_read_single(info->fat_lba + sector, sd_buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

for (i = 0; i < 128; i++) {

uint32_t entry = ((uint32_t*)sd_buffer)[i] & 0x0FFFFFFF;

if (entry == 0) {

free_cluster = (uint32_t)(sector * 128) + i;

*new_cluster_out = free_cluster;

// Marca o novo como EOF.

((uint32_t*)sd_buffer)[i] = 0x0FFFFFFF;

if (sd_write_single(info->fat_lba + sector, sd_buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_WRITE;

// Vincula o anterior ao novo (Cria o elo da corrente).

uint32_t prev_fat_lba = info->fat_lba + (last_cluster / 128);

uint16_t prev_off = (uint16_t)(last_cluster % 128);

if (sd_read_single(prev_fat_lba, sd_buffer) != SD_SUCCESS) return SD_ERR_READY;

((uint32_t*)sd_buffer)[prev_off] = free_cluster;

return sd_write_single(prev_fat_lba, sd_buffer);

}

}

}

return SD_ERR_DISK_FULL;

}

/**

* @brief Percorre a tabela FAT para encontrar o último cluster vinculado a um arquivo.

*

* Esta função navega pela "corrente" (chain) de clusters na FAT. Ela é vital para

* operações de Append, garantindo que os novos dados sejam escritos no final correto

* do arquivo, sem percorrer endereços inválidos.

*

* @param info Estrutura da partição montada.

* @param start_cluster O primeiro cluster do arquivo (obtido no diretório raiz).

* @param last_cluster_out Ponteiro para armazenar o endereço do último cluster encontrado.

*

* @return SD_Status

*         - SD_SUCCESS (0x00): Sucesso ao encontrar o fim do arquivo.

*         - SD_ERR_NOT_FOUND (0x20): Cluster inicial inválido.

*         - SD_ERR_READ (0x24): Falha física ao ler a tabela FAT.

*         - SD_ERR_MOUNT (0x12): Estrutura lógica corrompida (cluster 0 encontrado).

*         - SD_ERR_DISK_FULL (0x22): Estouro do limite de segurança (4000 saltos).

*/

SD_Status sd_get_last_cluster(FAT32_Info *info, uint32_t start_cluster, uint32_t *last_cluster_out) {

uint32_t current = start_cluster;

uint32_t next;

uint16_t safety_counter = 0; // Limite de segurança para evitar loops infinitos em FAT corrompida

// Clusters abaixo de 2 são reservados pelo sistema FAT32

if (current < 2) return SD_ERR_NOT_FOUND;

// Percorre a lista ligada de clusters

while (safety_counter < 4000) {

// Busca o valor da entrada FAT correspondente ao cluster atual

next = sd_get_next_cluster(info->fat_lba, current);

// Caso ocorra erro físico de leitura no setor da FAT

if (next == 0xFFFFFFFF) return SD_ERR_READY;

// Se o próximo cluster for 0, o arquivo está apontando para um espaço livre (erro de lógica)

if (next == 0) return SD_ERR_MOUNT;

/*

* No FAT32, valores entre 0x0FFFFFF8 e 0x0FFFFFFF indicam

* o Fim de Arquivo (EOF - End Of File).

*/

if (next >= 0x0FFFFFF8) {

*last_cluster_out = current; // Retorna o último endereço válido da corrente

return SD_SUCCESS;

}

// Move para o próximo elo da corrente

current = next;

safety_counter++;

// Garante que o sistema não trave durante a navegação em arquivos longos

wdt_reset();

}

/*

* Se o contador atingir 4000, o arquivo pode estar em loop circular (corrupção)

* ou é maior que o suportado por este driver simplificado.

*/

return SD_ERR_DISK_FULL;

}

/**

* @brief Anexa uma string ao final de um arquivo, gerenciando setores e clusters.

*

* @param info Estrutura da partição montada.

* @param name Nome do arquivo (8 caracteres).

* @param ext  Extensão do arquivo (3 caracteres).

* @param str_data String (linha de log) a ser anexada.

*

* @return SD_Status SD_SUCCESS ou códigos de erro de leitura/escrita/disco cheio.

*/

SD_Status sd_append_to_file(FAT32_Info *info, const char *name, const char *ext, const char *str_data) {

uint32_t start_cluster = 0, last_cluster = 0, target_lba = 0;

uint16_t i, pos = 0, sector_offset = 0;

SD_Status status;

// 1. Localiza o arquivo no diretório raiz para obter o cluster inicial

status = sd_read_single(info->root_dir_lba, sd_buffer);

if (status != SD_SUCCESS) return status;

for (i = 0; i < 512; i += 32) {

if (sd_buffer[i] == 0x00) break;

if (memcmp(&sd_buffer[i], name, 8) == 0 && memcmp(&sd_buffer[i+8], ext, 3) == 0) {

start_cluster = ((uint32_t)sd_buffer[i+20] << 16) | ((uint32_t)sd_buffer[i+21] << 24) |

((uint32_t)sd_buffer[i+26])       | ((uint32_t)sd_buffer[i+27] << 8);

break;

}

}

if (start_cluster < 2) return SD_ERR_NOT_FOUND;

// 2. Navega pela FAT até encontrar o último cluster da corrente

status = sd_get_last_cluster(info, start_cluster, &last_cluster);

if (status != SD_SUCCESS) return status;

// 3. Busca o primeiro setor com espaço livre (byte 0x00 ou 0xFF) no último cluster

for (sector_offset = 0; sector_offset < info->sct_per_clus; sector_offset++) {

target_lba = info->data_start + ((uint32_t)(last_cluster - 2) * info->sct_per_clus) + sector_offset;

status = sd_read_single(target_lba, sd_buffer);

if (status != SD_SUCCESS) return status;

for (pos = 0; pos < 512; pos++) {

if (sd_buffer[pos] == 0x00 || sd_buffer[pos] == 0xFF) break;

}

if (pos < 510) break; // Encontrou espaço neste setor

}

// 4. Se o cluster atual estiver lotado, aloca um novo cluster na FAT

if (sector_offset == info->sct_per_clus) {

uint32_t new_clus;

status = sd_allocate_new_cluster(info, last_cluster, &new_clus);

if (status != SD_SUCCESS) return status;

target_lba = info->data_start + ((uint32_t)(new_clus - 2) * info->sct_per_clus);

memset(sd_buffer, 0, 512); // Inicia novo setor totalmente limpo

pos = 0;

}

// 5. Insere a nova string de dados no buffer

for (i = 0; str_data[i] != '\0' && (pos + i) < 510; i++) {

sd_buffer[pos + i] = str_data[i];

}

// Adiciona quebra de linha padrão Windows (CR+LF)

sd_buffer[pos + i++] = '\r';

sd_buffer[pos + i++] = '\n';

/*

* LIMPEZA CRÍTICA: Preenche o restante do setor com 0x00.

* Isso impede que "lixo" de arquivos deletados anteriormente ou

* resíduos de setores formatados apareçam na leitura final.

*/

uint16_t k = pos + i;

while (k < 512) {

sd_buffer[k++] = 0x00;

}

// 6. Grava o setor atualizado fisicamente no cartão

return sd_write_single(target_lba, sd_buffer);

}

void spi_sd_init(void) {

DDRB  |= sd_ss | sd_mosi | sd_sck; // SS, MOSI, SCK

DDRB  &= ~sd_miso;                        // MISO

PORTB |= sd_ss;                       // SS HIGH

SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<SPR1) | (1<<SPR0); // 125 kHz inicial

}

uint8_t spi_tx_rx(uint8_t data) {

SPDR = data;

while (!(SPSR & (1<<SPIF)));

return SPDR;

}