/**

* @example exemplo_2.c

* @brief Sistema de Datalogger CSV com busca por coluna para microcontroladores AVR.

*

* Este exemplo demonstra como criar um arquivo CSV, gravar múltiplos registros

* simulando sensores e realizar buscas inteligentes por valores em colunas específicas,

* tudo otimizado para o compilador XC8 e baixa utilização de memória RAM.

*

* @author Tiago Henrique dos Santos / Canal Ciência Elétrica

* @version 1.0

* @date 2026-03-30

*/

#define F_CPU 16000000UL

#include <avr/io.h>

#include <util/delay.h>

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

#include "sdcard.h"

/* ==========================================================================

VARIÁVEIS GLOBAIS E ESTRUTURAS

========================================================================== */

/** @brief Contexto de hardware do SD Card */

SD_Context   sd_ctx;

/** @brief Informações do sistema de arquivos FAT32 montado */

FAT32_Info   fat_fs;

/** @brief Valor numérico que o sistema tentará localizar no arquivo */

static uint32_t busca_valor_global;

/** @brief Índice da coluna (1 a 5) onde a busca será realizada */

static uint8_t  busca_coluna_global;

/* ==========================================================================

COMUNICAÇÃO SERIAL (UART) - MONITORAMENTO

========================================================================== */

#define BAUD 9600

#define MYUBRR (F_CPU/16/BAUD - 1)

/**

* @brief Inicializa o módulo UART0 do ATmega328P.

* Configura 9600 bps, 8 bits de dados e 1 stop bit.

*/

void uart_init(void) {

UBRR0H = (uint8_t)(MYUBRR >> 8);

UBRR0L = (uint8_t)MYUBRR;

UCSR0B = (1 << TXEN0); // Habilita apenas transmissão

UCSR0C = (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00); // 8-N-1

}

/**

* @brief Envia um caractere via UART, compatível com a biblioteca stdio.h.

*/

int uart_putchar(char c, FILE *stream) {

if (c == '\n') uart_putchar('\r', stream); // Adiciona Carriage Return ao New Line

while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0))); // Aguarda buffer estar vazio

UDR0 = c;

return 0;

}

/** @brief Stream de saída para habilitar o uso do printf() */

static FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);

/* ==========================================================================

UTILITÁRIOS

========================================================================== */

/**

* @brief Função de delay customizada compatível com os tipos de dados da biblioteca SD.

*/

void my_delay_ms(uint32_t ms) {

while (ms--) _delay_ms(1);

}

/* ==========================================================================

CALLBACKS (FUNÇÕES DE RETORNO)

========================================================================== */

/**

* @brief Gera linhas formatadas em CSV para gravação via Streaming.

*

* @param data_ptr Ponteiro que receberá o endereço da string gerada.

* @return uint16_t Quantidade de caracteres (bytes) a serem gravados.

* @note Retornar 0 sinaliza o fim da gravação para a biblioteca.

*/

uint16_t callback_datalogger(const uint8_t **data_ptr) {

static uint16_t contador = 1;

static char linha[64]; // Buffer estático para manter a string ativa durante a gravação

// Define o limite de 30 registros

if (contador > 30) {

contador = 1; // Reseta para próxima execução

return 0;

}

// Simulação de dados de sensores (Cálculos fictícios)

uint16_t s1 = 20 + (contador % 15);

uint16_t s2 = 40 + (contador % 20);

uint16_t s3 = 500 + (contador * 10);

uint16_t s4 = 300 + (contador % 30);

// Formata a linha: Contador,S1,S2,S3,S4\r\n

sprintf(linha, "%u,%u,%u,%u,%u\r\n", contador, s1, s2, s3, s4);

*data_ptr = (const uint8_t *)linha;

contador++;

return (uint16_t)strlen(linha);

}

/**

* @brief Processa blocos de dados lidos do SD em tempo real para busca de valores.

*

* Esta função reconstrói as linhas do arquivo e usa tokenização (strtok) para

* isolar colunas e comparar valores.

*

* @param data Ponteiro para o bloco de dados lido (setor).

* @param len Tamanho do bloco lido.

*/

void callback_busca(const uint8_t *data, uint16_t len) {

static char buffer[128]; // Buffer para reconstruir a linha do CSV

static uint8_t idx = 0;

for (uint16_t i = 0; i < len; i++) {

char c = (char)data[i];

// Verifica fim de linha (\r ou \n)

if (c == '\r' || c == '\n') {

if (idx > 0) {

buffer[idx] = '\0'; // Finaliza a string da linha

// Cria uma cópia da linha pois o strtok modifica o original

char copia_linha[128];

strcpy(copia_linha, buffer);

char *token = strtok(buffer, ",");

uint8_t col = 1;

while (token) {

// Verifica se chegamos na coluna desejada

if (col == busca_coluna_global) {

// Converte texto para número e compara

if ((uint32_t)atoi(token) == busca_valor_global) {

printf(">>> LINHA ENCONTRADA: %s\n", copia_linha);

}

break;

}

token = strtok(NULL, ",");

col++;

}

idx = 0; // Prepara para a próxima linha

}

} else if (idx < 127) {

buffer[idx++] = c; // Armazena caractere no buffer de linha

}

}

}

/* ==========================================================================

LÓGICA PRINCIPAL DO DATALOGGER

========================================================================== */

/**

* @brief Inicia a busca por um valor em uma coluna específica do arquivo CSV.

*

* @param valor_busca Número inteiro a ser procurado.

* @param coluna Índice da coluna (1 = Primeira coluna, 2 = Segunda...).

*/

void busca_valor_coluna(uint32_t valor_busca, uint8_t coluna) {

printf("\n[Busca] Procurando %lu na coluna %u...\n", valor_busca, coluna);

busca_valor_global  = valor_busca;

busca_coluna_global = coluna;

SD_FileName arquivo;

sd_set_filename(&arquivo, "DATALOG.CSV");

// Lê o arquivo em modo streaming processando cada bloco via callback_busca

SD_Status st = sd_file_read_stream(&sd_ctx, &fat_fs, &arquivo, callback_busca);

if (st != SD_SUCCESS && st != SD_ERR_NOT_FOUND) {

printf("Erro na leitura: %02X\n", st);

}

}

/**

* @brief Executa o teste completo: Inicialização, Gravação e Busca.

*/

void teste_datalogger_csv(void) {

SD_Status status;

SD_FileName arquivo;

printf("\n=== DATALOGGER CSV + BUSCA POR COLUNA ===\n");

printf("Canal Ciencia Eletrica - Tiago Henrique\n\n");

// 1. Inicializa o hardware SPI e o Cartão SD

status = sd_begin(&sd_ctx, my_delay_ms);

if (status != SD_SUCCESS) { printf("ERRO Inicializacao: %02X\n", status); return; }

printf("[OK] Cartao Detectado\n");

// 2. Monta a partição FAT32 (Root-only)

status = sd_fat_mount(&sd_ctx, &fat_fs);

if (status != SD_SUCCESS) { printf("ERRO Particao: %02X\n", status); return; }

printf("[OK] FAT32 Montada\n");

sd_set_filename(&arquivo, "DATALOG.CSV");

// 3. Limpa testes anteriores

sd_file_delete(&sd_ctx, &fat_fs, &arquivo);

printf("[OK] Arquivo anterior removido\n");

// 4. Cria novo arquivo

status = sd_file_create(&sd_ctx, &fat_fs, &arquivo);

if (status != SD_SUCCESS) { printf("ERRO Criacao: %02X\n", status); return; }

// 5. Gravação via Streaming (Gera 30 registros dinâmicos)

printf("[OK] Gravando 30 registros...\n");

status = sd_file_append_stream(&sd_ctx, &fat_fs, &arquivo, callback_datalogger);

if (status != SD_SUCCESS) { printf("ERRO Gravacao: %02X\n", status); return; }

// 6. Listagem para conferência

printf("\n[Diretorio Atual]:\n");

sd_dir_list(&sd_ctx, &fat_fs);

// 7. Testes de Busca Inteligente

printf("\n=== INICIANDO TESTES DE BUSCA ===\n");

busca_valor_coluna(15, 1);   // Procura '15' na coluna 1 (Contador)

busca_valor_coluna(678, 4);  // Procura '678' na coluna 4 (Sensor 3)

busca_valor_coluna(25, 2);   // Procura '25' na coluna 2 (Sensor 1)

printf("\n=== DATALOGGER FINALIZADO ===\n");

}

/* ==========================================================================

ENTRADA DO PROGRAMA

========================================================================== */

/**

* @brief Função principal.

*/

int main(void) {

uart_init();

stdout = &mystdout; // Redireciona printf para a UART

_delay_ms(1000); // Estabilização

teste_datalogger_csv();

while (1) {

// O processador permanece aqui após o teste

}

}